# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 青海省贵南绿佳源肉食品有限公司建设        500吨冷库及配套设施项目建设

建设单位（盖章）：青海省贵南绿佳源肉食品有限责任公司

编制日期：             2022年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 青海省贵南绿佳源肉食品有限公司建设500吨冷库及配套设施项目建设 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2203-632525-04-01-800268 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈政 | 联系方式 | 13007772800 |
| 建设地点 | 青海省海南州贵南县过马营镇幸福路302号 |  |  |
| 地理坐标 | （101 度 07分01.36秒， 35 度 49分 28.06 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C135 屠宰及肉类加工 | 建设项目 行业类别 | 18屠宰及肉类加工 |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 贵南县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 16.5 |
| 环保投资占比（%） | 3.3 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | √否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 812.6 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为屠宰及肉类加工项目，根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》限制类：“十二、轻工：32、年屠宰生猪15万头及以下、肉牛1万头及以下、肉羊 15 万只 及以下、活禽 1000 万只及以下的屠宰建设项目（少数民族地区除外）”。本项目是青海省贵南绿佳源肉食品有限公司500吨冷库及配套设施项目建设，能够满足中央和省级两级牛羊肉储备的需求 因此，本项目的建设符合国家产业政策。 2、与《海南州人民政府办公室关于印发海南州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（南政办〔2021〕7号）符合性分析 根据《青海省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》以及《海南州人民政府关于印发海南州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（南政办[2021]8号）本项目位于贵南县重点管控单元城镇空间01（ZH63252520001，ZD596）。项目与该管控单元空间布局约束条件、污染物排放管控、环境风险防控以及资源开发利用要求的符合性分析详见表1-1。本项目位于海南州贵南县过马营镇，所在区域属于贵南县城镇空间，本项目与贵南县环境管控单元图详见附图。根据通知要求，一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，应促进生产、生活、生态功能协调融合，落实生态环境保护基本要求，保持区域生态环境质量稳定。 （1）与生态保护红线符合性分析 本项目为改建牛、羊线新建冷库项目，在已有建设用地范围内进行改建，周边不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等生态保护目标，根据《青海省生态保护红线划定方案》，本项目不在生态保护红线范围内。 因此，本项目的建设与青海省生态保护红线相符。 （2）与环境质量底线相符性分析 项目所在区域空气质量为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，声环境质量为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类，地表水环境质量为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类。根据现状监测结果，各监测因子均满足相关标准要求，通过环境影响分析，项目运营期采取环评要求的措施能够合理处置各项污染物，各项污染物对周边环境影响较小，不触及环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目建设主要占用的资源为土地资源，本项目用地性质为建设用地，不占用基本农田和耕地，也不涉及青海省生态保护红线。同时本项目使用能源为电能，由当地电网提供，用电用量不会对区域能源利用上线产生较大影响； 因此，本项目符合资源利用上线要求。 表1-1 项目与海南州“三线一单”贵南县城镇空间管控的相符性分析表 海南州“三线一单”贵南县城镇空间01管控要求; 本项目符合性分析. 空间布局约束条件; 区域内禁止以野外资源为原料的珍贵濒危野生动植物加工等项目。; 不涉及上述加工项目. 禁止在城镇建成区、规划区、工业园区周边1公里内新建畜禽标准化规模养殖场（规模根据《青海省畜禽标准化规模养殖场认定管理办法》确定）；畜禽标准化规模养殖场须建设粪污无害化处理设施。; 本项目为屠宰类项目，位于过马营镇幸福路302号，且本项目在原址里面进行改建，不新建，不属于规模化养殖场。. 禁止在城镇建成区、河流及湿地周边1公里内新建生物肥料加工企业; 不涉及. 新建企业须在产业园区布局，现有具备条件的企业须在2019年12月31日之前入园∶不具备入园条件的企业须配套建设符合国家相关标准要求的环保设施。; 不涉及. 禁止在茫拉河黄河一级支流河道内开采土砂石，其他区域开采规模以满足城乡基本建设需求为限; 不涉及. 现有企业禁止在基本草原、基本农田取土，生产规模仅限满足城乡建设基本需求. 禁止高水资源消耗产业; 本项目，不涉及高水资源消耗产业. 环境风险防控; 建立重污染天气、重点断面监测预警系统，建立市（州）、县（区、市）联动应急响应体系，实行联防联控; 本项目建成后将按照相关要求完成应急预案编制和定期应急演练制度. 生产、存储危险化学品及产生大量废水的企事业单位，应当采取措施，防止在处理安全生产事故过程中产生的可能严重污染水体的生产废水、消防废水、废液直接排入水体; 本项目涉及废物主要产生于检疫、检查过程中所产生的消毒和医用品废弃物，在做好防渗、防漏和定期巡查等措施后风险可控，生产废水经污水处理站处理后拉运至过马营镇污水处理厂处理，生活污水经化粪池处理后拉运之过马营镇污水处理厂处理。没有直接排入水体. 资源开发利用要求; /; /. 综上，本项目符合“三线一单”相关管控要求。 3、项目选址合理性分析 本项目为改建项目，原项目于2017年6月建成并投入运营，选址为贵南县过马营镇幸福路302号，用地性质建设用地。本次改建项目完成后，对本项目环境敏感目标影响较小。同时项目场区不在自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、重要湖泊周边、沙化土地封禁保护区、水土流失重点防治区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道等范围内。 综上，项目厂区选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 青海省贵南绿佳源肉食品有限责任公司于2016年12月委托福建闽科环保技术开发有限公司编制《青海省贵南绿佳源肉食品有限责任公司冷库屠宰线项目现状评估报告》，2016年12由贵南县环境保护和林业局出具《关于青海省贵南绿佳源肉食品有限责任公司冷库屠宰线项目环保备案意见》（南环林〔2016〕268号），本次项目在贵南县过马营镇建设绿佳源肉食品有限责任公司新建。新建537.6㎡的500吨冷库及配套制冷设备购置，根据需要本项目需更换现有车间牛线1条，改造羊线1条，为了进一步促进国家和地方应对突发事件、保障市场供应和平抑物价等方面都能更好的发挥其主观能动性。本项目急需改建扩容。 2、项目建设内容及规模 本项目为改建项目，不新增占地，不增加废气、废水、固废量，项目只在原有厂区综合处理间内进行改造更换现有车间牛线1条，改造羊线1条（其中更换主要设备），新建537.6㎡的冷库及配套制冷设备购置等。建设其他附属设施。其余均为原有。建设内容见表1-1。 表2-1项目建设内容一览表 项目组成; 项目内容及规模; 备注. 主体 工程; 冷库; 新建框架结构537.6㎡冷库和制冷系统阀件、管道等设备。（其中：冷藏间面积为390.0㎡，穿堂面积为147.6㎡）; 新建. 屠宰车间; 更换现有车间牛线1条，改造羊线1条（其中更换主要的轨道提升机及增加一座集血/小排血槽）。; 改建. 公用 工程; 综合用房; 厂区内综合办公用房为1层砌体结构结构，满足现状及改建后厂区内的办公化验等使用要求; 利旧，不进行改建. 供水; 从项目区场地内原有给水管井接入; 利旧，不进行改建. 供电; 从附近10kv供电线路引入; 利旧，不进行改建. 采暖; 本项目供暖采用电暖器进行采暖; 利旧，不进行改建. 环保 工程; 废水; 项目生产废水由污水管网收集后经污水处理间处理后拉运至过马营污水处理厂，生活污水经化粪池（42m³）预处理后拉运至过马营污水处理。; 依托原有. 废气; 加工车间密闭、及时清理待宰圈的牲畜类,喷洒除臭剂。屠宰车问的废弃物及时清运等措施减少恶臭影响; 依托原有. 噪声; 设备降噪+厂房隔声; 依托原有. 固废; 厂区内设置羊粪便、内脏物的临时贮存 场，定时拉运至贵南草业丰润有机肥厂;生活垃圾交由环卫部门统一处理; 依托原有. 3、产品方案 根据贵南县近两年的牲畜出栏量，为满足当前设计加工屠宰规模所需要的成品储藏及中转需求，合理确定肉类冷冻储藏的冷藏容量，牛羊肉类产品最大存储量约为500吨。 表2-2 项目产品方案一览表 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 分割、冷鲜牛肉; 吨; 60. 2; 动物油脂; 吨; 10. 3; 牛皮; 吨; 20. 4; 冷鲜羊肉; 吨; 200. 5; 羊皮; 吨; 10. 6; 红白内脏、头蹄; 吨; 30. 7; 牛羊血; 吨; 5. 4、主要原辅材料 本工程运营后原料、辅料消耗量见表1-2。 表2-3原辅材料消耗量 序号; 名称; 单位; 数量; 来源. 1; 牛（120kg/头）; 头/a; 240; 外购、汽车运输. 2; 羊（20kg/只）; 头/a; 8000. 3; 制冷剂（R507）; Kg/a; 120; 外购. 4; 包装材料; /; 按照实际需求订购. 5、主要设备 本项目生产设备包括 表2-4本次更换设备一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 牛提升葫芦; 台; 1; 2T 带行走. 2; 牛放血自动线; 米; 38; 含可拆链，光轮,挂架、弯轨等热镀锌. 3; 涨紧装置; 套; 1; 含伸缩轨，机架热镀锌. 4; 驱动装置; 套; 1; N=3kw 配减速机 机架热镀锌. 5; 放血吊链; 根; 20; 三链条镀锌. 6; 集血/小排血槽; 套; 1; 土建. 7; 转挂装置; 台; 1; 1T 带行走. 8; 液压扯皮机; 台; 1; 液压式，滚筒不锈钢. 9; 单柱升降台; 张; 2; 热镀锌管道，单柱气动控制. 10; 开胸锯; 台; 1; 国产. 11; 平衡器; 台; 1; 自动型. 12; 双柱升降台; 张; 1; 双柱气动控制，热镀锌管道. 13; 转挂装置; 套; 1; 1T 带行走. 14; 牛剥皮滑轮; 套; 20; 滑轮镀锌，吊钩 18 不锈钢. 15; 双轨手推线; 米; 26; 含 170 吊架热镀锌，道岔、轨道、弯轨等不锈钢。. 16; 电控柜; 台; 2; 外壳不锈钢，组合式. 17; 牛滑槽; 套; 1; 不锈钢制作. 18; 桶车、推车; 辆; 4; 不锈钢制作. 制冷系统：本项目制冷剂R507全部外购，场内不贮存，不设贮存设施。R507属于HFC型环保型共沸制冷剂（完全不含破坏臭氧层的CFC、HCFC），是得到目前世界绝大多数国家的认可并推荐的主流低温环保制冷剂，广泛适用于超市冷冻柜、冷库、陈列柜、运输冷冻、制冰机等领域。2007年5月28日，为贯彻执行《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》，加快推动消耗臭氧层物质淘汰工作进程，国家环保总局根据《中国逐步淘汰消耗臭氧层物质国家方案》（1999年修订）确定的消耗臭氧层物质替代品和替代技术的选用原则，发布了《消耗臭氧层物质（ODS）替代品推荐目录（修订）》，其中R507为R502替代品。 表2-5制冷剂一览表 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 一; 制冷系统设备; 台/组; 28; /. 1; 半封闭活塞压缩冷凝机组; 型号：15P 工况：-30℃/40℃; 台; 4; 国产. 2; 铝翅片管; φ32 两翅片; 组; 24; 自制. 二; 制冷系统阀件、管道; 项; 7; /. 1; 手自动阀门; /; 项; 4; /. 2; 管道、管件; Φ6~45; 套; 4; 无缝管道/铜管. 3; 管道保温; Φ6~45; 套; 4; 橡塑. 4; 型材; 槽钢、角钢等; 套; 4; 国标. 5; 制冷剂; R507A; kg; 120; 东岳/巨化. 6; 中温冷冻油; 专用; L; 30; 冷冻油. 7; 安装辅材; 油漆、垫木、螺栓、 螺母、焊条等; 项; 4; 国标. - 平面布置 - 本项目现有场地呈不规则四边形状，拟建场地地形为南高北低，场地北侧东西长90.0米，南侧东西长92.0米，场地东侧南北长97.0米，西侧南北长100.0米。项目区总用地面积为8866.90平方米 (折合约1亩)。用地西侧为幸福路，幸福路道路宽度为5米。 - 本项目新建冷藏库位于项目区南侧，新建消防水池及水泵房场地中南部，东侧为原冷库，西侧为原有业务用房。 - 项目区总平面布置图详见附图。 7、职工人数及工作制度 本项目运营期员工20人，不新增员工，年工作240天。 8、公共设施 8.1给水 厂内给水主要用于生活、生产及消防等。项目给水接自原有厂区管网；主要用水环节包括生产用水和生活用水。 （1）生产用水： 本项目牛羊屠宰量约为：牛屠宰240头/年，羊屠宰8000只/年。经与建设单位核实，本项目屠宰期为240d，每天屠宰量为牛屠宰1头，羊屠宰33只。 ①牛、羊饮水 本项目牛羊待宰圈牛羊临时饲养时长为12~24h，本次评价按24h。由于本项目牛羊在待宰圈临时饲养期间不喂饲料，根据业主提供资料：待宰期间牛、羊饮水为0.152m3 /d（36.48m3/a）。 ②屠宰用水 本项目屠宰牛用水量为1m3/d（240m3/a），屠宰羊用水量为11.55m3/d（2772m3/a），屠宰总用水量为12.55m3/d（3012m3/a）。 ③地面清洗水： 根据建设单位提供的资料，地面清洗水量约为0.5L/m2，本项目平均每天冲洗地面两次，则地面清洗水量约为0.97m3/d（290.1m3/a）。 （2）生活用水： 本项目职工20人，则生活用水量为2m3/d（480m3/a）。 8.2排水 生产废水：主要来自屠宰废水和地面清洗废水，根据业主提供的资料：屠宰废水量为11.29m3/d2709m3/a）、地面清洗废水量为0.87m3/d（261.1m3/a），上述废水总计12.16m3/d（2918.4m3/a），生产废水由污水管网收集后经污水处理间处理后拉运至过马营镇污水处理厂. 生活污水：生活污水量为1.6m3/d（384m3/a），厂区内生活污水经化粪池处理后定拉运至过马营镇污水处理厂。 厂区内排水为雨污分流制，厂区雨水沿道路一侧的雨水沟由西向东自然排放； 本项目水平衡见下图 损耗0.4 厂区内生活污水经化粪池处理后定期拉运到过马营污水处理厂 化粪池 生活用水 2 1.6 损耗0.1 0.97 经管道收集后项目生产废水由污水管网收集后经污水处理间处理后拉运过马营污水处理厂 0.87 地面清洗用水 新鲜水 损耗1 屠宰用水 12.5539 11.55 0.152 单位：m3/d 牛羊饮水 图2-2项目水平衡图 （2）供电 本项目用电从最近路段10kv供电线路接引至项目厂区。 （3）采暖 本项目厂区内供暖采用电暖器进行采暖。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目工艺为：工艺主要为屠宰、排酸、肉产品修整和内脏加工和冷藏。本次改建工艺未发生改变，工艺流程及产污环节见下图： 图1-1本项目改建后运营期工艺流程图及产污环节示意图 工艺流程简述如下： （1）宰杀放血 经淋洗后的牛、羊进入翻板箱，进口门关闭，侧板、顶板和推板共同工作，将牛、头推出箱体，然后牛、羊头限位装置开始工作，将牛、羊头抬起，箱体开始旋转，旋转到合适位置，从牛、羊喉部下刀割断食管、气管和血管进行放血，下方安装有放血槽， 牛、羊血经放血槽进入集血池，凝固后作为副产品外售，通常沥血时间控制在 5~8min。放血后的牛、羊再次采取低压电刺激系统接受脉冲电压刺激，电压为 25~80V，用以放松肌肉，加速牛羊肉排酸过程，提高牛羊肉嫩度。 （2）剥皮、去头 经宰杀放血玩的牛羊，由高轨转挂至低轨道，通过电动控制箱切刀切除牛、羊头， 牛、羊头进入加工车间进行去毛、洗净等加工工序后，作为副产品外售。 经切除牛、羊头的牛、羊体进入剥皮工序，先由机械剥前小腿皮，接着进入高轨， 剥悬空后腿的皮，再用电动葫芦将牛从高轨上取出，用中轨的滑轮钩钩住已剥过皮的那条腿，然后放下电动葫芦吊钩，使牛转挂到中轨，最后在中轨剥另一条小腿皮；最后再剥臀皮、尾皮，完成了高位剥皮。 牛、羊皮毛具有二次经济价值，本项目通过扯皮机滚筒上的链钩钩住皮，启动扯皮机并不断地插刀修整皮张，防治扯坏皮张，扯下皮张完整度较好，作为副产品外售，不需要脱毛处理。 （3）剖腹、取内脏 利用切割刀将牛、羊开膛，取出红白内脏，并对红白内脏进行分离、加工清洗，同步进行检验检疫，安全健康的红白内脏作为副产品外售。 （4）修整清洗 修整范围包括扒下肾脏周围脂肪、修伤痕、除淤血及血凝块、割除体腔内残留的零碎块和脂肪，割除胴体表面污垢，然后经冲淋洗去残留血渍、骨渣、毛等污物。 （5）去蹄尾、油脂 将牛、羊蹄、尾，以及外挂油脂与胴体分离，蹄、尾经去毛加工、洗净后作为副产品外售，油脂集中收集后作为副产品外售。 （6）冷却排酸 经检验检疫合格的健康安全牛、羊胴体通过悬轨送进排酸车间进行排酸。牛、羊被屠宰过程，由于精神紧张和刺激，体温会有所升高，肉中会出现明显的生物化学变化， 加上正常的新陈代谢和对血液的氧气供应停止时，肌肉中的任何贮存的糖原（肌糖原， 动物的能量供应）会被降解成乳酸，损害肉的品质及口感。排酸过程主要是在一定的温度、湿度和风速下，抑制大多数微生物的生长繁殖，将肉中的乳酸成分分解为二氧化碳、水和酒精挥发出来，一般排酸车间冷却温度控制在 0℃~4℃，放置时间在 12~24h。 （7）剔骨、分割 将牛、羊胴体进行剔骨、分割，从而完成不同部位鲜肉的分类、定级，便于出售， 剔除的骨头作为副产品外售。一般分割间温度控制在 15℃以下，相对湿度 80%左右。 （8）入库待售 经剔骨、分割后的牛、羊肉，按照分类、定级分别储存于冷库内待售，以保证肉品新鲜，防止细菌滋生，冷库温度一般控制在-15℃左右。本项目排酸车间和冷库制冷均选用 R507制冷剂。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、原有工程环评手履行情况 青海省贵南绿佳源肉食品有限责任公司于2016年12月委托福建闽科环保技术开发有限公司编制《青海省贵南绿佳源肉食品有限责任公司冷库屠宰线项目现状评估报告》，2016年12由贵南县环境保护和林业局出具《关于青海省贵南绿佳源肉食品有限责任公司冷库屠宰线项目环保备案意见》（南环林〔2016〕268号）。 2、原有工程概况 现有主要构筑物及主要设备详见表1-3。 表2-6现有项目建设内容一览表 类别; 工程名称; 建设内容. 主体工程; 牛羊屠宰车间; 生产车间一座，钢架结构，建筑面积210m2，地面设排水明沟；车间内北侧为原有冷库，车间中部布设一条牛屠宰加工生产线和一条羊屠宰加工生产线. 堆粪间; 一座，建筑面积8m2. 储运工程; 冷库; 肉品冷冻，制冷剂为R507，位于牛羊屠宰车间内北侧. 运输; 厂内 运输; 厂内新建沥青道路200m，厂内运输采用屠宰通道、链条机、叉车、人力车等. 厂外运输; 依托社会专用车辆进行运输. 公用工程; 供水; 生产及生活用水由市政供水管网供给. 排水; 生产废水经污水处理站处理后定期拉运至污水处理厂；生活污水经化粪池处理后拉运至污水处理厂. 门卫室; 一座，建筑面积 40m2. 供热; 本项目供暖采用电暖器进行采暖. 电力配套; 接自过马营镇变电站. 环保工程; 废气; 恶臭; 加工车间密闭、及时清理待宰圈的牲畜类 ,屠宰车问的废弃物及时清运等措施减少恶臭影响. 废水; 项目生产废水和生活污水由污水管网收集后经污水处理间处理后暂存，经行周边农田灌溉。设置10m³事故池一座。. 噪声; 设备降噪+厂房隔声. 固废; 厂区内设置羊粪便、内脏物的临时贮存场，定时拉运至贵南草业丰润有机肥厂;生活垃圾交由环卫部门统一处理. 3、原有项目工艺流程 本项目现状工艺为：目工艺主要为屠宰、排酸、肉产品修整和内脏加工和冷藏。本次改建生产工艺未发生改变，工艺流程及产污环节见下图： 图1-2原有工艺流程图及产污环节示意图 4、原有项目污染物排放及污染防治措施 根据《青海省贵南绿佳源肉食品有限责任公司冷库屠宰线项目现状评估报告》，原有项目污染物处置措施如下 （1）废气 原有废气环保措施为，加工车间密闭、及时清理待宰圈的牲畜类喷洒除臭剂等,屠宰车问的废弃物及时清运等措施减少恶臭影响， （2）废水 原有项目生产废水和生活污水由污水管网收集后经污水处理间处理后暂存，经行周边农田灌溉。 （3）固废 原有项目产生的固废防治措施为厂区内设置羊粪便、内脏物的临时贮存场，定时拉运至贵南草业丰润有机肥厂;生活垃圾交由环卫部门统一处理，； （4）噪声 原有有项目各项构筑物及设备均置于室内，项目运营期噪声较小，根据原有现状评估报告，项目噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 综上，原有项目存在问题为车间生产线出现不同程度的破损和老化，其余污染防治措施均能满足现行环保要求。 - 原项目存在的问题 根据《青海省贵南绿佳源肉食品有限责任公司冷库屠宰线项目环境影响评价报告表》及其环保备案意见（南环林〔2016〕268号），本项目废水水污染防治措施为废水经污水处理站处理后经行周边农田灌溉，原有处置措施不合理。因此本环评提出，生产废水经污水处理站处理后达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中表3三级标准后拉运至过马营镇污水处理厂进行处理。 表2-7 污水处理“以新带老”整改措施 存在问题; 原有措施; 整改措施. 废水污染; 原生产废水污水处理方式为经污水处理站后进行农田灌溉，原有措施严重破坏了周边生态环境，不可行; 本次整改为生产废水经污水处理站处理后达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中表3三级标准后拉运至过马营镇污水处理厂处理。. 6、污染源“三本帐”核算 表1-7 “三本帐”核算 种类; 污染物名称; 原有排放量（t/a）; 以新代老削减量（t/a）; 改建后排放量（t/a）; 增减量（t/a）. 废气; NH3; 0.177; 0; 0.177; 0. H2S; 0.00068; 0; 0.00068; 0. 废水; COD; 2.25; 0; 2.25; 0. BOD5; 1.576; 0; 1.576; 0. 氨氮; 0.14; 0; 0.14; 0. SS; 0.81; 0; 0.81; 0. 粪便; 24; 0; 24; 0. 生活垃圾; 2.04; 0; 2.04; 0. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 本项目位于贵南县过马营镇，项目区周边无重大污染工矿企业，加之项目区地势开阔，具有良好的扩散条件，项目区环境空气质量良好。 同时根据“基于互联网的环境影响评价技术服务平台”项目所在区域环境空气质量数据筛选结果：海南州2020年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为19 ug/m3、13 ug/m3、32 ug/m3、19 ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1.3mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为139 ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。因此判定项目区为达标区。 （2）特征因子 本次特征因子现状评价委托青海凯乐环境检测有限公司于2022年5月7日~5月8日进行监测，在厂区下风向（G），共布设1个大气环境监测点；特征监测因子为H2S、NH3。共监测3天，每天监测4次。监测数据如下： 表3--1 特征污染物环境空气质量现状表 监测点位; 因子; 浓度范围（mg/m3）; 质量标准 （mg/m3）; 超标率（%）; 最大超标倍数. G下风向; NH3; 0.05~0.12; 0.2; 0; 0. H2S; 0.005~0.008; 0.01; 0; 0. 由上可知，特征因子年平均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中限值要求，特征因子NH3、H2S满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中所列参考限值。 二、水环境质量现状 （1）地表水环境质量现状 本项目位于贵南县过马营镇，项目涉及地表水为位于项目西侧709m处的沙子沟河（为龙羊峡水库入水口支流)，本次引用青海省生态环境厅发布的2022年3月全省水环境质量状况。 综上，项目涉及地表水质达到Ⅲ类。 三、声环境质量现状 本项目位于贵南县过马营镇，本次环评委托青海凯乐环境检测有限公司于2022年5月7日~5月8日进行监测，在厂界东侧外1m（N1），厂界南侧外1m（N2），厂界西侧外1m（N3），厂界北侧外1m（N4）处各设1各监测点位，噪声监测结果见表3-6。 表3-6 声环境质量现状监测结果 单位：dB（A） 监测点位; 2022年5月7日; 2022年5月8日; （GB3096-2008）2类标准. 昼间（Lep）; 夜间（Lep）; 昼间（Lep）; 夜间（Lep）; 昼间（Lep）; 夜间（Lep）. N1厂界东侧; 46.4; 36.7; 47.1; 37.0; 60; 50. N2厂界南侧; 49.3; 37.0; 47.0; 39.8. N3厂界西侧; 45.1; 40.8; 48.5; 39.3. N4厂界北侧; 45.6; 39.8; 46.4; 36.7. 根据监测结果，项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值，声环境良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查，确定评价范围内无风景名胜区，无文物保护单位，区域内没有需特殊保护的文物。主要环境保护目标为过马营镇居民、沙沟子河，详见附图2外环境关系图。主要环境保护目标如下： 环境保护目标见表3-9。 表3-9 环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 距离; 方位; 规模; 环境质量标准. 地表水; 沙子沟河; 709m; 西侧; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准限值. 环境空气; 过马营小学; 839.5m; 南侧; 200人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准限值. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、废水排放标准 本项目运营期废水本项目生产废水执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中表3三级标准，具体限值详见表3-10。 表 3-10 肉类加工工业水污染物排放标准 单位：mg/L（pH除外） 污染物; pH值; COD; BOD; SS; 氨氮; 动植物油. 三级标准; 6.0-8.5; 500; 300; 400; /; 60. 二、废气排放标准 项目营运期产生的大气污染物主要为待宰圈、屠宰车间及污水处理间产生的恶臭气体。项目恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），限值详见表3-11。 表3-11 运营期废气污染物排放执行标准 项目; 排放方式; 污染物; 标准限值; 标准来源. 恶臭; 无组织排放; H2S; 0.06mg/m3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. NH3; 1.5mg/m3. 有组织排放; H2S; 0.33kg/h. NH3; 4.9kg/h. 三、噪声排放标准 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。标准值见下表3-13、表3-14。 表3-13 建筑施工厂界噪声限值 等效声级Lep：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 表3-14 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 等效声级Leq：dB(A) 类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 2类区; 60; 50. 四、固体废物 项目产生的一般工业固体废物贮存处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）及修改单中的相关要求，病牛羊和不合格肉品内脏处置执行《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》（GB16548—1996）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据环境保护部关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知，项目冬季供暖采用电暖器，所以本项目不设总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目建设期的污染特征主要是施工扬尘、噪声、施工废水和建筑垃圾等，这种污染的影响是暂时的，并且随着建设施工期的结束而消失。 一、废气 （1）施工扬尘 本项目为改建项目，项目多为设备安装工序，土建工序较少，故产生的扬尘量较小。同时由于施工场地周围建筑材料和工程废土的堆放、散装粉、粒状材料的装卸、拌料过程以及运输车辆在运载散装建材时，由于超载或无防护措施，常在运输途中散落，会产生大量扬尘。出入工地的施工机械的车轮轮胎和履带将工地上的泥土粘带到沿途路上，经过来往车辆碾轧形成灰尘，造成雨天泥泞，晴天风干，飘散飞扬。因此，施工扬尘往往是施工期间影响施工场地和附近区域的环境卫生和人们生活环境的质量最大的环节。排放主要污染物TSP。 （2）汽车尾气 施工中将会有各种工程及运输用车来往施工现场，主要有运输汽车、推土机、挖掘机等。 施工期大气污染控制措施 根据《青海省人民政府办公厅关于印发青海省2018年度大气污染防治实施方案的通知》（青政办[2018]61号）相关要求，本报告提出以下防治措施： ①对建筑垃圾及时清运，对运载垃圾的车辆使用篷布遮盖，车辆避免运输过程中产生扬尘，加强场地管理可有效避免扬尘污染，随着施工期的结束，污染也随之消失； ②对不能及时清运的建筑垃圾等采取覆盖措施； ③加强场地地面、施工道路的保湿、保洁工作，减轻二次扬尘污染； ④严禁超载，渣土及易抛撒材料实行封闭车辆运输。防止建筑材料、垃圾和尘土飞扬、洒落和流溢； ⑤加强施工现场运输车辆管理。驶入建筑工地的运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路； ⑥工程完毕后及时清理施工场地。对施工场地、堆料场等，除及时进行清理外，应进行绿化，恢复植被。 采取以上控制措施后可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的扬尘污染距离可缩小到20～50米，加之本项目均在项目原有车间内进行，土建工序较少，可以最大程度的减少风力起尘对大气环境的影响。 综上，经采取以上措施后对周围环境影响较小。 二、噪声 建筑施工期的噪声源主要为施工场地各类机械设备作业产生的噪声、运输车辆造成的交通噪声等，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声较高的特征。在施工期内主要是不同作业的机械噪声和振动，浇筑水泥作业有拆模、打击木板和钢铁、电锯、水泥搅拌、捣振等；装修作业中割锯作业，会产生明显的施工噪声。 根据施工场地周边环境敏感点分布情况，建设项目与各环境敏感点距离较远，且均在项目原有车间内进行施工，评价认为施工机械对周边环境敏感点产生的影响较小。建议施工单位合理安排施工时间，加快施工进度，做好防震减噪等措施。 施工期噪声污染控制措施 拟建项目施工期应结合场地周边环境敏感点情况，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的相关要求，创造良好的施工环境，做到文明施工，尤其注意禁止夜间施工。 （1）合理布置施工场地，尽量选用低噪声或备有消声降噪的施工机械。 （2）减少人为噪音：应严格执行《建筑工程施工现场管理规定》，进行文明施工，建立健全现场噪声管理责任制，加强对施工人员的素质培养，建筑材料轻拿轻放，增强全体施工人员防噪声扰民的意识。 （3）夜间22：00至次日凌晨6：00禁止施工，昼间可以将施工作业时间与单位的休息时间错开，中午避免进行高噪声的施工作业。 （4）强化项目施工期间环境管理，严格控制施工车辆运行，避免进出场地造成道路堵塞。同时评价要求对车辆限速行驶、禁鸣喇叭，减少其交通噪声对周边环境的影响。 （5）项目在选择运输路线时应尽量避开交通拥挤的主干道，同时限制车速，严禁鸣笛，减少对周边环境敏感目标产生的噪声影响。 采取以上措施，将可以最大限度的减轻噪声对本项目敏感点的影响。 三、废水 本项目施工期废水主要是施工人员的日常生活污水和建筑施工废水。本项目建筑施工所需用水量较少，且水质相对简单。可用于施工场地降尘。 施工期生活污水主要为施工人员生活污水，主要含COD、BOD5、NH3-N、SS等，部分生活污水（盥洗水）依托厂区已有厕所。 采取上述措施后，施工期产生的废水对周围环境的影响较小。 四、固体废物 本项目施工期固体废弃物来源于废弃砖石、材料等建筑垃圾、原有拆除建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等。 施工期产生的生活垃圾主要是施工人员日常生活中的废弃物，可与班玛县污水处理厂内生活垃圾定期清运统一处理；土建工程废弃土石方施工后一般可以回填；安装工程的金属废料可以回收利用。因此，只要加强管理，严禁乱堆、乱倒垃圾，就可以减轻施工期固体废弃物对环境的影响。 本项目建设用地平坦，土地平整工程较小，挖填方量基本达到平衡，基本无取弃方。施工过程产生的建筑垃圾运往环卫部门指定的建筑垃圾填埋场进行填埋。 综上所述，项目施工期固体废弃物在合理处置、分类利用的情况下，对环境的影响不大。 施工期固体废物控制措施 （1）对于建筑弃土，应妥善处置，堆放整齐，用于回填或及时转运至弃土场，不得随意抛洒。 （2）对施工垃圾应签订合同，分类进行综合利用和妥善处置，不得随意抛弃、转移和扩散，避免二次污染。 （3）施工前应想当地环保有关部门申报，办理相关的环保管理手续，根据环保有关部门的要求，在施工过程中应向环保有关部门通报施工情况。. 采取上述措施后，施工期产生的废渣对周围环境的影响较小。 五、生态环境 本项目为改建项目，项目只在原有厂区内进行改建，施工期间对生态环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、水环境影响分析 1、工程分析 本项目车间羊线改造后与与之前的废水量一致，项目运营期废水主要为屠宰废水、地面清洗废水和生活污水等。 生产废水：主要来自屠宰废水和地面清洗废水，宰废水量为11.29m3/d（2709m3/a）、地面清洗废水量为0.87m3/d（261.1m3/a），上述废水总计12.16m3/d（2918.4m3/a），生产废水经管道收集后经污水处理间处理后拉运至过马营镇污水处理厂。 生活污水：项目生活污水量为1.6m3/d（384m3/a），厂区内生活污水经化粪池处理后拉运至过马营镇污水处理厂。 2、达标分析 本项目建成后，污水排放量13.66m3/d，污水经本项目污水处理设备处理后，达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中表3三级标准后拉运至过马营镇污水处理厂处理。根据检测报告，本项目生产废水产排情况见下表。 表4 生产废水污染物产排情况一览表 序号; 项目; 出水; 排放标准（mg/L）; 达标性. 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 1; BOD5; 286; 2.25; ≤300; 达标. 2; COD; 481; 1.576; ≤500; 达标. 3; SS; 248; 0.81; ≤400; 达标. 4; pH; 8.3; /; 6.0-9.0; 达标. 6; 氨氮; 43.9; 0.14; ≤40; 达标. 过马营镇污水处理厂依托可行性 过马营镇南县过马营镇污水处理厂于2020年建设，青海贵南县过马营镇污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺采用的工艺为倒置AAO+MBR工艺，其设计规模为1500立方米/日，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，贵南县过马营镇污水处理厂建成后将极大地改善了周围水体环境，对治理水污染，保护当地流域水质和生态平衡具有十分重要的作用。本项目污水处理站处理后能达到足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中表3三级标准，依托可行。 二、废气 工程分析 运营期污本项目废气主要为牛羊待宰圈、堆粪间、牛羊屠宰加工车间以及污水处理站产生的恶臭，主要污染物为 H2S、NH3。 1、恶臭气体 （1）牛羊待宰圈、堆粪间、牛羊屠宰车间恶臭源强 本项目为牛羊屠宰场建设项目，屠宰生产过程会恶臭气体产生，主要污染物为NH3和H2S，产生于整个生产过程，包括牛羊待宰圈牛、羊粪便散发的恶臭、屠宰车间产生的腥臭以及固废棚散发出的恶臭等，均为无组织排放。本项目牛羊待宰圈采取干清粪及时对牛羊粪便进行处理，并及时对牛羊待宰圈、牛羊屠宰车间等主要生产车间进行冲洗，降低产臭物质滞留时间，同时，通过采取喷洒生物除臭剂的方式（除臭剂为植物提取液，除臭效率不低于 70%），减少恶臭气体的产生量，则本项目NH3和H2S排放量分别为0.014t/a 和0.0012t/a。 （2）污水处理站恶臭源强 项目污水处理站设计日处理规模为100m3，采用“格栅→集污池→调节池→沉淀池→过滤器”工艺。污水处理站臭气源强计算采用美国 EPA（Environmetal Protection Agency环境保护局）对污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究成果，每处理 1g BOD5，可产生0.0031g 的 NH3 和 0.00012g 的 H2S。 本项目屠宰期废水量为16.33m3/d（3919.2m3/a），则屠宰期BOD5处理量为5.74t/a，产生的NH3和H2S 分别为0.177t/a和0.00068t/a。污水处理站各反应池、污泥池等设施采用加盖封闭，喷洒除臭剂除臭（除臭剂为植物提取液，除臭效率不低于70%），则本项目污水处理站NH3和H2S的排放量分别为、0.177t/a，0.00068t/a。 达标分析 本项目为改建项目，不新增占地，不增加处理量，处理量为13.66m3/d，项目只在原有厂区生产车间内进行改造。根据本次评价于2022年5月7日~5月9日对项目厂区下风向（G下风向监控点）的监测结果，NH3、H2S在四周厂界处的浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级标准。 三、噪声 本项目营运期主要噪声源是生产车间各生产设备产生的噪声、污水处理站泵类、风机等产生的噪声和牛羊待宰圈牛羊的叫声，生产设备包括自动输送机、提升机、分割台、包装台等。具体主要噪声源源强见表 5-10。 表 5-10 本项目设备噪声源强一览表 序号; 设备名称; 声源特点; 位置; 数量（台）; 噪声源强 dB（A）. 1; 自动输送机; 连续噪声源; 屠宰车间; 10; 75. 2; 提升机; 连续噪声源; 屠宰车间; 2; 80. 3; 分割台; 连续噪声源; 屠宰车间; 6; 70. 4; 包装台; 连续噪声源; 屠宰车间; 6; 75. 5; 风机; 连续噪声源; 屠宰车间; 4; 85. 6; 泵类; 连续噪声源; 污水处理站; 6; 75. 7; 牛羊叫声; 间断噪声源; 牛羊待宰圈; /; 90. 根据本次评价于2022年5月7日~5月8日在厂界东侧外1m（N1），厂界南侧外1m（N2），厂界西侧外1m（N3），厂界北侧外1m（N4）处各监测点位监测结果表明，本项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准限值（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）。 四、固体废弃物 项目运营期固废主要包括牛羊待宰圈产生的牛羊粪便、屠宰车间产生的内脏杂物、不合格病胴体和职工人员产生的生活垃圾。 （1）牛羊粪便 本项目待宰圈牛羊圈养期间排出的粪便：牛粪产生量为20kg/d（4.8t/a），羊粪产生量为40kg/d（9.6t/a）。牛羊粪便总产生量为60kg/d（14.4t/a）。牛羊粪便定期清运至贵南草业丰润有机肥厂。 （2）不合格品及不具备急宰条件的病牛羊 本项目为牛羊屠宰建设项目，严格按照《牛羊屠宰产品品质检验规程》 （GB18393-2001）进行生产及产品检验检疫，不可避免的会产生少量不合格产品，如肉内寄生虫超标等导致无法在市场流通，不合格品包括不合格牛羊肉、内脏和胴体。本项目不合格品产生量为0.55t/a。 根据《中华人民共和国环境保护部办公厅关于病害动物无害化处理有关意见的复函》（环办函[2014]789 号）：“为防治动物传染病而需要收集和处置的废物”被列入《国家危险废物名录》中，编号为 900-001-01。但是，根据法律位阶高于部门规章的法律适用规则，病害动物的无害化处理应执行《动物防疫法》。病害动物无害化处理项目由农业部门按照有关法律法规和技术规范进行监管，可以实现病害动物无害化处理和环境污染防控的目的，不宜再认定为危险废物集中处置项目”，根据以上规定，病死牛羊不属于危险废物。 按照《关于进一步加强病死动物无害化处理监管工作的通知》（农医发[2012]12 号的要求，由动物卫生监督机构承担病死动物及动物产品无害化处理的监管责任，按照《病死动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25 号）的有关要求进行无害化处理。 本项目病害牛羊及不合格产品：根据农业部引发的《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号），本项目采用深埋法处理。深埋法是指按照相关规定，将病死和病害动物和相关动物产品投入深埋坑中覆盖、消毒，处理病死及病害动物和相关动物产品的方法。 （3）生活垃圾 营运期职工人员产生的生活垃为2.04t/a。生活垃圾由环卫部门统一处理。综上，经采取以上措施后，对周围环境影响较小。 五、环境风险分析 1、风险调查 本项目存在生产废水事故排放的潜在风险。 2、生产废水事故排放风险 本项目设污水处理间一座，污水处理间出现故障的事故原因一般有： ①污水管道由于堵塞、破裂和接头处的破损； ②污水泵站由于长时间停电或污水水泵损坏，排水不畅时易引起污水浸溢； ③由于停电、设备损坏，污水处理设施运行不正常，停车检修等造成大量污水未经处理直接排放。 废水直接外排将造成污染影响，废水会对土壤、大气、地表水环境质量造成直接影响，进而对地下水造成污染。 ④对土壤的危害 废水中高浓度的有机物和氨氮会使土壤环境恶化，当废水排放超过土壤的自净能力，会出现降解不完全和厌氧腐解，产生恶臭物质和亚硝酸盐等有害物质，引起土壤组成和性状发生变化，破坏其原有基本功能，使作物徒长、倒伏、晚熟或不熟，造成减产。此外土壤对病原微生物的自净能力下降，易造成生物污染和疫病传播。 ⑤对大气的危害 废水会散发出高浓度恶臭气体，造成空气中含氧量相对下降，污浊度升高，轻则降低空气质量、产生异味妨碍人畜健康，重则引起呼吸系统疾病。未经处理的屠宰废水中含有大量微生物，在风作用下极易扩散，可危害人和动物健康。 ⑥对地表水、地下水的危害 未经处理的屠宰废水直接排放，部分氮、磷不仅随地表水或水体流失汇入江河污染地表水，且会渗入地下污染地下水。废水中有毒成分进入地下水，会导致地下水溶解氧减少，严重时使水体发黑变臭，失去使用价值，一旦污染将极难治理恢复，造成持续性污染。 3、R507制冷剂泄露风险 R507制冷剂本身是无毒性的，是一种目前全球广泛使用的环保型制冷剂，对人体健康的危害也存在不确定性。在制冷系统管路内与冷冻油和少量水分混合状态下经过高温高压、低温低压多次长时间循环之后，会产生少许的有害物质，长期大量吸入会造成缺氧不适甚至窒息。 4、环境风险防范措施 环境风险管理是对可能存在的事故采取有效的防范措施，控制和防治对环境的污染，同时对可能造成的环境灾害制定应急预案，减少环境风险。 5、污水处理间废水事故排放风险防范措施 ①污水处理间应设置事故池。本项目拟建设处理量近期100m3/d的污水处理间，同时本项目分别设有300m3的事故池，一旦发生事故，即停止生产，可容纳4d项目废水。 ②加强设施的维护和管理，提高设备的完好率，关键设备要配备足够的配件。对管道破裂等事故造成污水外流，需及时组织人员抢修。。 ③保证电源双回路供电，避免因停电事故而使污水处理设施不能正常运行。 ④要建立完善的档案管理制度，记录尾水水质变化情况和处理设施的处理效果，尤其要记录事故工况，以便总结经验，杜绝事故再次发生。 项目事故废水在事故应急池中暂存，事故后经分析处理后拉由过马营污水处理厂处理，不排入附近水体，因此不考虑事故废水排放对水环境的影响。综上所述，本项目具有潜在的事故风险，但风险概率较小。当出现事故时，要采取应急措施，以控制事故和减少对环境及人群健康的危害。 6、R507制冷剂泄露急救措施 ①风险急救措施 对于不慎吸入者，应迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，即时使用。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 ②储运注意事项 储存于阴凉、通风的不燃气体专用库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易(可)燃物、氧化剂分开存放，切忌混储。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、氧化剂等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。 7、分析结论 根据调查，本项目同类行业运营中各类风险事故发生概率较低，且风险事故发生后造成的环境影响均是可控的。经采取以上措施后，企业加强内部管理，认真制定并落实切实可行的事故防范措施和应急预案的基础上，项目能够将事故风险影响降低到最低程度，风险程度可以接受。 六、环境管理和环境监测 1、环境管理 运营期环境管理 本项目运营期的环境管理是企业环境管理的重点，主要应做好以下方面的工作： ①建立环境管理台账，并接受当地环境保护单位检查。台账内容包括：污染物排放情况；污染物治理设施的运行、操作和管理情况；各污染物的监测分析方法和监测记录；事故情况及有关记录；其他与污染防治有关的情况和资料；环保设施运行能耗情况等。 ②制定各环保设施操作规程，拟定定期维修制度，使各项环保设施在营运过程中处于良好的运行状态； ③加强对环保设施的运行管理，如环保设施出现故障，应立即停止排污并进行检修，严禁非正常排放； ④进行环境监测工作，重点是NH3、H2S排放监测、厂区周围噪声监测，并注意做好记录，不得弄虚作假。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。 ⑤建立污染事故报告制度。当污染事故发生时，必须在事故发生后48小时内，向环保部门作出事故发生的时间、地点、类型和排放污染物的数量、经济损失等情况的初步报告；事故查清后，向环保部门书面报告事故发生的原因，采取的措施，处理结果，并附有关证明。建设单位有责任排除危害，并对直接受到损害的单位或个人赔偿损失。 ⑥加强对在线监测设施的运行维护，填报采用在线监测的污染物指标、自动检测系统联网情况、在线监测系统的运行维护情况。 ⑦根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的规定，以及环保局的要求，本项目应公开如下环境信息： - 基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； - 排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； - 防治污染设施的建设和运行情况； - 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； - 突发环境事件应急预案； - 其他应当公开的环境信息。 公开信息的方式：排污单位应当通过其网站、建设单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开： - 公告或者公开发行的信息专刊； - 广播、电视等新闻媒体； - 信息公开服务、监督热线电话； - 本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施。 2、污染物排放清单 本项目运营期污染物排放情况见下表。 表4-9 污染物排放清单 污染源名称; 污染物; 排放情况; 治理措施; 处理效率; 预期目标. 排放浓度; 排放量. 废气; NH3; 0.05mg/m3; 0.177t/a; 喷洒除臭剂; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级标准. H2S; 0.004mg/m3; 0.00068t/a. 废水; 废水量; 3919.2m3/a; 污水处理站处理后拉运至过马营镇污水处理厂; 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中表3三级标准. BOD5; 286mg/L; 1.576t/a. COD; 481mg/L; 2.25t/a. SS; 248mg/L; 0.81t/a. 氨氮; 43.9mg/L; 0.14t/a. 固废; 粪便; 24t/a; 清运填埋; 无害化处理. 不合格产品; 0.55t/a; 无害化处理. 生活垃圾; 2.04t/a; 环卫部门清运. 噪声; 噪声主要来自设备噪声，通过类比，采取隔声、减振等降噪措施后，噪声值源强可降低10～25dB(A)。; 选用低噪声设备，采取隔声、消声、减振等措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 2、环境监测计划 根据本项目运营期的环境污染特点，环境监测主要包括对大气、噪声的定期监测；不定期对固体废物处置进行检查，企业应自觉接受当地环保部门的监督与管理。环境监测计划见表4-10。 表4-10 环境监测计划表 类别; 监测点位置; 监测点数; 监测项目; 监测频次. 污染源监测; 氨、硫化氢; 厂界下风向; 1个; NH3、H2S; 1次/半年. 废水; 进口、排放口; 2个; pH、COD、SS、氨氮; 1次/半年. 噪声; 厂界四周; 4个; LAeq; 1次/a（每次分昼、夜测定）. 3、排污口规范化管理 排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段 （1）排污口规范化管理的基本原则 ①向环境排放污染物的排污口必须规范化。 ②考虑列入总量控制指标的污染物中排放的COD、NH3-N排放口为管理重点。 ③排污口应便于采样与计量监测,便于日常现场监督检查 （2）排污口的技术要求 ①排污口的位置必须合理确定，按环监(1996470号文件要求进行规范化管理。 ②排放污染物的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置在污水处理厂总排口等处。 ③设置规范的污水测量流量流速的测流段。 （3）排污口立标管理 ①企业污染物排放口的标志，应按国家《环境保护图形标志排放口》（15562.1-1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（15562.2-1995）的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌。 ②污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。 （4）排污口建档管理 ①要求使用国家环保部统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。 根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 七、环保投资 本项目总投资3193万元，环保投资总额（建设费用）估算为137.1万元，占总投资的4.29%，责任主体为建设单位。 表4-11 项目环保投入一览表 项目; 内容; 投资（万元）. 恶臭; 运营期; 喷洒除臭剂; 5. 噪声治理; 施工期; 施工期建筑隔声墙; 1. 运营期; 减震垫等; 3. 固体废弃物处置; 施工期; 施工建筑垃圾外运; 0.1. 运营期; 生活垃圾收集后定期清运; 0.5. 总计; 16.5. 八、建设项目环境保护竣工验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的要求，取消了建设项目竣工环境保护验收行政许可，改为建设单位自主验收。项目建成后投产并达到验收要求后，建设单位应组织设计单位、施工单位、环境影响报告编制单位机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家等，对项目环境保护设施“三同时”落实情况进行验收，并报主管部门备案，建设项目竣工环保验收内容见下表： 表4-12 建设项目竣工环境保护验收一览表 项目; 类别; 环保设施; 验收内容; 验收要求. 废气; 恶臭; 牛羊待宰圈、堆粪 间恶臭; 除臭剂除臭; 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-1993）表 1 二级标准. 废水; COD、BOD5、SS、; 污水处理站; 污水处理达标; 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中表3三级标准. 固 废; 一般固废; 生活垃圾设置垃圾箱; 垃圾箱若干、收集箱1座; 《危险废物贮存污染控制标准》、《一般工业固体废物贮存填埋污染物控制标准》 （GB18599-2020）； 《危险废物贮存污染控制标准》. 不合格牛羊; 填埋井无害化处理. 牛羊粪便; 羊粪便定期清运至贵南草业丰润有机肥厂. 噪 声; 噪声; 隔声减震; 隔声、减振措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站 （无组织） | NH3、H2S | 除臭剂除臭 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级标准 |
| 地表水环境 | 污水处理站排口 | COD、BOD5、SS、NH3-N、PH | 污水处理站《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中表3三级标准后拉运至过马营镇污水处理厂 | 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中表3三级标准 |
| 声环境 | 生产车间 | 噪声 | 选用低噪声设备，采取隔声、消声、减振等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固体废物：项目区内设垃圾箱，建立垃圾分类收集、袋装化制度，定期清运至贵南县生活垃圾填埋场。不合格产品进行无害化处理，牛羊粪便定期清运至贵南草业丰润有机肥厂 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强设施的维护和管理，提高设备的完好率，关键设备要配备足够的配件。对管道破裂等事故造成污水外流，需及时组织人员抢修。项目事故废水在事故应急池中暂存，事故后经分析处理后拉运至过马营镇污水处理厂处理，不排入附近水体，因此不考虑事故废水排放对水环境的影响。综上所述，本项目具有潜在的事故风险，但风险概率较小。当出现事故时，要采取应急措施，以控制事故和减少对环境及人群健康的危害。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目应实行简化管理。 ②根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告 |  |  |  |

# 六、结论

本项目建设符合“三线一单”管理及相关环保规划要求，在运营过程中会产生 废气、废水、噪声、固体废物等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的 基础上，切实做到“三同时”，并在营运期加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | 0.177 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 |
|  | H2S | 0.00068 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | 0.00068 | 0 |
| 废水 | COD | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 |
|  | BOD5 | 1.576 | 1.576 | 0 | 0 | 0 | 1.576 | 0 |
|  | SS | 0.81 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 |
|  | NH3-N | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 不合格产品 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 |
|  | 牛羊粪 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 2.04 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①