# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：贵南县茫拉乡却旦塘灌区维修改造工程

建设单位（盖章）： 贵南县农牧和水利局

编制日期：          2022年3月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 贵南县茫拉乡却旦塘灌区维修改造工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-632525-76-01-003244 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 白铭 | 联系方式 |  | 15509747380 |
| 建设地点 | 青海省海南州贵南县茫拉乡 |  |  |  |
| 地理坐标 | 却旦塘灌区： 起点：（E100度36分17.781秒，N35度37分31.796秒） 终点：（E100度36分35.046秒，N35度38分44.061秒） 下洛哇灌区： 起点：（E100度38分11.280秒，N35度38分30.951秒） 终点：（E100度37分58.467秒，N35度38分55.747秒） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利-125－灌区工程不含水源工程） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 临时用地0.2hm2 永久用地0.02hm2 工程长度4.914km |  |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批 （核准/备案） 部门（选填） | 贵南县发展和改革局 | 项目审批 （核准/备案） 文号（选填） | 南发改项目[2020]49号 |  |
| 总投资（万元） | 490 | 环保投资（万元） | 23.7 |  |
| 环保投资 占比（%） | 4.84 | 施工工期 | 4个月 |  |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |  |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | “三线一单”符合性分析： 根据《青海省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》要求，全面加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束。本项目与“三线一单”的符合性如下： （1）生态保护红线 本项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，符合生态保护红线的划定原则。根据《海南州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，本项目位于贵南县生态环境管控一般管控单元内（一般管控单元为除优先保护单元和重点保护单元之外的其他区域，应落实生态保护的要求，保持生态环境质量稳定），如下图所示，“三线一单”管控符合性分析详见表1。 图1-1三线一单管控单元图 （2）环境质量底线 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类水质标准，声环境执行《声环境质量标准》（GB3095-2008）中1类区标准。 本项目施工期污染物产生量较少，采取污染防治措施后对环境影响小，且采取相应的生态环境恢复措施后，对生态环境影响也较小； 项目运营期对周围环境基本无影响。因此本项目建设满足符合环境功能区划要求，可以达到环境质量目标，符合环境质量底线的原则。 （3）资源利用上线 项目属于灌区工程（不含水源工程），项目投入运行后，符合资源利用上线不能突破的原则。 （4）生态环境准入清单 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》“鼓励发展类”中“第二条 水利”第14项“灌区及其配套设施建设、改造”，本项目属国家鼓励类发展项目，符合国家产业政策的相关要求。同时，项目已取得贵南县发展和改革局《关于贵南县茫拉乡却旦塘灌区维修改造工程实施方案的批复》（南发改项目[2020]49号），项目符合国家产业政策要求和地方政策要求。 表1 项目“三线一单”生态环境分区管控单元要求的符合性分析 管控要求; 项目符合性分析; 结论. 贵南县一般管控单元基本农田管控要求 （管控单元编码为ZH632525300002）; 永久基本农田一经划定，任何个人或单位不得擅自占用或改变用途。; 本项目为灌区改造项目，不改变基本农田用途。; 符合. 禁止在优先保护类耕地集中区新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等涉及有毒有害物质排放的行业企业; 本项目为灌渠改造工程，不涉及有毒有害物质的排放。; 符合. 禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。; 本项目为灌渠改造工程，不涉及有毒有害物质的排放。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合国家“三线一单”的管控原则。 |

二、建设内容

| 地理位置 | 1.项目地理位置 项目位于青海省海南州贵南县茫拉乡，项目工程包括却旦塘灌区工程和下洛哇灌区工程两部分，其中却旦塘灌区工程位于茫拉乡却旦塘村南侧，下洛哇灌区工程位于上洛哇村和下洛哇村之间。项目地理位置图见附图1，工程起点和终点坐标具体如下： （1）却旦塘灌区 起点：（E100度36分17.781秒，N35度37分31.796秒） 终点：（E100度36分35.046秒，N35度38分44.061秒） （2）下洛哇灌区 起点：（E100度38分11.280秒，N35度38分30.951秒） 终点：（E100度37分58.467秒，N35度38分55.747秒） |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 2、项目建设规模 本项目中却旦塘灌区从角乎拉沟进行引水，在2004年改造完成后运营期间管道严重损坏、常年漏水，项目区渡槽等辅助工程已损坏，故本次工程在原址原线的基础上进行重建。 下洛哇灌区灌溉水源从西龙曲引水，引水口和部分渠系建筑已在2004年的《贵南县西龙沟治理工程（一期）工程》中已完成，灌区渠道基本配套完善，运行良好，但干渠上游794m目前仍然为土渠未衬砌，故本次工程对未衬砌的794m的干渠进行新建，新建干渠与已建干渠连接。 鉴于此，本项目主要建设内容如下： 项目区共涉及灌溉面积为2000亩，其中，却旦塘灌区灌溉面积为1200亩，下洛哇灌区灌溉面积为800亩。本工程的主要建设内容为：铺设管网及相关配套设施。即修建Φ400PE输水干管2条共4914m，Φ280PE支管578m，矩形断面现浇钢筋砼退水渠541m，引水口1座，渡槽3座，检查井15座，分水井7座、出水池14座、退水井2座、谷坊2座，防冲坝7座长163m。 其中，却旦塘灌区建设内容为：新建Φ400PE输水干管4120m，Φ280支管578m，矩形断面现浇钢筋砼退水渠541m，引水口1座，渡槽3座、检查井15座，分水井4座、出水池10座、退水井2座、谷坊2座，防冲坝7座长163m。下洛哇灌区建设内容为：新建Φ400PE输水干管794m，分水井3座，出水池4座。项目工程规模见表2-1。 表2-1 项目工程规模一览表 类别; 项目名称; 工程名称; 单位; 数量; 备注. 水源 情况; 水源类别; 却旦塘灌区; m3/s; 0.071; 角乎拉沟泉水. 下洛哇灌区; m3/s; 0.047; 西龙曲河水. 工程类别及设计标准; 工程类别; 灌溉工程. 工程等级; V等小（2）型. 设计供水保证率; P=75%. 供水 规模; 灌溉面积2000亩; 却旦塘灌区; 亩; 1200. 下洛哇灌区; 亩; 800. 灌溉水利用系数; 0.64. 灌水定额; m3/亩; 45~70. 工程 建设 内容; 却旦塘灌区工程; 干管; m; 4120; Φ400PE0.6MPa. 支管; m; 578; Φ280PE0.6MPa. 退水渠; m; 541; 矩形断面现浇钢筋砼. 引水口; 座; 1. 渡槽; 座; 3; DN426壁厚6mm钢管. 检查井; 座; 15. 分水井; 座; 4; 干管4座. 退水井; 座; 2. 出水池; 座; 10. 谷坊; 座; 2; 生态格网. 防冲坝; 座; 7; 生态格网. 下洛哇灌区工程; 干管; m; 794; Φ400PE0.6MPa. 分水井; 座; 3. 出水池; 座; 4. 3、项目组成 表2-2 项目工程组成一览表 类别; 项目内容; 建设规模; 备注. 主体 工程; 供水管道; 却旦塘灌区; 修建干管长4120m，管道为Φ400PE管；修建支管578m，管道为Φ280PE管，控制灌溉面积为1200亩。; 新建. 下洛哇灌区; 修建干管长794m，管道为Φ400PE管，控制灌溉面积为800亩。; 新建. 辅助 工程; 却旦塘灌区引 水口; 进水闸; 进水闸为单孔，采用现浇C25F200W4砼结构，为保证水工建筑物检修方便及协调统一，闸净宽0.5m，闸门高度0.5m，长2.0m，闸墩厚0.5m，高1.5m，起闭机QLC型手动侧摇式螺杆（起闭力1.0t），设计河床高程为2990.86m，闸底板高程为2991.36m，闸顶板高程为2992.86m。; 却旦塘灌区原址新建（下洛哇灌区利用原有引水口，此处不再罗列）. 冲砂闸; 冲砂闸采用现浇C25F200W4砼结构，闸底板高程为2991.06m，比进水闸底板低0.3m，闸顶板高程为2992.86m，闸门尺寸为1.0*0.8m（宽*高），冲砂闸后设干砌石护底长2m，厚0.5m，以便防冲。. 进水池; 引水池长3.0m，高度2.5m，宽1.5m，采用现浇C25F200W4钢筋砼结构，进水池末端将引水管道浇筑固定，管道进口处设置拦污栅1处，防止杂物进入管道内。. 却旦塘灌区渡 槽; 却旦塘灌区修建渡槽3座，总长度67m。1#渡槽总长度41m，总共3跨，2#渡槽总长度14m，3#渡槽总长度13m，渡槽的断面形式均采用钢管渡槽，渡槽管径为DN426，材料为Q235，按规范要求做防腐涂装。渡槽排架采用75cm×50cm角钢焊接排架，排架高度按照沟道下切深度为2~9m。排架基础尺寸为1.6*1.6m*1.8（长*宽*高），基础开挖边坡为1：0.75，基础开挖后需进行原基夯实再进行混凝土浇筑。; 渡槽均未涉及涉水作业；原址新建. 却旦塘灌区退 水渠; 退水渠位于却旦塘干管桩号4+068.8处，渠长541m，采用C25F200W4现浇钢筋砼矩形渠，渠道断面为45×45cm，侧墙及底板厚均为10cm，每6m设一道沥青砂浆伸缩缝，缝宽2cm。; 新建. 阀 门 井; 却旦塘灌区4座分水井、检查井15座、退水井2座。; 采用C25F200W4现浇钢筋砼方形结构，长2m，宽2m，为便于检修时站立，高度取2m。阀门井壁厚0.2m，根据阀门的功能不同，井内细部构件设置视具体情况而定。; 新建. 下洛哇灌区3座分水井. 出 水 池; 支管经过的田块位置设置支管分水井及出水池，出水池采用C25F200W4现浇砼结构，出水池长1.9m，宽1.1m，深0.75m；却旦塘灌区主管末端与退水渠连接处和下洛哇灌区主管末端设置出水池，采用C25F200W4现浇砼结构，出水池长2.6m，宽1.5m。; 新建. 却旦塘灌区谷 坊; 谷坊采用生态格网结构，沟道高3-5m，由于流域面积较小，谷坊溢流口为3.0*1m（长*宽），谷坊底宽为5-7m，顶宽为8-18m，谷坊基础设齿墙，宽1.5m，高1.0m，消力池长6m，宽0.5m。; 新建. 却旦塘灌区防冲坝; 本工程设计潜坝7座，总长163m，潜坝断面结构为：基础深2.0m，基础宽1.5m。; 新建. 依托工程; 给水; 施工用水可由就近沟道中抽取，生活用水可从附近居民家中接取。; --. 排水; 生活污水中人员洗漱类废水用于施工营地洒水抑尘，场地设置临时旱厕，由附近村民定期清掏用作农肥。; --. 供电; 工程施工营地用电从附近村庄农电网接出，项目工程沿线用地由施工单位自备柴油发电机进行解决。; --. 环保工程; 废气治理; 路面洒水抑尘，分段施工、开挖土方及时回填处置。; --. 废水治理; 小型混凝土拌合机安置点设废水收集池，拌合机清洗废水收集后循环使用，施工营地设置废水收集桶，人员洗漱废水收集后用于营地洒水抑尘；营地设置临时旱厕，粪便定期清运还田或还草。; --. 噪声治理; 采用低噪声设备，施工营地内设备禁止夜间运行。; --. 固废治理; 施工营地生活垃圾收集后运至村庄生活垃圾集中收集点，建筑垃圾中废砖块、钢筋等交由废品回收站回收利用，废砂石渣等用于村庄道路坑洼处铺填；开挖土方用于项目本工程填方回用，剩余部分用于项目沿线场地整理。; --. 生态环境; 严格控制施工作业带宽度，基地平整恢复植被，建筑垃圾及施工余料收集清运后合理处置。; --. 临时工程; 施工营地; 项目设置2处施工营地，位于茫拉乡却旦塘村，占地面积2000m2，占地类型为荒草地，场地为砂石地面，用于施工时搭建帐篷、临时堆存建筑材料等。; --. 临时便道; 项目施工临时便道在工程管沟施工作业带范围内设置，即利用工程现有便道，仅对沿线因洪水冲刷塌方路段及安全施工作业宽度不足路段进行平整，工程不新设施工便道，以避免增加施工临时占地面积。; --. 4.工程设计等级 项目区共涉及灌溉面积为2000亩，其中却旦塘灌区灌溉面积为1200亩，下洛哇灌区灌溉面积为800亩，灌溉面积均小于0.5万亩，故该工程等别为V等，工程规模为小（Ⅱ）型工程。 5.灌溉制度设计 灌溉定额的分析计算与灌溉制度的拟定，主要依据我省已颁布的灌溉定额，结合当地多年灌溉办法和农田灌溉经验进行确定，项目区主要种植作物为小麦、青稞、油菜、洋芋、林地。根据2015版《青海省用水定额》，黄河干流区农田灌溉用水定额确定。 （1）灌溉设计保证率 根据国家《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-2018）中规定，干旱地区灌溉设计保证率为50%～75%，项目区年降水量少且时空分布不均，年蒸发量大，属半干旱区。原设计灌区灌溉保障率也采用75%，为充分合理地利用水资源，本次灌区设计灌溉保证率采用75%。 （2）种植类型及种植比例 却旦塘灌区和下洛哇灌区，农作物种植结构相同，种植作物主要为小麦、青稞、油菜、洋芋、林地。 却旦塘灌区小麦种植面积为120亩，占种植面积的10%；青稞种植面积为525亩，占种植面积的44%；油菜种植面积为420亩，占种植面积的35%；洋芋种植面积为60亩，占种植面积的5%；林地种植面积75亩，占种植面积的6%。 下洛哇灌区小麦种植面积为80亩，占种植面积的10%；青稞种植面积为340亩，占种植面积的43%；油菜种植面积为280亩，占种植面积的35%；洋芋种植面积为40亩，占种植面积的5%；林地种植面积60亩，占种植面积的7%。 （3）灌溉水利用系数 根据《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-2018）、《管道输水灌溉工程技术规范》（GB/T20203-2017），结合当地实际情况，并参考同类工程情况，确定干管水利用系数为η干为0.97，支管水利用系数为η支管为0.97，支渠水利用系数为η支渠为0.8，斗渠水利用系数为η斗为0.75，田间水利用系数η田为0.9。 灌区修建干管、支管，因却旦塘灌区含有干管、支管、斗渠，根据公式计算灌溉水利用系数得：η＝η干×η支管×η斗×η田=0.97×0.97×0.75×0.9=0.64。 （4）灌水定额与灌水次数 根据《青海省用水定额》（DB63/T1429-2015）并结合项目区多年灌溉经验，确定小麦和青稞灌溉用水定额均为325m³/亩，灌水均为5次；油菜灌水定额为260m³/亩，灌水次数为4次；洋芋灌水定额200m³/亩，灌水次数为4次；林地灌水定额240m³/亩，灌水次数为4次。灌区最大净灌水率为0.29m³/s•万亩，毛灌水率为0.45m³/s•万亩。 （5）灌溉方式 却旦塘灌区灌溉面积1200亩，由干管输水，通过支管利用灌区已建成的斗渠及农口按田块进行轮灌。下洛哇灌区灌溉面积800亩，由干管输水，通过已建支渠、斗渠及农口按田块进行轮灌。 （6）灌溉设计流量 表2-4 却旦塘灌区流量推算表 名称; 长度（m）; 面积（亩）; 净灌水率 （m³/s.万亩）; 灌溉水利用系数; 设计流量（m³/s）; 加大流量（m³/s）; 设计流量 （m³/h）. 干管; 4120; 1200; 0.29; 0.64; 0.054; 0.071; 195.8. 1#支管; 345; 302; 0.29; 0.64; 0.014; 0.018; 49.3. 2#支管; 123; 130; 0.29; 0.64; 0.006; 0.008; 21.2. 退水渠; 541; 0.05; 0.065; 180.0. 表2-5下洛哇灌区流量推算表 名称; 长度（m）; 面积（亩）; 净灌水率 （m³/s·万亩）; 灌溉水利用系数; 设计流量 （m³/s）; 加大流量（m³/s）; 设计流量 （m³/h）. 干管; 794; 800; 0.29; 0.64; 0.036; 0.047; 130.5. （7）供需水平衡分析 本工程的引水水源为角乎拉泉水、西龙曲，水流清澈，常年水量稳定，水源可靠。却旦塘灌区及下洛哇灌区引水口分别位于角乎拉沟和西龙曲上游，沟内无工业污废水排入，无村落分布没有村民生活污水排入，引水口水质良好。 却旦塘灌区从角乎拉沟引水，沟道内主要径流为泉水补给，根据实施方案，角乎拉沟泉眼出水量为90.3L/s，多年平均径流量为788.4万m³，灌溉引水量为34.88万m³，引水量占比4.42%，满足灌溉用水量。 下洛哇灌区灌溉水源从西龙曲引水，西龙曲为茫拉河左岸一级支流。下洛哇灌区西龙曲引水口以上流域面积为267.64km2，引水口处海拔高程为2966.11m，河道多年平均流量为0.93m³/s，多年平均径流量为2944.04万m³，水量常年稳定，灌溉引水量为23.17万m³，引水量占比0.79%，满足灌溉用水量。 类别 区域; 作物; 亩; m3/亩; 次; 引水量（万m3）; 年平均径流量; 引水量占比（%）. 却旦塘灌区; 小麦; 120; 325; 5; 3.9; 角乎拉沟年平均径流量为788.4万m3; 4.42. 青稞; 525; 325; 5; 17.06. 油菜; 420; 260; 4; 10.92. 洋芋; 60; 200; 4; 1.2. 林地; 75; 240; 4; 1.8. 小计; 1200; /; /; 34.88. 下洛哇灌区; 小麦; 80; 325; 5; 2.6; 西龙曲年平均径流量为2944.04万m3; 0.79. 青稞; 340; 325; 5; 11.05. 油菜; 280; 260; 4; 7.28. 洋芋; 40; 200; 4; 0.8. 林地; 60; 240; 4; 1.44. 小计; 800; /; /; 23.17. 合计; 2000; /; /; 58.05; /; /. 6主要构筑物设计 6.1管道 （1）管材 根据多方面因素综合分析比较，供水干管采用PE管，渡槽采用焊接钢管。 （2）管沟 管沟开挖时，开挖边坡为1：0.3，下底宽为1.0m，开挖深度根据管道设计比降确定，管道管沟开挖严格按照设计比降开挖，管顶以上覆土不应小于0.7m。在不灌溉时，管内余水通过比降排至退水井，由退水井放空阀排出，或排至管道末端。整体管道不运行时需将管道内积水通过放空井排水，以免管道冻胀破坏。管道回填时，先将细土料回填0.5m，再在上面进行原土回填，以防回填时损坏PE管道。管沟夯实回填，压实度不小于0.9。 （3）管径选择及水力特征 表2-6却旦塘灌区管道水力特征表 名称; 设计 流量 m3/s; 加大 流量 m3/s; 管径 m; 比降; 流速 m3/s; 净空 高度 m; 净空 面积 比; 水力 半径 m; 过水断 面面积 m2; 湿周. 0+000-0+401; 0.054; 0.071; 0.4; 1/154; 1.45; 0.67; 90%; 0.080; 0.049; 0.65. 0+401-1+327; 0.054; 0.071; 0.4; 1/274; 1.18; 0.70; 88%; 0.090; 0.060; 0.69. 1+327-2+995; 0.054; 0.071; 0.4; 1/179; 1.79; 0.67; 90%; 0.080; 0.052; 0.65. 3+402-3+511; 0.054; 0.071; 0.4; 1/9; 4.06; 0.74; 96%; 0.040; 0.018; 0.45. 3+511-4120; 0.054; 0.071; 0.4; 1/37; 3.13; 0.71; 94%; 0.055; 0.03; 0.54. 表2-7下洛哇灌区干管水力特征表 名称; 设计 流量 m3/s; 加大 流量 m3/s; 管径 m; 比降; 流速 m3/s; 净空 高度 m; 净空面积比; 水力 半径 m; 过水断 面面积 m2; 湿周. 0+000-0+296; 0.036; 0.047; 0.4; 1/30; 2.26; 0.70; 96%; 0.044; 0.021; 0.47. 0+296-0+522; 0.036; 0.047; 0.4; 1/56; 1.82; 0.72; 95%; 0.05; 0.026; 0.51. 0+522-0+629; 0.036; 0.047; 0.4; 1/44; 1.99; 0.73; 95%; 0.047; 0.024; 0.5. 0+629-0+794; 0.036; 0.047; 0.4; 1/125; 1.38; 0.7; 93%; 0.06; 0.034; 0.57. 6.2引水口 （1）进水闸 进水闸为单孔，采用现浇C25F200W4砼结构，为保证水工建筑物检修方便及协调统一，闸净宽0.5m，闸门高度0.5m，长2.0m，闸墩厚0.5m，高1.5m，起闭机QLC型手动侧摇式螺杆（起闭力1.0t），设计河床高程为2990.86m，闸底板高程为2991.36m，闸顶板高程为2992.86m。引水口进水闸闸阀最大可开取到距离闸底板0.4m处（即最大引水量位置），灌区流量不大，且项目设置闸门可有效控制项目区的灌溉量及速度，落实灌溉制度，因此进水闸的设置合理可行。 （2）冲砂闸 冲砂闸采用现浇C25F200W4砼结构，闸底板高程为2991.06m，比进水闸底板低0.3m，闸顶板高程为2992.86m，闸门尺寸为1.0*0.8m（宽*高），冲砂闸后设干砌石护底长2m，厚0.5m，以便防冲。 （3）进水池 引水池长3.0m，高度2.5m，宽1.5m，采用现浇C25F200W4钢筋砼结构，进水池末端将引水管道浇筑固定，管道进口处设置拦污栅1处，防止杂物进入管道内。 6.3渡槽设计 渡槽排架采用75cm×50cm角钢焊接排架，排架高度按照沟道下切深度为2~9m。排架基础尺寸为1.6*1.6m*1.8（长*宽*高），基础开挖边坡为1:0.75，基础开挖后需进行原基夯实再进行混凝土浇筑。 却旦塘灌区修建渡槽3座，总长度67m。1#渡槽总长度41m，总共3跨，2#渡槽总长度14m，3#渡槽总长度13m，渡槽的断面形式均采用钢管渡槽，渡槽管径为DN426壁厚6mm，干管渡槽由于流量不大，采用普通钢管，材料为Q235，按规范要求做防腐涂装。 6.4阀门井设计 本项目阀门井共24座，包括分水井7座（却旦塘灌区4座，下洛哇灌区3座）、检查井15座、退水井2座。本项目阀门井采用C25F200W4现浇钢筋砼方形结构，长2m，宽2m，为便于检修时站立，高度取2m。阀门井壁厚0.2m，根据阀门的功能不同，井内细部构件设置视具体情况而定。 6.5退水渠设计 退水渠位于却旦塘干管桩号4+068.8处，退水渠长541m，采用C25F200W4现浇钢筋砼矩形渠，渠道断面为45×45cm，侧墙及底板厚均为10cm，每6m设一道沥青砂浆伸缩缝，缝宽2cm。 6.6谷坊设计 却旦塘灌区共设谷坊2座，谷坊采用生态格网结构，沟道高3-5m，由于流域面积较小，谷坊溢流口为3.0*1m（长*宽），谷坊底宽为5-7m，顶宽为8-18m，谷坊基础设齿墙，宽1.5m，高1.0m，消力池长6m，宽0.5m。 6.7防冲坝设计 本工程设计潜坝7座，总长163m，潜坝断面结构为：基础深2.0m，基础宽1.5m。防冲坝采用生态网格结构，工程生态格网结构采用固滨笼结构形式。 固滨笼：网孔尺寸为100×120（mm），网丝直径2.5mm，边丝直径3.0mm，绑丝直径2.2mm，长度、宽度、高度尺寸的公差均为±5%。 网箱填石：要求填充材料为块石，填料应具有耐久性好、无风化迹象、不易碎，固滨笼填料的中值粒径宜介于150～200mm之间，不在外表面的填料可有15%的超出该范围。填充料宜进行级配实验分析，级配应合理，填充后生态格网结构的空隙率应小于30%。 固滨笼规格：GAZ(10%)10025-1×1×1.50－本标准号。 6.8出水池 项目共设14座，其中却旦塘灌区10座，下洛哇灌区4座。支管经过的田块位置设置支管分水井及出水池，出水池采用C25F200W4现浇砼结构，出水池长1.9m，宽1.1m，深0.75m；却旦塘灌区主管末端与退水渠连接处和下洛哇灌区主管末端设置出水池，采用C25F200W4现浇砼结构，出水池长2.6m，宽1.5m。 7依托工程 7.1运输道路 本工程区附近有334县道通过，而且却旦塘村、下洛哇村均有乡村道路，项目施工建材的采购运输均可依托现有公路和道路。 7.2施工用电 本工程用电主要为施工用电和生活用电，工程施工营地用电从附近村庄农电网接出，项目工程沿线用地由施工单位自备柴油发电机进行解决。 7.3施工供水 施工用水可由沟道中抽取，生活用水可从附近居民家中接取。 7.4料场 目前森多镇有料场，主要生产块石料，块石岩性为砂岩，为硬质岩类。本工程混凝土粗、细骨料用量较少，项目开工建设时，到项目区有乡级公路相通，交通较为方便，运距离50km。 8临时工程 8.1施工营地 项目施工营地设于却旦塘村南侧（E100°36′9.000″，N35°38′55.000″），占地面积约为2000m2，占地类型为荒草地，主要用于建材堆放、机械临时停放场，以及施工人员临时休息。 8.2临时便道 项目施工临时便道在工程管沟施工作业带范围内设置，即利用工程现有便道，仅对沿线因洪水冲刷塌方路段及安全施工作业宽度不足路段进行平整，工程不新设施工便道，以避免增加施工临时占地面积。 |
| 总平面及现场布置 | 9.工程总体布置 （1）项目总平面图布置情况 根据项目区现状，确定却旦塘灌区利用角乎拉沟泉水灌溉水源。贵南县常年风沙大，管道淤堵，原先渠道维修改造时采用无压管道，由于项目区地势较为平缓，为了与已建工程很好地结合，保证项目区拟建管道安全稳定运行，本次维修时干管根据原有渠道分段按坡降设计布置，宜采用无压管输水，管线与原管道线路一致，详见附图7。 却旦塘片区修建干管4120m，管道为Φ400PE管，控制灌溉面积为1200亩，其中在干管桩号0+000位置修建引水口1座；在桩号1+720～1+740、1+910～1+930、2+040～2+060、2+181～2+206、2+271～2+293、2+345～2+370、2+840～2+871处各修建护管坝1处；在桩号0+400～0+440、1+490～1+504、1+543～1+556处修建渡槽；在桩号0+120、0+400、0+440、1+050、1+490、1+504、1+610、1+730、1+920、2+050、2+193、2+280、2+353、2+620处新建检查井各1座，并在井内安置检修闸阀及排气阀，在桩号3+347、3+626、3+760、3+909处各设分水井1座，其中：1#分水井为预留分水口主要考虑附近林地灌溉，支管长110m；2#分水井控制2#支管长123m，控制灌溉面积为302亩；3#分水井控制3#支管长541m，控制灌溉面积为130亩，在桩号4+068.8处设退水口，退水渠长541m。 下洛哇灌区修建干管长794m，位于桩号0+000～0+794处，管道为Φ400PE管，控制灌溉面积为800亩，在桩号0+650、0+700、0+750处设分水井，在管道末端修建出水池1座，出水池与渠道相接。在0+000～0+400段，将管道沿线淤泥全部清除，并在管底回填0.5m砂砾石垫层。 （2）施工营地平面布置情况 项目区布置2个集中营地，即工程指挥部、现场办公室、仓库和管理住房集中在一起布置，有利于组织材料、设备和人员。施工营地平面布置图见附图7。 10.项目工程占地 本工程修建时总占地面积为1.65hm2，包括永久占地面积和临时占地面积。其中永久占地面积约0.02hm2，占地类型为平坦荒草地及荒坡地；临时占地约为1.63hm2，占地类型为荒草地。工程属于维修改造工程，主体工程布设时按原来工程线路布置，原工程修建时建设方案已选最优路线，布局合理。 10.1永久占地 本工程修建时永久占地主要建筑为引水口、渡槽基础、阀门井等，永久占地面积0.02hm2，占地类型为平坦荒草地和荒坡地。 本次工程共修建引水口1座，总占地面积0.01hm2，按占地类型划分为占用平坦荒草地0.006hm2，占用内陆河滩地0.004hm2。项目共修建渡槽3座、检查井15座、分水井14座、出水池14座、退水渠541m、防冲坝7座，永久占地面积约0.01hm2。 10.2临时占地 - 施工便道临时占地 项目施工临时便道在工程管沟施工作业带范围内设置，即利用工程现有便道，仅对沿线因洪水冲刷塌方路段及安全施工作业宽度不足路段进行平整，工程不新设施工便道，以避免增加施工临时占地面积。 （2）施工营地临时占地 项目施工营地设于却旦塘村南侧，占地面积约为0.2hm2，占地类型为荒草地。主要用于建材堆放以及施工人员临时休息。 综上所述，项目占地面积及类型具体见下表： 表2-8 项目占地类型及面积 占地性质; 占地用途; 占地类型; 合计 （hm2）. 永久占地; 灌渠及渠系建筑物; 平坦荒草地及荒坡地; 0.01. 引水口; 平坦荒草地0.006hm2及河滩地0.004hm2; 0.01. 临时占地; 施工营地; 荒草地; 0.2. 11项目土石方平衡 本工程土石方开挖主要为引水口、支墩基础、阀门井基础以及管道沿线开挖等工程。根据工程量表，项目土石方平衡一览表如下： 表2-9项目土石方平衡情况一览表 项目土方分区; 挖方（m3）; 填方（m3）; 余方（m3）; 备注. 引水口; 2300; 1000; 1300; 余方用于场地整理. 渡槽; 308; 308; 0; 用于渡槽基础铺填及沿边护土回用。. 田间区系建筑工程（包括斗门、分水闸、引水口消力池）; 131; 131; 0; 其中，引水口消力池开挖产生量约3m3，用于就近挖坑铺填；斗门和分水闸产生的土方用于就近外边坡护土使用。. 管道工程; 20600; 19994; 606; 余方用于渠道沿边铺填及渠道两侧外边坡护土使用。. 合计; 23339; 21433; 1906. |
| 施工方案 | 12.项目施工工艺 项目施工期主要工艺流程见下图： 注：本项目涉水工程为引水口，①却旦塘灌区沟道内水量较小，且引水口施工在非汛期进行，故施工导流用土石引导即可，导流难度小；渡槽所在沟道内水量较小，渡槽在非汛期施工，不涉及涉水作业。下洛哇灌区不修建引水口，不存在施工导流。②渡槽及引水口需对原有基础进行拆除后进行重建。 图2-1项目施工工艺流程图 13项目施工时序 13.1土石方工程 本工程土石方开挖主要为引水口、支墩基础、阀门井基础以及管道沿线开挖等工程。开挖以人工开挖为主、机械开挖为辅，弃渣可就近堆放，工程完工后，对弃渣进行处理。工程土方量主要产生于管道管沟开挖，工程施工完成后，将管沟回填，基本能做到挖填平衡。 13.2管道施工 （1）管道安装：在安装连接前，应一一检查管身有无弊病，并严格检查管内有无污物、积垢和其他杂物堵塞，必须事先清除干净，方可进行连接。连接钢管采用焊接的方法，焊接后按照有关防腐标准做好接头防腐工作。PE管应采用热熔连接。管线在遇平面或平竖急转弯时，必须改设短管过渡。总之，无论在任何情况下，均不得人为强制弯曲管身。尤其在低温时施工，PE管材很脆，更应注意。下沟就位时，不得任意滚摔，应徐徐放落就位。 （2）管道试压：安装好后的水管，应在掩埋前先进行逐段水压试验，以检查安装和管材的质量，是否符合设计要求。试验压力规定为1.5倍的该段设计工作压力，试验时，先充水加压至试验压力后，须稳定压力时间不少于10分钟，如未发现水管、附件及接头损坏，可降压至设计工作压力，再进行外观检查，如仍未发现渗漏，即认为水管试压合格。水压试验时，应有记录，以备工程竣工验收质量评定和管理运行时使用。 （3）土方回填：管道埋于地面以下1.9m，下底宽为1.0m，开挖边坡为1：0.3。管道回填时，先将细土料回填0.5m，再在上面进行原土回填，以防回填时损坏PE管道。采用原土回填不加夯，但必须酌留虚土回填的沉陷超高。管道在埋设前必须先检查管沟底部有无尖刺，锐角刃石等有碍管身安全的情况，均应事先清除。管道埋设时，其四周边应先回填细土保护层，然后进行原土回填，原土回填时，应防止冻土块、重石等高落撞击、砸伤管身，造成隐患，管道未经试压合格，均不得进行回填掩埋。 13.3渡槽施工 （1）渡槽基础开挖 渡槽基础开挖主要为Ⅲ级土，渡槽基础开挖宜在枯水期开始，防止山沟洪水暴发，冲垮基坑围堰造成损失，开挖时以人工开挖为主，机械开挖为辅，采用人工推平，基础开挖时留部分土方用作土方回填，此部分土方采用挖掘机开挖，人工推运的施工方法。渡槽排架采用75cm×50cm角钢焊接排架，排架高度按照沟道下切深度为2~9m，排架基础尺寸为1.6*1.6m*1.8（长*宽*高），渡槽基础挖深约1.0m，区域地下水埋深约2.5~3.5m，因此，项目渡槽无基坑排水，砂砾石地基边坡应根据地下水情况确定，一般取1:1为宜。 （2）渡槽主体施工 渡槽基础混凝土施工有条件的应在洪水期以前浇筑至洪水位以上，无条件的应做好施工导流措施，以防洪水造成损失，基础混凝土浇筑前应做好基础垫层，承载力达到设计要求，防止基础的不均匀沉陷。基础混凝土的浇筑采用小型混凝土搅拌站拌和，溜筒溜至仓面，人工平仓振捣或插入式振捣器振捣的方法进行浇筑。混凝土用小型混凝土搅拌站拌合，用V型斗车或机动三轮车水平运输，塔式起重机垂直运输，人工入仓，用插入式混凝土振捣棒分层振捣，每层厚度不大于30cm，严防漏振和过振。浇筑时要做好出料口的取样工作，现场测试坍落度严格控制水灰比，浇筑时要做好出料质量。 排架施工金属构件施工，金属构件组装检查合格后，应进行预处理，预处理前，应将金属构件表面修正完毕，并将金属表面铁锈、氧化皮、油污、灰尘、水分等污物清除干净。表面预处理应采用喷射或抛射除锈，所用磨料表面应清洁干净。喷射用的压缩空气应进行过滤，除去油和水。埋入混凝土段角钢及锚筋包括焊接头，必须在安装前做好接头防腐工作再埋入混凝土内。金属构件表面除锈等级应符合GB8923《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》中规定的等级，除锈后，表面粗糙度数值应达到40～70um，用表面粗糙度专用测量器具或比较样块检测。 （3）土方基础回填 回填采用分层回填碾压夯实，碾压干容重应达到设计要求，并做好边坡的防水处理，施工时先回填至渠道平台，再开挖基础。 13.4阀门井施工 阀门井土方开挖以机械开挖为主，人力配合为辅，开挖后的土方暂存于阀门井附近，开挖至设计深度后，进行砼浇筑。混凝土拌和集中在拌和场进行，混凝土、石料水平运输用1t机动翻斗车运抵工作仓面。待混凝土养护结束后，将基础周围土方进行回填。根据不同阀门井功能类型安装井盖。 13.5谷坊、防冲坝施工 考虑到当地气象、地形、地质、土壤状况及多年来修建谷坊的经验，谷坊和防冲坝采用生态格网结构，根据设计尺寸进行基础开挖，并对基础进行夯实，铺设防水土工布，然后将绑扎好的固滨笼安装固定，固滨笼填料的中值粒径宜介于150～200mm之间，不在外表面的填料可有15%的超出该范围。 13.6引水口施工 引水口要求各部位施工前均需清基厚度0.5～2.4m，必须设置排水设施，各分项工程应同时开工，清基以人工为主，弃渣应清出河槽内，以免影响出流。基坑排水采用明沟与水泵联合作业。地表渗水采用明沟集水，并自然排向下游，深挖基础采用水泵排水，闸坝施工要根据设计图纸，严格按砌石、混凝土的相关施工规范执行，要求混凝土施工必须具备必需的施工机械，以保证工程质量。 引水口施工导截流设计如下： （1）导流方式 却旦塘灌区沟道内水量较小，渡槽所在沟道内水量较小。引水口及渡槽在非汛期施工，施工导流用土石引导即可，导流难度小。下洛哇灌区不修建引水口，不存在施工导流。 （2）导流标准 该工程等别为V等，施工导流等其他临时工程级别为5级，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），确定引水口及渡槽导流标准为5年一遇洪水标准。 14项目建设周期 本项目施工期约4个月，项目施工期平均人数约10人/d，施工人员大多来自茫拉乡。 |
| 其他 | 无 |

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1环境质量现状 1.1生态环境质量现状 - 主体功能规划及生态功能区划 根据《青海省主体功能区规划》中图16青海省主体功能区划分图（见附图8），项目区属于重点开发区域；根据《青海省主体功能区规划》中图18（见附图9）青海省重点生态功能区分布图，项目区不属于国家重点生态功能区，也不属于省级重点生态功能区。 根据《青海省生态区划图》，项目区属于三江源草原湿地生态功能区中的海南碳汇、生物多样性保护亚区。 - 陆生生态现状 项目区影响范围内土地利用类型为荒草地，主要植被为高寒草甸，山坡有少量灌木丛，区内植被覆盖率约30%~70%。 项目周边分布有农田，项目沿线无大型野生动物，现状野生动物主要以鸟类、鼠兔等为主，与人类共生共栖，对环境适应能力较强；调查期间，区域内未发现珍稀动物踪迹。 - 流域现状 贵南县河流大部分属于黄河外流水系，主要河流有茫拉河水系、沙沟河水系、莫曲沟大水沟等。其次是内流河水系，有干木群沟、达龙沟、西格尔沟等。境内有大小河流、溪流数百条，除黄河外主要水系年平均流量达1185m³，年径流量达342亿m³。 茫拉河属黄河流域一级支流，发源于贵南县东南与泽库县交界处的甘强，源头海拔4600m，上游称茫曲。发源后向西北流约30km至萨诺隆瓦折向西流，又越30km过森多乡驻地后西北流至鲁仓，纳右岸支流达布江曲（郎曲）。继又西流经吴堡湾后向西北流，经贵南县驻地北及江当、茫拉，至康勇后称茫拉河，过拉感峡在拉干村入黄河，汇口海拔2556m，全长143.3km，平均比降9.53‰，流域面积为2723km2，多年平均流量4.85m³/s，多年平均径流量1.53亿m³。沿途纳入较大支流还有赛恰曲、哈拉河、塔秀河、曲卜藏沟等。茫拉河由山区大气降水和泉水补给，森多以上段河水潜流地下，在林多附近陆续以泉水形式出露汇集成再生性河流，经沙砾石层调蓄，水量较为稳定。区内地势高峻，东南部西倾，山支脉形成的高山地形，中部为平滩地，西北部由于黄河及支流切割，形成大小不等的台地、谷地。大部分地区海拔在3000～3500m之间。 却旦塘灌区灌溉水源从角乎拉沟引取，角乎拉沟为茫拉河左岸一级支沟，位于茫拉乡正南方，距茫拉乡政府驻地约5km。角乎拉沟引水口以上汇水面积为0.6km2，引水口处海拔高程为2994.63m，沟道径流在引水口以上300m处以泉水形式出露，泉水水量常年稳定，常年平均流量为0.09m³/s，多年平均径流量为788.4万m³，灌溉用水量有保证。 下洛哇灌区灌溉水源从西龙曲引水，西龙曲为茫拉河左岸一级支流。下洛哇灌区西龙曲引水口以上流域面积为267.64km2，引水口处海拔高程为2966.11m，河道多年平均流量为0.93m³/s，多年平均径流量为2944.04万m³，水量常年稳定。 - 水生生态现状 项目区河道地表水主要以泉水形式出露，泉水水量常年稳定，属于常年性河道，项目取水河段主要水生生物为浮游动物，无重要鱼类越冬场和产卵场等。 1.2环境空气质量状况 本次评价中引用“青海省生态环境监测中心网站”发布的贵南县2020年1月～2020年12月环境空气质量状况月均浓度值，对区域达标性进行判断，贵南县大气环境质量监测数据统计见下表： 表3-1贵南县环境空气质量及达标情况 （单位：ug/m3） 污染因子 月份; PM10; PM2.5; SO2; NO2; CO-95per（mg/m3）; O3-8h-90per. 1月; 46; 25; 12; 10; 0.8; 94. 2月; 57; 23; 10; 7; 0.6; 96. 3月; 63; 26; 9; 7; 1.2; 106. 4月; 52; 24; 8; 8; 0.5; 119. 5月; 39; 19; 7; 6; 0.4; 127. 6月; 29; 18; 4; 6; 0.4; 134. 7月; 24; 17; 5; 5; 0.4; 126. 8月; 25; 16; 5; 5; 0.4; 122. 9月; 28; 15; 5; 6; 0.4; 109. 10月; 38; 21; 5; 8; 0.6; 98. 11月; 45; 24; 8; 10; 0.7; 87. 12月; -; -; -; -; -; -. 年均值; 41; 21; 7; 7; 0.6; 112. 年均标准值; 70; 35; 40; 60; 160; 4. 根据上述监测结果统计，项目区贵南县区域环境空气PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3年均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）二级标准，故项目区域属于达标区域。 1.3地表水环境质量状况 项目区涉及的地表水体为茫拉河（茫曲）、西龙曲、角乎拉沟，其中西龙曲和角乎拉沟为茫拉河（茫曲）的支流。根据《青海省水环境功能区划》，茫拉河（茫曲）为Ⅱ类水体，属于黄河支流。 本次根据2021年6月青海省生态环境监测中心发布的《2020年青海省生态环质量公报》中黄河干流水环境质量监测结果，茫拉河水质达到II类标准，水质状况优。根据支流水质优于干流的原则，项目区西龙曲、角乎拉沟的水质能满足现状水质要求。 图3-1 项目水环境质量状况 1.4声环境质量状况 项目属于贵南县茫拉乡，根据现场调查，项目工程两侧区域50m内无声环境保护目标，故本次环评无需对声环境质量现状进行监测。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 2与项目有关的原有问题 2.1灌区工程现状及存在的问题 （1）却旦塘灌区 却旦塘灌区位于贵南县县城西南部，是贵南县修建较早的农业灌区之一，灌溉水源引用角乎拉沟的泉水进行自流灌溉，灌区海拔高程在2938～2874m之间。经现场调查及翻阅以往资料，却旦塘灌区干渠修建于1958年，由于维修养护缺失，引水口、渠道腐蚀破损严重、渠道内已淤积满无法正常使用。近年来随着《贵南县农业综合开发水利骨干工程》的建设，2004年铺设干管、配套支渠、斗渠，无引水建筑物，引水口为简单的土石拦堵，干管改造后采用φ400U-PVC，由于管道埋深浅，项目区紫外线强，部分管道存在草原鼠啃咬痕迹，运行两年以后破坏严重，常年漏水，当地村民每年都进行补修，但均无济于事。灌区已建渡槽的基础已冲刷出来，存在安全隐患，目前灌区采用上游村庄的灌溉退水进行灌溉，无法保证适时灌溉，并且水事纠纷经常发生，灌区田间渠道已经衬砌，目前运行良好。 图3-1 却旦塘灌区渠道现状 下洛哇灌区位于贵南县县城西南部，灌溉水源引用西龙曲河水进行自流灌溉，灌区海拔高程在3000～3022m之间。经现场调查及翻阅以往资料，下洛哇灌区修建于解放前，引用泉水，修建引水口、渠道1.0km。经多年运行，由于维修养护缺失，引水口破损。近年来随着《贵南县农业综合开发水利骨干工程》的建设，2004年维修引水口，铺设干渠、配套支渠、斗渠。目前，下洛哇灌区引西龙曲河水，利用简易沟渠将水引致已建干渠内。由于西龙曲洪水量较大，经常将土石挡水坝冲毁，给村民的灌溉造成严重影响。根据《贵南县西龙沟治理工程（一期）初步设计报告》及图集，下洛哇灌区引水口由该工程统一修建，采用有坝引水口，引水口含有进水闸一座，冲沙闸一座、溢流坝等，因此本工程建设内容不包括下洛哇引水口。本工程连接引水口至已建干渠之间干管。渠道在0+000～0+400段土壤长期过度湿润，土壤向沼泽地变化。 图3-2 下洛哇灌区渠道现状 2.2现有工程环保手续履行情况 现有却旦塘灌区始建于1958年，下洛哇灌区修建于解放前，两个工程由来已久，无环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可等相关环保手续。 2.3与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 本项目为灌区工程改建项目，管道布设主要沿原有线路布置，项目运营期除间歇式产生的回归水外，无废水、废气和固废等产生及排放。 与项目有关的原有生态破坏问题主要为以下几个方面： （1）干渠最早是土渠，建于1958年，2004年进行改造后干管采用φ400U-PVC，由于管道埋深浅，项目区紫外线强，部分管道存在草原鼠啃咬痕迹，运行两年以后破坏严重，常年漏水，且每年村民们修补时局部开挖形成地表裸露，从而造成了局部冲洪和水土流失问题。 （2）因现有管道腐蚀破损严重、渠道内淤积严重，故使用时产生的漏水、溢水对周边区域造成了水土流失。 本项目整改措施在后文中各区域生态恢复措施中叙述，在此不重复赘述。 |
| 生态环境保护目标 | 3生态环境保护目标 根据现场踏勘，项目周围无珍贵动物、古迹、珍稀动植物、人文景观等环境保护目标，不属于旅游景观区、种质资源、自然保护区、饮用水源保护区、水生生物保护区。主要环境保护目标见表3.2，项目环境保护目标分布及位置关系见附图5、附图6。 表3.2 主要环境保护目标 类别; 区域; 环境保护目标; 距建设工程最近距离(m); 方位; 保护内容; 保护级别. 大气环境; 却旦塘区; 却旦塘村; 270; N; 居民点; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 下洛哇区; 上洛哇村; 210; E; 居民点. 下洛哇村; 420; N; 居民点. 地表水; 却旦塘区; 角乎拉沟; 引水口处相连; 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准. 下洛哇区; 西龙曲; 36; W; 地表水. 生态环境; 却旦塘区; 工程沿线草地; 工程沿线; 荒草地; 确保工程建设实施后区域生态环境质量不下降. 下洛哇区; 工程沿线草地、河滩地; 工程沿线; 荒草地、河滩地. |
| 评价 标准 | 4环境质量标准 4.1环境空气质量标准 项目区域大气环境质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体标准值见下表： 表3.3 各项污染物的浓度限值 单位：µg/Nm3 污染因子; 环境质量标准（µg/m3）; 依据. 小时平均; 24小时平均; 年均. SO2; 500; 150; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. PM10; --; 150; 70. PM2.5; 75; 35. NO2; 200; 80; 40. CO; 10mg/m3; 4mg/m3; /. O3; 200; 日最大8小时平均160; /. 4.2地表水环境质量标准 项目区域涉及的地表水为角乎拉沟、西龙曲，属于茫拉河支流，执行国家《地表水环境质量标准》GB3838-2002）中Ⅱ类水域标准，具体见下表： 表3.4 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 污染物名称; III类标准值. pH值; 6～9. COD; ≤20mg/L. BOD5; ≤4mg/L. NH3-N; ≤1.0mg/L. TP; ≤0.2mg/L. 粪大肠菌群; ≤10000个/L. 4.3声环境质量标准 项目位于乡村区域，项目区附近主要为村庄，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，具体标准限值见表： 表3.5 环境噪声标准值表 等效声级Laeq:dB（A） 项目; 昼间Leq[dB（A）]; 夜间Leq[dB（A）]. 1类标准值; 55; 45. 4.4生态环境质量标准 根据项目施工沿线生态植被类型及覆盖度，生态评价标准见下表： 表4-4 生态现状评价标准标准 # 分类; # 地形地貌和植被类型; # 覆盖度; # 评价标准. # 田间; # 地形平缓，相对高差不大，田埂便道两侧杂草丛生，主要由披碱草、早熟禾等。; # 85%; 尽可能按植被覆盖度较高的标准进行植被恢复，至少确保与周边环境相一致。. # 其他用地（荒草地）; # 地形平缓，相对高差不大，部分区域属于粟钙土 # ，部分区域为自然山体，以披碱草、早熟禾为主。; # 45%-75%. 5污染物排放标准 5.1废气 项目施工期扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2中标准，本项目大气污染物排放标准见表3.6。 表3.6 大气污染物排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 5.2噪声 建筑施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相应限值，标准值见表3.7。 表3.7环境噪声排放标准限值单位：dB(A) 标准名称; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011); 70; 55. 5.3固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。 |
| 其他 | 项目运营期不涉及COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等污染物的排放，因此本项目无需设置总量控制指标。 |

四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1施工期生态环境影响分析 项目所在区域不属于自然保护区、饮用水水源保护地等环境敏感区域，未发现国家和省级保护物种和珍稀濒危动植物物种，项目引水口所涉及河段生态环境相对简单，根据项目特点，结合现场踏勘情况，项目施工期主要生态影响在陆生生态方面主要表现为土地占压、植被破坏、对野生动物的影响，水生生态方面主要表现为对河流水生生物和河道底栖动物的影响，本项目施工区和影响区不涉及生态环境敏感保护目标。 1.1施工期陆生生态影响分析 项目工程施工过程中会对工程沿线土地造成压占，因施工中的机械碾压、施工人员践踏、土方挖填等原因，使工程沿线土壤的理化性质、土壤结构都受到较大影响。 土地占压包括永久占地和临时占地两部分。永久占地主要建筑为引水口、渡槽基础、阀门井等，永久占地面积0.02hm2，占地类型为荒草地及荒滩地。临时占地约为1.63hm2，其中项目引水口、阀门井、出水池、退水渠、防冲坝等工程施工临时占地面积约为0.1hm2，工程管沟开挖临时占地面积约1.33hm2，占地类型均为荒草地；施工营地临时占地面积约为0.2hm2，占地类型为荒地。 - 工程对土地利用类型的影响 ①永久工程 本工程修建时永久占地主要建筑为引水口、渡槽基础、阀门井等，占地面积0.02hm2，项目永久占地为原址新建，对生态环境影响较小。 ②施工营地 项目施工营地设于村内现有空地，土地类型为荒地，场地现状为砂石地面，可以有效避免占用草地或林地，便于施工管理。 ③临时便道 项目施工临时便道在工程管沟施工作业带范围内设置，即利用工程现有便道，仅对沿线因洪水冲刷塌方路段及安全施工作业宽度不足路段进行平整，工程不新设施工便道，以避免增加施工临时占地面积。项目工程管道及其他构筑物施工临时占地也均位于工程沿线，项目开挖土方沿工程沿线暂存，不单独设置堆土场。 因此，项目施工期临时占地影响是暂时性的，施工结束后，随着对施工临时占地的迹地恢复及绿化，临时占地对环境的影响消失。 （2）施工期对植被的影响分析 项目施工期因管沟及基础等开挖，以及施工临时占地，会对工程沿线植被造成一定的影响。工程临时占用农田区域，在秋收后进行施工对农作物影响小。因管沟挖填、构筑物基础开挖、机械碾压、人员踩踏等，造成工程占地范围内植被破坏、区域植被数量减少、植被覆盖度降低。项目施工不涉及树木砍伐，涉及植被仅为草甸。 根据现场调查，项目管道沿线为原有工程便道，植被覆盖率很低，且植被种类为常见种，本次工程在严格控制施工作业面积的情况下，破坏植被数量较少，项目施工对植被的影响范围有限，通过后期迹地恢复、覆土绿化、草皮复植等，项目区植被数量将逐步增加、植被覆盖率恢复至原有水平。 （3）施工期对野生动物的影响分析 施工机械噪声和人员活动噪声是对野生动物影响的主要影响因素。各种施工机械，如运输车辆、推土机、挖掘机、振动碾等均可产生较强烈的噪声，虽然这些施工噪声属非连续排放，但由于噪声源相对集中，多为裸露声源，故其噪声辐射范围及影响相对较大。项目区域无大型或珍稀保护动物，主要为鸟类和鼠类，多为常见种，且由于施工场地相对于该区域面积较小，项目的建设只是在小范围内暂时改变了动物的栖息环境，施工结束后，它们仍可回到原来的区域，不会引起物种消失和生物多样性的减少，施工期对野生动物的影响很小。 1.2施工期对水生生态的影响分析 引水口施工过程中，引水导流、引水口基础开挖等工序可能影响到河道内水生物和底栖动物的生态环境。据现场调查，项目引水口涉及水流来自泉水，引水口所涉及河段内无水生生物，且底栖动物稀少。底栖动物是长期属于底部泥沙中、石块中或其他水体动植物上生活的动物，引水口施工时对其直接的影响是改变其生活环境，从而使其种类、数量、分布产生一定的影响。即底栖动物随着挖出的底泥流失、数量减少、局部平衡破坏，但工程施工结束后，随着时间的推移，河床冲淤平衡与底床的稳定，以及河道环境的改善，将形成新的底栖环境，形成新的平衡，故项目施工对水生物和底栖动物的影响不大。 2施工期大气影响分析 施工期施工道路平整、管沟开挖和回填、土方堆存、建筑材料运输等工序中都会产生扬尘污染，导致大气质量下降；其次，施工设备及车辆将产生一定量的燃油废气。 2.1施工扬尘 由于项目区域内空气干燥，施工过程中施工道路平整、土方的挖填、土方堆存及物料运输过程中扬尘的影响比较突出。施工期间产生的扬尘污染主要取决于施工作业方式、土方湿度及风力等因素，湿度越低、风速越大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。 本项目施工区的大气污染具有污染范围小，仅限于施工场地，时间短，仅限于施工期的特点。根据类比调查，施工场地上风向50m范围内TSP浓度约0.3mg/m3，施工区TSP浓度约为0.6～0.8mg/m3，下风向50m距离TSP浓度约为0.45～0.5mg/m3，100m距离TSP浓度约为0.35～0.38mg/m3，150m距离TSP浓度约为0.31～0.34mg/m3。 2.2燃油废气 施工机械和车辆主要有小型挖掘机、推土机、振捣器及运输的汽车，使用过程中会排放燃油废气，其污染物主要为CO、NOx、总烃。由于施工机械多为小型机械，单车排放系数较小，施工机械数量少且分布较分散，施工现场空旷，有利于空气的扩散，同时废气排放具有间歇性，只要加强设备及车辆的养护，其污染程度相对较轻，考虑排放量不大，影响范围有限，故可以认为其对环境影响比较小。 3施工期水环境影响分析 3.1施工废水 项目涉及的施工废水主要为基坑排水、设备冲洗废水。 - 基坑排水 项目引水口位于沟道内，施工过程中需先进行导流，然后再进行河槽清理和基础开挖，该过程会有基坑渗水，需进行基坑排水。基坑排水采用明沟与水泵联合作业，地表渗水采用明沟集水，并自然排向下游，深挖基础采用水泵排水。区域地下水水位深约2.5~3.5m，引水口工程基础挖深约0.5~1.0m，表层为第四系全新统冲洪积粉砂，地下水渗透系数约1.2×10-3cm/s，地下水渗透面积约4m2，基坑积水量约0.173m3/h，故项目基坑排水量为0.173m3/h。 项目渡槽基础工程量不大，且均无涉水工程，不存在基坑排水。 基坑排水中主要污染物为SS，根据《河道施工扰动环境分析及防护》（环境科学，2014年第6期）中统计经验数据，基坑积水正常排放引起的SS增值在短距离内会引起地表水的SS浓度升高，但影响范围较小，小河影响范围一般在120～200m之间，项目施工段下游500m范围内无生活饮用水设施，且下游河段较长，故相对而言，项目基坑废水排至河道内，对下游水环境产生的影响不大。 - 冲洗废水 根据建设方提供的资料，项目使用的施工机械如拖拉机、振动器等采用擦拭清洁，施工期只砂浆小型搅拌机进行冲洗，根据有关资料，砂浆小型搅拌机每天冲洗产生的废水量约0.5m3，施工期4个月（120d），故产生的设备冲洗废水量为60m3，SS浓度约5000mg/L。小型混凝土拌合机安置点设废水收集池，拌合机清洗废水收集后循环使用，不外排，对地表水环境影响较小。 以上施工废水中主要污染物是泥沙、SS等，根据现场调查及走访，项目区却旦塘村、上洛哇村、下洛哇村居民住户生活用水由村镇给水管网供给，项目涉及河段及下游河段上不存在生活用水设施，故项目施工废水对区域生活用水不造成影响。 3.2生活污水 项目施工营地住宿人员较少，施工期平均人数约10人，施工人员生活用水量按20L/人·d计，生活污水产生系数为0.8，则项目施工期生活污水产生量为0.16m3/d。施工营地设临时旱厕，粪便污水经收集后还田，洗嗽水洒水降尘。项目施工期生活污水对环境影响极小。 4施工期声环境影响分析 施工过程釆用的挖掘机、推土机、搅和机等机械设备以及运输车辆在运行时会产生一定的噪声和振动，本次环评中，施工机械噪声贡献值简单按点声源衰减模式进行计算： 即施工机械噪声经距离衰减后的贡献值见下表。 表4.1 项目施工期机械设备噪声值一览表 序号; 设备名称; 距离10m处噪声值; 距离65m处噪声值噪声贡献值. 1; 挖掘机; 82; 66. 2; 推土机; 80; 64. 3; 搅拌机; 84; 68. 4; 振动碾; 80; 64. 5; 水泵; 85; 69. 6; 载重车; 75; 59. 距离项目施工区最近的声环境敏感目标为项目施工营地东北侧65m处的却旦塘村，因此，为保证项目施工期噪声达标排放，减轻对声环境保护目标的影响，项目施工营地禁止夜间施工。综上，项目在昼间施工可满足行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）。 5施工期固体废物环境影响分析 项目施工期固体废物主要包括土石方、建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。 - （1）土石方 根据土石方平衡分析，项目土石方主要来自管沟及其他构筑物基础开挖环节。项目土石方挖方共产生23339m³，回填21433万m³，剩余1906万m³用于场地整理及渠道延边铺填。无借方，无弃方，土石方平衡。项目开挖的土石方在管沟沿线及构筑物基础旁暂存，待回填使用。 - （2）建筑垃圾 项目建筑垃圾包括管沟开挖过程中挖出的原有废旧PVC管材、废砖块、砂石渣，其中旧PVC管材产生量约1000m，经收集后由项目周围农户资源化利用；废砖块、砂石渣等产生量约20m3，经收集后就近用作村内道路坑洼处填铺。 - （3）生活垃圾 项目施工期平均每天施工人数为10人，生活垃圾按0.2kg/人·d计，则项目施工人员每天产生的生活垃圾量为2kg/d，项目施工期共120d（4个月），生活垃圾产生量为0.24t。施工期生活垃圾经收集后运至村民生活垃圾收集点，最终清运至生活垃圾填埋场处置。 经采取以上措施，施工期产生的各类固体废物均能得到合理处置，对环境影响小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | （1）运营期废气和固废影响分析 项目运营期无废气和固废产生。 （2）运营期对声环境的影响分析 项目运营期噪声源主要是水泵，噪声源强约85dB（A），噪声源及降噪措施见下表： 表4.2项目运营期噪声源强及降噪措施 分类; 设备名称; 数量（台）; 降噪措施; 单台噪声值dB(A). 设备噪声; 水泵; 1; 隔声减振; 85. （3）灌溉回归水对水质的影响分析 - 项目运营期主要污染物是灌溉工程的灌溉回归水对水质的影响，灌溉回归水是指灌溉水通过排水系统又回到河道的水量，主要包括灌溉盈余水量和灌溉退水量。灌溉回归水的水质与天然水源的水质比较，一般都有变化，如有机质增加、溶解氧降低或溶入农田的化肥和农药等，导致TN、TP浓度增加，项目回归水通过退水管道排至茫拉河。 灌溉回归水量计算公式如下： 根据项目《实施方案》，项目灌溉用水量为58.05万m3，输水灌溉水利用系数达0.64，则损耗率约0.36，损耗水量为19.94万m3，灌区净灌溉耗水量37.15万m3，经计算，回归水量为0.96万m3。 灌溉回归水是农田灌溉中，流经渠系和田间的地表水流回流到下游沟渠或河道中的灌溉余水，项目灌溉富余水通过退水管道排入退水井，灌溉回水对下游河道的水质影响较小。 灌区范围内无大型工矿企业，不存在工矿污染源；项目退水管道沿线设置进水池、出水池，且退水管道采用PE管道，故对输水沿线的残枝烂叶、泥沙等有截流、沉淀的作用，故造成的影响不大；目前随着新农村的建设，乡村中的旱厕均改造为环保旱厕，粪便污水可采用防渗粪池收集并清掏还田，且灌区工程铺设供水管网及相关配套设施，故灌溉水受生活污水的影响概率较小。 灌溉回归水最重要的在于农作物种植过程中因化肥、农药施用而产生的面源污染，根据我国农田化肥、用药利用情况的研究结果，农药的使用效率为20%，化肥的使用效率为30%，特别是氮肥的流失率较高，氮进入水体是潜在的污染源，因此，灌溉回归水对地表水是一个潜在的污染源。但根据现场调查，项目区下游生活用水采用村镇人畜供水工程供给，项目下游不存在人畜饮水取水点和备用取水点，故项目回归水对人畜饮水不会造成影响。 灌区回归水排放期主要集中在灌溉期，且项目区属于旱地浇灌，浇灌水基本被植被或土壤吸收，回归水量不大，约0.96万m3/a，且主要在管道退水等过程产生，不像稻田换水等在田间滞留一段时间后排出的水，故其中TN、TP等的污染物含量不高，另外，角乎拉沟和西龙曲接纳的回归水可以通过自净能力得到净化，目前参照茫拉河干流的水质现状，角乎拉沟和西龙曲作为一级支流，水质满足功能区划的II水质要求，故项目区灌溉回归水对水质造成的影响不大。 （4）运营期灌溉对土壤环境的影响分析 对土壤环境的影响主要从土壤潜育化和土壤盐碱化进行分析。 土壤潜育化是土壤处于地下水饱和、过饱和水长期浸润状态下，出现Fe、Mn还原而生成的灰色斑纹层、腐泥层、青泥层、泥炭层的土壤过程，排水不良是滋生潜育化的根本原因；土壤盐碱化是指土壤含盐量太高（超过0.3%），在地表形成“盐霜”使农作物低产或不能生长的现象。 本工程建成后，有合理的排水管和退水井，排水顺畅，且项目根据《青海省用水定额》（DB63/T1429-2015）并结合项目区多年灌溉经验，确定小麦和青稞灌溉用水定额均为325m³/亩，灌水均为5次；油菜灌水定额为260m³/亩，灌水次数为4次；洋芋灌水定额200m³/亩，灌水次数为4次；林地灌水定额240m³/亩，灌水次数为4次。灌溉深度一般为30cm，属于非充分灌溉，故项目运营期不存在土壤处于地下水饱和、过饱和和长期浸润的现象，故不会导致灌区土壤潜育化和盐碱化。 （5）运营期灌溉对生态环境影响分析 项目运营期生态环境影响，主要从项目引水灌溉可能造成的下游减脱水及其对水生生物的影响进行分析。 项目工程取水口下游河段不涉及居民饮用水取水要求，附近居民地饮用水均取自人畜饮水工程，同时，本工程取水口下游河段也没有工矿企业，不涉及相关企业地取用水要求。其次，项目引水口下游再不涉及其他灌溉等取水设施。再者，项目均采取无坝引水灌溉，故对下游河段造成的减水现象具有暂时性和间歇性，且本工程引水河流中无珍惜保护鱼类。 因此，项目运营期取水口下游减脱水现象，尽可能会对浮游动物的生存空间会产生影响，但其影响程度和范围较小，且随着灌溉季节的结束会随之自行恢复，除此之外，对引水口下游的陆生生态环境不造成影响。 项目区灌溉面积为2000亩，本项目实施前，由于渠道为土渠，灌溉水利用系数为0.35左右。通过本项目的实施，通过干管的配套，灌溉水利用系数可达到0.52。若按净灌溉定额不变计算，每亩用水量由原来的平均每亩527.75m³减少到290.26m³。亩均可节水237.49m³，按项目总灌溉面积2000亩计算，可节水47.5万m³左右，按亩均综合毛灌溉定额530m³亩计，相当于可扩大灌溉面积896.19亩，节水效益十分显著。 1）过度灌溉造成水资源失衡。运营期造成生态破坏的最重要原因之一是下游河流流量减少。当河流流量减少时，可能导致下游饮用水、工业和市政供水、生态需水不足，但根据现场调查，项目区下游生活用水采用村镇人畜供水工程供给，项目下游不存在人畜饮水取水点和备用取水点。本项目下游的生态需水量较小，却旦塘灌区引水量为角乎拉沟年径流量的4.42%，下洛哇灌溉区引水量为西龙曲年净流量的0.79%，水量减少幅度不大，对下游生态需水影响较小。此外，灌溉工程也显着改变了这些水道的生态系统和栖息地，本项目取水河段主要水生生物为浮游动物，无重要鱼类越冬场和产卵场等，因此，项目取水对下游河段造成的减水冲击影响较低。 经常性的过度灌溉会使得土壤的肥力下张，农作物残留的农药、化肥等有害物质渗入到地下或者流入河流和湖泊，造成环境污染。另外，对农田土壤影响最大的一点是土壤的盐分含量，如果土壤表面盐分过高，则会使土壤盐碱化，无法进行农作物的耕种。而土壤的盐分含量和土壤水含量有直接的关系，如果土壤过度灌溉，大量水分会流向土壤深层，从而使得地下水位升高，这样土壤的表面盐分密度会因为水位的上升而升高，从而造成盐碱化，破坏农田生态的平衡。 2）过度灌溉导致河沟富营养化。由于经常性过度灌溉，农田里的残余农药、化肥等物质会随着水分流入河沟中，这些残留物质的积累，会使得河水中的硝酸盐浓度升高，从而使得河水富营养化。水质富营养化会导致河水中水藻类植物大量繁殖，河水发生缺氧，从而致使浮游生物因缺氧死亡，同时水藻会释放一些有毒物质，致使一些浮游生物死亡，从而破坏周边的生态环境。 |
| 选址选线环境合理性分析 | （1）工程选址选线合理性 根据《项目实施方案》，项目在原有工程基础上修建，工程选线与原有工程一致，不存在比选方案。项目工程不涉及拆迁征占，不占用农田和林地，不涉及古树名木、地方特有种以及省级、国家级珍稀保护物种等；且本次工程项目修建的1座引水口，也是利用原有取水口位置，仅对引水口构筑物进行修筑，故项目引水口也不存在重新选址。 （2）施工营地选址合理性 项目共设置2处施工营地，分别针对两个工程灌区，便于物料运输，却旦塘灌区施工营地位于却旦塘村南侧一处闲置空地，距离东侧居民区65m，下洛哇灌区施工营地位于上洛哇村南侧，距离北侧居民区70m，地面均为砂石地面，属于公共区域，不涉及和影响村民个人使用，同时该区域作为施工营地使用可有效减少新增临时占地，避免破坏植被；在采取本环评施工期环境保护措施后，可满足噪声标准；营地位置便于施工建材拉运，同时方便施工管理。在采取营地内砂石料适量堆存、篷布遮盖、洒水降尘等措施的基础上，施工期对周边环境的影响可接受，待施工结束后，拆除营地帐篷，建筑材料余料、生活垃圾等全部收集清运，对施工营地占地区域迹地进行恢复，对周边环境影响不大，故项目施工营地选址合理。 （3）施工便道选址合理性 施工便道即为工程管道施工作业带范围，无比选方案，且施工结束后，在采取生态恢复措施的基础上，对生态环境造成的影响在可接受范围内。 |

五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1施工期生态环境保护措施 1.1植被保护措施 - ①场地平整前对引水口处、输水管道工程施工区、施工营地区可剥离的草皮进行剥离，采取切块剥离的方式并直接移植到区域草皮覆盖率较低的地方，对表土进行按需剥离，并进行苫盖，施工结束后对进行表土回覆，并撒播草籽进行植被恢复。或者将剥离土壤与草皮放置彩条布上，进行洒水养护，施工结束后进行表土、草皮恢复，本项目表土剥离面积为870m2。 - ②优化施工方案，以人工开挖为主，机械为辅，且工程沿边现有村级道路或田间便道，故施工期管道两侧各0.5m范围作为施工作业带范围，减少施工机械碾压造成的植被破坏。严格控制施工作业范围，缩小施工人员活动区域，禁止随意破坏自然植被、采摘野生植物。 - ③在施工营地设置警示牌，标明施工活动区，并加强施工区生态保护的宣传教育。 - ④合理安排施工期，田间渠系待农作物收割结束后进行，减少占压影响，抓紧施工进度，尽量减缓对工程区陆生植被的影响。 - ⑤项目管道建设属于线性工程，在采取分段施工的基础上，采取边开挖边恢复的措施，即开挖土方及时回填，进行平整后恢复植被，植被恢复选择耐瘠薄、耐寒、耐旱、根系发达、抗病虫害的草种，环评要求种植植被的覆盖度与施工前基本一致。 ⑥项目对管道道工程进行施工时，尽量沿着现有管道地基进行施工，避免对沿边植被的干扰影响，待施工结束后，对管道的干扰地进行植被恢复，因临时占地主要是对地表植被的干扰影响，故要求施工期尽可能对占压地的地表植被进行切块剥离，洒水养护，待施工结束后恢复植被时利用，另外，干扰地恢复植被时覆土0.15-0.30cm后播撒披碱草、早熟禾等草籽，其恢复植被种类和覆盖度与现状相协调和一致。 ⑦管道在现有基础上进行开挖，且开挖深度不大，产生的土方量不大，集中堆积在渠道施工作业带范围内，禁止在施工沿线自然地表随意零散堆存，降低因占压对地表植被造成的破坏影响。 - ⑧项目加强施工管理，限制人为活动造成的生态影响，施工作业带以外，不准任何人随意践踏碾压、破坏植被，不准乱挖、滥采野生植物、破坏动物巢穴。 1.2动物保护措施 ①施工区边界设立警示牌，严格控制施工人员与机械的活动范围，采用低噪声设备，减少噪声对野生动物的干扰。 ②施工前对施工人员进行宣传教育，提高施工人员的保护意识，严禁施工人员围猎、抓捕、伤害野生动物。 ③提高施工质量和效率，缩短施工期，减少对施工区野生动物的影响时段。 ④施工过程中若发现重点保护或濒危野生动物的生存受到威胁，应立即停止施工，尽快消除施工影响，并向林业局动物保护主管部门汇报情况。 1.3临时占地生态恢复措施 ①严格控制施工营地占地范围，荒地作为施工营地时不占用其内绿化带、周边耕地等，减少占压造成的植被破坏；管道施工作业带范围控制在2.5m范围内，尽可能利用工程现有道路，减少占用自然地表，减少新增临时占地面积。 ②项目通往施工区域时，尽量使用现有水泥道路及耕地两侧的马道，避免对沿线耕地或自然植被的额外踩踏扰动。对不得已造成的占压影响，待施工结束后耕地处进行翻松处理，其余区域处翻松后覆土播撒披碱草、早熟禾等草籽恢复植被，确保与周边植被类型及其覆盖度一致。 ③项目管道工程临时占地及构筑物工程临时占地扰动区域，施工结束后进行地面平整，然后撒播草籽植被恢复，草籽选用适合当地土生的披碱草、早熟禾按1:1混播，撒播草籽量为80kg/hm2，使其与周边景观保持协调。 ④项目引水口等存在草皮的区域，先剥离土壤与草皮并妥善保存，进行洒水养护，用于施工完成后临时占地区域的覆土和植被重建，或者直接移植到区域草皮覆盖率较低的地方。 ⑤在场平整理前，先进行表土剥离，完善场区截排水、沉沙系统。 ⑥本项目施工结束后进行场地平整、拆除场地构筑物、迹地清理，生活垃圾及建材余料及时清运，播撒本地物种菜籽，避免外来生物入侵，其植被覆盖率与周边未扰动区域的至少一致。 1.4水生生态保护措施 ①合理确定施工时期与施工方式，集中力量在枯水期开展涉水施工。 ②施工期加强对施工活动及施工人员的管理，禁止人为排放污水、丢弃生活垃圾对引水口河段造成水体污染，减免对水生生物的影响。 ③严格按照施工方案设计要求进行基础开挖，避免超范围开挖，以减轻对河床底泥的扰动。 - ④禁止在河道内对施工机械进行冲洗。 - ⑤引水口为涉水工程，却旦塘灌区沟道内水量较小，且引水口施工在非汛期进行，故施工导流用土石引导即可，导流难度小。 - 生态保护可行性分析： 项目区域陆生生态、水生生态较为简单，本项目对生态的破坏主要表现为占地及植被的破话，因此本项目区着重针对植被进行切块玻璃，合理妥善管理土方，尽量减少占地面积，设置导流渠等措施来减缓施工对生态环境的影响合理可行。 2施工期大气环境保护措施 本项目在施工建设期间，不可避免地会产生一些扬尘，主要影响对象为工程建设区500m范围内的茫拉乡小学学生，却旦塘村、上洛哇村及下洛哇村的居民，影响时段主要是为引水口、支墩基础、阀门井基础以及沿线管道等工程土方开挖和回填阶段，施工期扬尘为短期污染，所以在施工期间，应采取积极措施来减少扬尘产生，如洒水、遮盖、运输车辆密闭等。具体提出如下环保措施： ①根据实际情况，施工作业面100%洒水、运输车辆100%密闭，及冬季暂时不施工的场地100%遮盖｡ ②严格管理，文明施工，做到轻铲慢装、轻搬轻放，加强施工人员劳动保护，如佩戴口罩等。合理安排施工计划，提高施工效率，缩短施工期，在冬季施工工地停工前要严格落实好苫盖措施。 ③项目合理安排施工计划，施工期产生的建筑垃圾及时收集分类资源化利用，项目工程开挖产生的土方在管道沿边收边堆放，并顶部覆盖草帘等，便桥和渡槽基础开挖产生的土砂石分别集中堆存，并顶部覆盖草帘或密目网等，后期用于填方及时回用。 ④项目施工前确定施工区域，严格控制施工作业面，禁止对渠道沿线的自然地面随意开挖，从而减少裸露面产生的粉尘量。 ⑤建筑材料运输车辆进出场区时减速慢行，车辆运输道路尽可能利用村庄现有水泥硬化道路，除此之外，车辆不能通行区域避免大开大挖，采用牲畜托运或人工搬运替代。 ⑥制定合理的洒水降尘制度，定期对施工场地进行洒水抑尘，洒水次数根据天气状况而定（晴天、风大时应增加洒水次数），另外，车辆运输路面不定期清扫，尤其在临近居民住户区进行施工时增加洒水次数，且运输道路确保清洁。 ⑦建筑材料砂石等采用湿法运输（表面洒水），并在顶部覆盖篷布，在施工场区临时堆存时要求少量集中堆放，且采取篷布或草帘等苫盖，使用时部分掀开，减少暴露面积，降低风动扬尘。 ⑧项目属于线性工程，采用分段施工方案，减少施工裸露面积；项目合理安排施工时间，临近阿乙亥学校和村党委办公室周边的3#支渠选在假期时间进行施工。 ⑨针对项目施工沿线靠近民宅等环境敏感点，采取设置1.8m围挡墙、增加洒水次数措数；物料车辆密闭运输，按照规定路线行驶，尽量避开学区及民宅，装卸物料进行洒水降尘；土方采用密目网苫盖，大风天气禁止施工作业。 扬尘防治措施可行性分析：本项目采取围挡墙能稍能减少扬尘扩散，洒水降尘降低区域施工扬尘分布，运输避开敏感点，采取以上污染防治措施能够减少对敏感点的影响，措施便于实施，且项目施工期短，对民宅等敏感点影响较小，因此本项目采取的扬尘污染防治措施合理可行。 3施工期地表水环境保护措施 项目施工期废水主要为基坑排水、设备冲洗废水、人员生活污水，项目施工期地表水污染控制措施如下： ①合理安排施工作业时间，提高施工效率，缩短施工周期。 ②尽量在非雨季进行施工，减少施工期基坑积水的产生量。在开挖谷坊、渡槽基础时，根据周边季节性冲洪沟走向进行围堵，避免雨水流入开挖基坑。 ③加强施工机械的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料跑、冒、滴、漏现象的发生。 ④项目拌和设备冲洗废水经沉淀池收集处理后循环使用，不外排。禁止在河道内进行施工机械设备及运输车辆冲洗。 ⑤项目在村庄就近施工时利用村民自建的旱厕收集粪便污水，较偏远的地方施工时搭建临时旱厕，收集粪便污水还田或还草，因此，项目施工期产生的生活污水不会对地表水环境产生影响。 4施工期声环境保护措施 项目施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆辐射的噪声。施工过程中需要使用许多施工机械和运输车辆，这些设备运行会产生噪声，对项目区声环境质量产生影响。为了降低施工机械噪声对周围环境造成的影响，环评提出如下措施： ①项目禁止夜间（夜间22：00至次日6：00）进行施工，禁止施工用地在夜间运行各类设备。 ②应选用低噪声机械，对施工设备定期保养，严守操作规范，避免设备非正常运行产生噪声。加强对施工人员的管理，做到文明施工。 ③合理安排施工工序，避免在同一时间集中使用装载机、挖掘机、推土机等机械作业。 ④提高施工效率，加快施工进度，缩短施工期。 ⑤施工期以人工为主机械为辅，尽量避免对居民住户造成影响。 ⑥工程区50m范围内无保护目标，主要的影响为物料运输车辆产生的噪声，要求运输车辆避开学区，途径村庄时要求限速、禁鸣，合理安排运输路线，减少夜间运输，限制大型载重车车速，沿线靠近民宅的工程设置1.8m围挡墙，进行隔音降噪。 噪声防治措施可行性分析：本工程实施从噪声源头及传播途径进行控制，措施合理可行，便于实施，且施工期较短，对民宅等敏感点影响较小，因此本项目采取的噪声污染防治措施合理可行。 5施工期固体废物防治措施 项目施工期固体废物主要包括土石方、建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。 ①根据土石方平衡分析，项目土石方主要来自引水口、管沟及其他构筑物基础开挖环节。项目土石方挖方共产生23339m³，回填21433m³，引水口剩余1300m³用于场地整理，管道工程余方606m3管道延边铺填。无借方，无弃方，土石方平衡。项目开挖的土石方在管沟沿线及构筑物基础旁暂存，待回填使用。由于项目工程管道建设里程较长，各工程段产生的土方作为各工段本工程回填或作为外边坡护土回用，不产生弃方。 ②项目建筑垃圾包括管沟开挖过程中挖出的原有废旧PVC管材、废砖块、砂石渣，其中旧PVC管材产生量约1000m，经收集后交由废品回收站回收利用；废砖块、砂石渣等产生量约20m3，经收集后就近用作村内道路坑洼处填铺。 可行性分析：由于项目区域乡村道路、农耕便道修建时间久远，低洼地较多、沿途多处坏损，且本项目的废砖块、砂石渣等产生量较小，因此作为道路填铺材料经济合理可行。 ③项目施工期人员生活垃圾经收集后运至村民生活垃圾收集点，最终清运至生活垃圾填埋场处置。 ④项目施工营地设置生活垃圾收集桶，施工沿线施工过程产生的生活垃圾由收集袋收集，每天运送至就近的村内垃圾收集点。 ⑤禁止将生活垃圾丢弃在工程沿线或引水口附近。 ⑥项目施工期禁止在施工现场或河滩地上焚烧生活垃圾。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 运营期环境保护措施： （1）地表水环境保护措施 ①积极推广成熟的高效施肥技术，精准施肥，从源头控制氮磷污染，同时，采用平衡施肥管理措施，避免在作物生长早期大量施用氮肥。 ②种植区农户采用高效、低毒、低残留的农药，严格按照说明使用，减少农药对水体的污染。 （2）生态环境环境保护措施 为减小运营期灌溉水对生态环境的影响，提出以下环保措施： ①优化农田的排水灌溉。新型排水灌溉技术可以在保障作物水分需求的前提下，实现最大限度节水，实现用水的最优化。在进行排水灌溉工程的建设中，应积极引进一些先进设计方案和技术，以实现农田的科学合理灌溉，节约水资源，减缓对下游水生生态的影响。 ②合理利用农田周边的河水资源。河流的水分通过渗入到土壤，可以为农作物提供水分和养料，促进农作物的生长，同时又可以有效回流地表积水，起到防旱抗涝作用。同时，其为周边的生物提供了生存环境，是生态环境的营养支撑基础。对农田周边的天然水资源应进行合理开发和利用，对过度使用的地方应进行退耕还林、退耕还湖的办法，改善水资源环境，保证生态的健康正常发展。 ③调整农田土地结构。为了提升土地对生态环境的调节能力，需要调整农田土地的构成结构，增加农田的多样性，科学种植多样性的农作物，合理配置农田水利的规划和布局，提升土壤净化土壤内污染物的能力，保证农作物健康生长。通过农田环境和生态环境的统筹布局和规划，使得农田系统和生态系统相融合，使得农田可以从自然环境中汲取营养，同时又能正反馈于生态环境，减少过多的人为干涉，实现农田生态和自然生态的和谐，减缓对生态环境的影响。 ④加强环境监督力度。农田水利管理部门需要加强监督管理力度，采用相应的制约措施，制定有效的管理制度，加大监督管理力度，从根本上治理环境污染问题。应根据相关法律条文规定，对随意排放污水、废水和有害物质的单位和个人，应追究其相应责任，从严治理，另外加大对环保意识的宣传和教育，提高农业种植户及相关人员对生态环境保护的意识。 总之，在采取上述措施后，项目运营期灌溉水对生态环境的影响较小。 |
| 其他 | 8环境管理和监测计划 8.1环境管理计划 本项目属于灌渠工程，项目运营期不产生废水、废气、固废和噪声，故本次环评中不强调运营期的环境管理要求。项目施工期环境管理计划如下： 依据《建设项目环境保护设计规范》，本项目施工期应设置专门的环境保护管理部门，负责组织、落实、监督项目的环境保护工作，配备1名环境管理人员，环境管理的主要职责如下： ①贯彻执行国家、地方环境保护法规和政策； ②建立施工期各项环境保护规章制度并负责实施； ③在落实项目施工期环境保护措施要求的基础上，进一步优化污染防治措施。 ④做好施工期环境保护宣传工作。 ⑤检查施工期环境保护工作中的问题和不足，及时提出改进意见，维护公众利益。 ⑥如实落实好各项环保措施，严格按照“三同时”制度要求，负责监督施工单位对环保设施的实施情况 项目施工期环境管理要去见表5.1。 表5.1 项目施工期环境管理要求 阶段; 环境问题; 环境管理要求; 实施机构. 施 工 期; 生态保护; 1.优化施工布置及施工方案，严格控制施工作业范围，缩小施工人员活动区域，禁止随意破坏自然植被、采摘野生植物。 2.项目管道建设属于线性工程，里程较大，在采取分段施工的基础上，采取边开挖边恢复的措施，即开挖土方及时回填，进行平整后恢复植被，植被恢复选择耐瘠薄、耐寒、耐旱、根系发达、抗病虫害的草种，环评要求种植植被的覆盖度与施工前基本一致。 3.施工占地存在草皮的区域，先剥离土壤与草皮并妥善保存，用于施工完成后临时占地区域的覆土和植被重建。 4.施工前对施工人员进行宣传教育，提高施工人员的保护意识，严禁施工人员围猎、抓捕、伤害野生动物。 5.项目施工营地地表现状为砂石地面，施工结束后施工营地帐篷及时拆除，生活垃圾及建材余料及时清运，对场地进行恢复平整。; 建设单位 施工单位. 大气污染; - 运输车辆禁止过载，顶部篷布遮盖 - 砂石料等建筑材料分别集中堆存，顶部用密目网遮盖， - 项目管道工程分段施工，开挖土石方沿线收边堆存； - 施工营地、运输道路、以及土方堆存区定期洒水降尘。. 水污染; - 基坑积水用于工程沿线洒水降尘； - 加强施工机械设备的维修保养，禁止在河道内冲洗机械设备； - 生活污水中洗漱废水经收集后用于场地洒水降尘，施工人员使用就近的农户旱厕； - 机械设备及运输车辆冲洗废水经收集后用于施工营地及附近运输道路的洒水降尘。. 噪声; 1.选用低噪声设备，施工机械设备定期维修保养； 2.禁止夜间（夜间22：00至次日6：00）进行施工，禁止施工用地在夜间运行各类设备。. 固体废物; 1.项目开挖的土石方在管沟沿线及构筑物基础旁暂存，回填使用，不产生弃方。 2.旧PVC管材经收集后由项目周围农户资源化利用；废砖块、砂石渣等经收集后就近用作村内道路坑洼处填铺。 3.项目施工期人员生活垃圾经收集后运至村民生活垃圾收集点，最终清运至生活垃圾填埋场处置。. 8.2环境监测计划 本项目为灌渠工程，运营期间除了灌溉回归水外，无废气、废水、噪声和固废等产生及排放，因此本次环评不再罗列污染物排放清单。 |
| 环保投资 | 9环保投资估算 项目总投资为490万元，其中环保投资为23.7万元，占工程总投资的4.84%，具体环保投资详见下表： 表5.2 环保投资一览表 单位：万元 类别; 污染物; 环保设施/措施; 投资估算; 备注. 废气; 施工扬尘; 1.项目施工营地设置围挡，建筑料集中且密目网遮盖； 2.施工营地及临时道路不定期洒水； 3.运输车辆禁止过载并顶部覆盖篷布； 4.施工沿线土石方集中堆存，并用防尘网遮盖。; 2.0; 新增 投资. 废水; 冲洗废水、洗漱废水; 项目施工营地设置一座简易废水收集沉淀池，废水经沉淀后用于混凝土拌和或场地洒水降尘。; 0.2; 新增 投资. 噪声; 噪声治理; 选用低噪声设备，定期维护。; 1.5; 新增 投资. 固废; 生活垃圾; 项目施工营地设置生活垃圾收集箱，生活垃圾经集中收集后清运至村民生活垃圾收集点，最终清运至生活垃圾填埋场处置。; 1.0; 新增 投资. 废土石; 在施工作业带范围内收边堆存，顶部密目防尘网覆盖等；分段施工分段回填，定期洒水降尘。; 4.0; 可研 投资. 生态; 1.严格控制施工占地范围，管道施工临时占地控制在作业带范围内，尽可能利用工程现有道路，减少占用自然地表，减少新增临时占地面积。 2.项目管道工程临时占地及构筑物工程临时占地扰动区域施工结束后进行地面平整，然后撒播草籽植被恢复。 3.项目引水口等存在草皮的区域，先剥离土壤与草皮并妥善保存，用于施工完成后临时占地区域的覆土和植被重建。 4.项目在分段施工的基础上，采取边开挖边恢复的措施，即开挖土方及时回填，进行平整后恢复植被。; 15; 平整、草皮剥离和回铺、种草等工程费用已列入可研. 合计; -; 23.7; -. |

六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | ①场地平整前对引水口处、输水管道工程施工区、施工营地区可剥离的草皮进行剥离，采取切块剥离的方式并直接移植到区域草皮覆盖率较低的地方，对表土进行按需剥离，并进行苫盖，施工结束后对进行表土回覆，并撒播草籽进行植被恢复。或者将剥离土壤与草皮放置彩条布上，进行洒水养护，施工结束后进行表土、草皮恢复，本项目表土剥离面积为870m2。 ②优化施工方案，以人工开挖为主，机械为辅，且工程沿边现有村级道路或田间便道，故施工期管道两侧各0.5m范围作为施工作业带范围，减少施工机械碾压造成的植被破坏。严格控制施工作业范围，缩小施工人员活动区域，禁止随意破坏自然植被、采摘野生植物。 ③在施工营地设置警示牌，标明施工活动区，并加强施工区生态保护的宣传教育。 ④合理安排施工期，田间渠系待农作物收割结束后进行，减少占压影响，抓紧施工进度，尽量减缓对工程区陆生植被的影响。 ⑤项目管道建设属于线性工程，在采取分段施工的基础上，采取边开挖边恢复的措施，即开挖土方及时回填，进行平整后恢复植被，植被恢复选择耐瘠薄、耐寒、耐旱、根系发达、抗病虫害的草种，环评要求种植植被的覆盖度与施工前基本一致。 ⑥项目对管道道工程进行施工时，尽量沿着现有管道地基进行施工，避免对沿边植被的干扰影响，待施工结束后，对管道的干扰地进行植被恢复，因临时占地主要是对地表植被的干扰影响，故要求施工期尽可能对占压地的地表植被进行切块剥离，洒水养护，待施工结束后恢复植被时利用，另外，干扰地恢复植被时覆土0.15-0.30cm后播撒披碱草、早熟禾等草籽，其恢复植被种类和覆盖度与现状相协调和一致。 ⑦管道在现有基础上进行开挖，且开挖深度不大，产生的土方量不大，集中堆积在渠道施工作业带范围内，禁止在施工沿线自然地表随意零散堆存，降低因占压对地表植被造成的破坏影响。 ⑧项目加强施工管理，限制人为活动造成的生态影响，施工作业带以外，不准任何人随意践踏碾压、破坏植被，不准乱挖、滥采野生植物、破坏动物巢穴。 | 恢复至与施工期生态环境基本一致 | 运营期对陆生生态环境无影响 | 无 |
| 水生生态 | ①合理确定施工时期与施工方式，集中力量在枯水期开展涉水施工。 ②施工期加强对施工活动及施工人员的管理，禁止人为排放污水、丢弃生活垃圾对引水口河段造成水体污染，减免对水生生物的影响。 ③严格按照施工方案设计要求进行基础开挖，避免超范围开挖，以减轻对河床底泥的扰动。 ④禁止在河道内对施工机械进行冲洗。 ⑤引水口为涉水工程，却旦塘灌区沟道内水量较小，且引水口施工在非汛期进行，故施工导流用土石引导即可，导流难度小。 | 施工结束后对施工河道内遗留的固体废物进行清理 | 1.积极推广成熟的高效施肥技术，精准施肥，从源头控制氮磷污染，同时，采用平衡施肥管理措施，避免在作物生长早期大量施用氮肥。 2.种植区农户采用高效、低毒、低残留的农药，严格按照说明使用，减少农药对水体的污染。 | 无 |
| 地表水环境 | ①合理安排施工作业时间，提高施工效率，缩短施工周期。 ②尽量在非雨季进行施工，减少施工期基坑积水的产生量。在开挖谷坊、渡槽基础时，根据周边季节性冲洪沟走向进行围堵，避免雨水流入开挖基坑。 ③加强施工机械的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料跑、冒、滴、漏现象的发生。 ④项目拌和设备冲洗废水经沉淀池收集处理后循环使用，不外排。禁止在河道内进行施工机械设备及运输车辆冲洗。 ⑤项目在村庄就近施工时利用村民自建的旱厕收集粪便污水，较偏远的地方施工时搭建临时旱厕，收集粪便污水还田或还草，因此，项目施工期产生的生活污水不会对地表水环境产生影响。 | 各项废水均得到合理利用和处置 | 本项目运营期无需采取生态环境保护措施。 | 无 |
| 地下水及土壤环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 声环境 | ①项目禁止夜间（夜间22：00至次日6：00）进行施工，禁止施工用地在夜间运行各类设备。 ②应选用低噪声机械，对施工设备定期保养，严守操作规范，避免设备非正常运行产生噪声。加强对施工人员的管理，做到文明施工。 ③合理安排施工工序，避免在同一时间集中使用装载机、挖掘机、推土机等机械作业。 ④提高施工效率，加快施工进度，缩短施工期。 ⑤施工期以人工为主机械为辅，尽量避免对居民住户造成影响。 ⑥工程区50m范围内无保护目标，主要的影响为物料运输车辆产生的噪声，要求运输车辆避开学区，途径村庄时要求限速、禁鸣，合理安排运输路线，减少夜间运输，限制大型载重车车速，沿线靠近民宅的工程设置1.8m围挡墙，进行隔音降噪。 | 项目施工期无噪声扰民投诉 | 运营期对声环境 无影响 | 无 |
| 振动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 大气环境 | ①根据实际情况，施工作业面100%洒水、运输车辆100%密闭，及冬季暂时不施工的场地100%遮盖｡ ②严格管理，文明施工，做到轻铲慢装、轻搬轻放，加强施工人员劳动保护，如佩戴口罩等。合理安排施工计划，提高施工效率，缩短施工期，在冬季施工工地停工前要严格落实好苫盖措施。 ③项目合理安排施工计划，施工期产生的建筑垃圾及时收集分类资源化利用，项目工程开挖产生的土方在管道沿边收边堆放，并顶部覆盖草帘等，便桥和渡槽基础开挖产生的土砂石分别集中堆存，并顶部覆盖草帘或密目网等，后期用于填方及时回用。 ④项目施工前确定施工区域，严格控制施工作业面，禁止对渠道沿线的自然地面随意开挖，从而减少裸露面产生的粉尘量。 ⑤建筑材料运输车辆进出场区时减速慢行，车辆运输道路尽可能利用村庄现有水泥硬化道路，除此之外，车辆不能通行区域避免大开大挖，采用牲畜托运或人工搬运替代。 ⑥制定合理的洒水降尘制度，定期对施工场地进行洒水抑尘，洒水次数根据天气状况而定（晴天、风大时应增加洒水次数），另外，车辆运输路面不定期清扫，尤其在临近居民住户区进行施工时增加洒水次数，且运输道路确保清洁。 ⑦建筑材料砂石等采用湿法运输（表面洒水），并在顶部覆盖篷布，在施工场区临时堆存时要求少量集中堆放，且采取篷布或草帘等苫盖，使用时部分掀开，减少暴露面积，降低风动扬尘。 ⑧项目属于线性工程，采用分段施工方案，减少施工裸露面积；项目合理安排施工时间，临近阿乙亥学校和村党委办公室周边的3#支渠选在假期时间进行施工。 ⑨针对项目施工沿线靠近民宅等环境敏感点，采取设置1.8m围挡墙、增加洒水次数措数；物料车辆密闭运输，按照规定路线行驶，尽量避开学区及民宅，装卸物料进行洒水降尘；土方采用密目网苫盖，大风天气禁止施工作业。 | 项目施工期无扬尘污染投诉 | 运营期对大气环境 无影响 | 无 |
| 固体废物 | 1.目开挖的土石方在管沟沿线及构筑物基础旁暂存，待回填使用。由于项目工程管道建设里程较长，各工程段产生的土方作为各工段本工程回填或作为外边坡护土回用，不产生弃方。 2.旧PVC管材经收集后由项目周围农户资源化利用；废砖块、砂石渣等经收集后就近用作村内道路坑洼处填铺。 3.项目施工期人员生活垃圾经收集后运至村民生活垃圾收集点，最终清运至生活垃圾填埋场处置。 4.项目施工营地设置生活垃圾收集桶，施工沿线施工过程产生的生活垃圾由收集袋收集，每天运送至就近的村内垃圾收集点。 5.禁止将生活垃圾丢弃在工程沿线或引水口附近。 | 项目施工现场无固体废物遗留 | 无影响 | 无 |
| 电磁环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 环境风险 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 环境监测 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他 | 无 | 无 | 无 | 无 |

七、结论

贵南县茫拉乡却旦塘灌区维修改造工程符合国家级青海省相关环保政策，项目建设地区域内环境质量现状较好，工程选线及施工临时用地选址合理，在项目施工和营运过程中，建设单位在认真落实本报告表提出的环境保护措施、要求和建议，严格执行“三同时”度的前提下，对周围的环境影响是可接受的，项目建成实施后，可实现社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环境保护角度分析，本项目建设可行。