# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：龙羊峡库区贵南县沙沟乡“贵南泽玛”产业扶持基础设施防护工程

建设单位（盖章）：  贵南县自然资源局

编制日期：           二零二二年九月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 龙羊峡库区贵南县沙沟乡“贵南泽玛”产业扶持基础设施防护工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 王泰来 | 联系方式 | 18797142569 |
| 建设地点 | 青海省 贵南县 县（区） 沙沟乡德茫村 |  |  |
| 地理坐标 | （E: 100°84′96.419″，N： 35 °97′74.632″）～ （E: 100°85′08.122″，N： 35°97′66.921″） |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 51-127防洪除涝工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 本项目占地 4.49hm2，其中永久占地 1.19hm2，临时占地 3.30hm2。 |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 贵南县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 南发改项目〔2021〕19号 |
| 总投资（万元） | 1189.80 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 1.26 | 施工工期 | 六个月 |
| 是否开工建设 | √否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 本工程的保护对象为项目区1140人，1580亩耕地及“贵南泽玛”景区基础设施。 工程新建护岸476m，结构采用直立式格宾网箱护岸；防冲丁坝4座，结构采用格宾网箱结构；新建护坡406m，结构采用格宾网箱；退水涵管45m，亲水踏步80m，休闲漫道370m，景观凉亭2座，仿花岗岩护栏455m。 项目专项评价设置情况具体见下表： 表1 项目专项评价设置对比一览表 建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）中要求. 专项评价类别; 涉及项目类别; 本项目专项评价设置情况. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目。; 不设置. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部；地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 不设置. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目。; 不设置. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有 机物排放的项目; 不设置. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部。; 不设置. 环境风险; 石油和天然气开采：全部；油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部。; 不设置. 根据上表对比，本项目不需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 未开展 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性分析 本项目非污染类生态型项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目属于“鼓励类”中：“二、水利”中“防洪除涝工程”，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类项目，因此项目建设符合国家产业政策。 - “三线一单”符合性分析 根据《关于海南州“三线单“生态环境分区管控的实施方案》，对照贵南县县环境管控单元图(详见附图)和海南州环境管控单元表，本项目位于贵南县优先保护单元，贵南县生态空间水土流失极敏感区，管控单元编码ZH63252510013，代码为YX254。本项目与贵南县环境管控单元生态环境准入清单符合性分析详见表1。 表2 项目“三线一单”符合性分析 序号; 内容; 符合性分析; 结果. 1; 生态保护红线; 本项目位于贵南县沙沟乡德芒村，工程沿线及周边不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等生态保护目标，不属于“生态保护红线”范围。; 符合. 2; 环境质量底线; 项目区大气环境质量现状引用青海省生态环境厅2021年6月公布的《2020年青海省生态环境状况公报》中海南州2020年空气质量公报数据可知，PM10、PM2.5 、SO2、NO2、CO、O3六项污染物全部达标，可以判定项目所在区环境空气质量良好。 地表水沙沟河水质满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅱ类水质要求；本项目所在地环境噪声符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类标准要求。本项目落实环评提出的措施后，能够合理处置各项污染物，对周边环境影响较小，不触及环境质量底线。 本项目为防洪工程建设，运营期不产生废气、废水等污染物。项目建设环境污染主要集中在施工期，但施工期污染是短暂的，施工完成，影响结束。本项目“三废”及噪声均能得到有效处置和防治，因此本项目产生的污染物不会突破区域环境质量底线。; 符合. 3; 资源利用上线; 本项目供电可从附近景区架设10kV施工专线至工地。施工用水和生活用水可以从景区供水管网直接利用，可满足施工要求。项目建设土地不涉及基本农田。项目的水、电、土地等资源利用不会突破区域的资源利用上线。; 符合. 4; 环境准入负面清单; 本项目建设区属于贵南县生态空间水土流失极敏感区（优先保护单元） 空间布局约束：禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。禁止过度放牧。禁止新建土地资源高消耗产业。禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石、开采零星矿产资源等可能造成水土流失的活动。 区内现有不符合布局要求的，限期退出获关停。对已造成的污染或损害，应限期治理。; 符合. 综上分析，本项目建设符合青海省“三线一单”管控要求。 |

二、建设内容

| 地理位置 | 贵南县位于青海省海南藏族自治州南部，地处西倾山与黄河之间，总面积为6693.74 km2，平均海拔3100m。全县下辖6个乡（镇），其中3个牧业乡（镇）、3个农业乡（镇），75个行政村，是一个多民族聚居区，有藏、汉、回、蒙、土、撒拉等12个民族，全县总人口8.07万人，全县共有各类草场593万亩，耕地22.4万亩，林地28万亩；县城驻地茫曲镇，距离西宁235km。 德茫村位于沙沟乡政府以西10km，距离县城125km，与龙羊峡库区回水区相连，地处沙沟谷地，是一个龙羊峡库区移民安置村，德茫村现有250户（包括二次搬迁安置74户)，共计人口1140人（包括二次搬迁安置301人)。全村现有耕地1580亩，林地258亩。 项目地理位置详见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、工程等级及防洪标准 本工程的建设可保护项目区1140人，1580亩耕地及“贵南泽玛”景区不受洪水威胁，根据《防洪标准》（GB50201-2014），保护对象小于20万人、面积小于30万亩，防洪标准为10～20年一遇，考虑项目区“贵南泽玛”景区固定资产投资及文化、旅游产业可持续发展因素，结合上游实施的工程防洪标准，确定本工程防洪标准为20年一遇。参照《堤防工程设计规范》（GB50286-2013），Ⅳ级堤防工程，拟建主要建筑物级别为4级，临时建筑物级别为5级。 2、工程任务 本工程主要任务是对“贵南泽玛”产业扶持基础进行防护，以护岸工程为主体，配套护坡、旅游景观设施，通过新建护岸护坡、防冲丁坝、退水涵管、景观凉亭等工程措施，建设集护岸防洪、岸坡防护、旅游景观为一体的综合防护工程，提高防洪标准，减少水土流失，确保景区防洪安全；完善景区基础设施建设，保障“贵南泽玛”文化、旅游景区正常运营，推进和落实移民产业扶持政策，提高移民收入，保护和改善水环境及生态环境，可促进区域社会稳定和可持续发展。 3项目区现状 “贵南泽玛”旅游景区基础设施建设项目位于沙沟乡德茫村唐乃亥，项目总投资为3138.51万元，由贵南县文体旅游广电局、扶贫开发局、移民安置局三个部门共同实施。 - 文体旅游广电局投资1500万元实施主干道路、消防水池、污水处理站、太阳能集热器等辅助设施；建筑内容：12条长2352m、宽4-8m景区道路；面积为224.1平方米的消防水池及泵房；处理能力35m3的一体化地埋式污水处理站；同时配套建设给排水系统、室内外消火栓系统、采暖通风系统、供配电系统、照明系统、防雷接地系统以及室外供热管网、照明、电力线路、化粪池等附属设施。文体旅游广电局实施的基础设施已全面完工，已于2020年5月13日竣工验收并移交给沙沟乡德茫村。 - 扶贫开发局投资350.51万元实施扶贫产业园，建设内容为：建筑面积为1004.65m2招待中心1座，建筑面积为32.42m2锅炉房1座，能容纳100余人的餐饮娱乐和12人的住宿需求，院内中间空旷部分为景观欣赏区及铺砖地面。扶贫产业园于2017年4月开工，2018年3月竣工并移交沙沟乡德茫村村委会。 - 移民安置局投资1288万元实施游客接待服务中心，建设内容为：建筑面积为2134.77m2，含咨询柜台、游客候车厅、休息室、管理室、旅游购物区、卫生间；室内装修、水暖电及消防工程；可容纳200人餐饮娱乐和36人住宿需求；停车场面积1925m2，透水混泥土路面1619m2、铺设鹅卵石路面300m2、铺设道牙石493m2，设置景观1处，绿化面积2173.6m2，室外给排水和消防工程等，园区内已建有集水口、排水管。游客接待中心于2019年6月开工，目前已完工验收。 4、建设内容及规模 本工程的保护对象为项目区1140人，1580亩耕地及“贵南泽玛”景区基础设施。 - 工程新建护岸476m，结构采用直立式格宾网箱护岸；防冲丁坝4座，结构采用格宾网箱结构；新建护坡406m，结构采用格宾网箱护坡和预制拱形护坡；退水涵管45m，亲水踏步80m，休闲漫道370m，景观凉亭2座，仿花岗岩护栏455m。坐标为（E: 100°84′96.419″，N： 35 °97′74.632″）～（E: 100°85′08.122″，N： 35°97′66.921″）。项目组成见表2-1，工程特性见表2-2： 主要建设内容详见下表： 表2-1 项目主要建设内容一览表 工程内容; 项目名称; 主要建设内容. 主体工程; 护岸设计; 护岸结构型式采用直立式格宾网箱结构，基础宽度4.0m，深度2.0m，护岸高度3.0m，网箱采用叠垒方式，由下至上网箱规格分别为，一层高×宽1.0m×2.5m、1.0m×1.5m、二层高×宽1.0m×2.0m、1.0m×1.5m、三层高×宽1.0m×1.5m、1.0m×1.5m，四层高×宽1.0m×2.5m、五层高×宽1.0m×2.0m，纵向长度为3m一段，护岸基础下设抛填大粒径块石，采用抛填挤淤法，粒径100-150cm，厚度3.0m，宽度6.0m，基础开挖后，夯填相对密度不小于0.65。. 防冲丁坝; 防冲丁坝采用格宾网箱结构，单座长度20m，基础深2.0m，高1.0m，格宾网箱及填充石料的要求与护岸相同。. 护坡; （1）格宾网箱护坡 考虑与岸边景区建筑物的适宜性，护坡型式为阶梯式护坡，下部护坡结构型式采用格宾网箱结构，护坡高8.0m，结合现状岸坡，先对现状岸坡进行清基，分层回填混合砂(自然级配)，层高40-50cm，碾压夯实，相对密度不得小于0.7，按设计坡比进行整修坡面，坡比1:1.5～1:2.0，其上依次铺设粗砂垫层，厚度20cm、土工布300g/m2，坡面设格宾网箱，厚度50cm，格宾网箱顶部设马道，马道宽2.0m，铺装格宾网箱；格宾网箱及填充石料的要求与护岸相同。 （2）预制拱形护坡 考虑与岸边景区建筑物的适宜性，护坡型式为阶梯式护坡，上部护坡结构型式采用预制拱形护坡，护坡高9.65～10.36m，结合现状岸坡，先对现状岸坡进行清基，分层回填混合砂(自然级配)，层高40-50cm，碾压夯实，相对密度不得小于0.7，按设计坡比进行整修坡面，坡比1:1.0～1:1.5，坡面设预制拱形护坡结构，拱形骨架采用预制C25混凝土，厚度8cm，其下设10cmM10砂浆调平层，拱形骨架内浆砌六角空心砖，厚度10m，面宽5cm，砖内回填种植土并植草。预制拱形护坡结构中，单拱高度4.0m，宽度3.0m，组合浆砌，M10水泥砂浆砌缝，缝宽1cm；每隔11m设1道伸缩缝，缝宽2cm，沥青砂浆填缝；护坡压顶采用现浇C20混凝土结构，高50cm，宽50cm；坡脚采用现浇C20混凝土结构，坡面宽度50cm，厚度20cm；排水渠采用现浇C20混凝土结构，渠深0.15m，渠宽0.2m，厚度0.1m；压顶、坡脚、排水渠每隔5.5m，设1道伸缩缝，缝宽2cm，沥青砂浆填缝。 （3）护坡实施及管理要求 施工时需专职安全员在场指挥、监督，做好开挖坡面观测、安全防护措施。 新建护坡坡顶已现浇，坡面为拱形骨架结构，坡脚设有排水渠，岸顶建筑物已设有场区排水，做好排水管理工作，如场区排水出现问题，及时检修，不得将场区排水引向新建护坡，从背面冲刷护坡，产生坡面滑坡、坍塌等严重问题。 护坡坡脚设有马道，为结构稳定及检修马道，非亲水、观光马道，按常闭式设计，两端封闭，不得擅自、私自进入，以免产生安全、落水问题。. 退水涵管; 退水涵管设在冲沟处，首端设集水池，集水池采用现浇C20钢筋混凝土结构，长2.0m，宽1.5m，集水面坡比1:1.0，管道进口设拦污栅；退水涵管采用DN600钢带波纹管，沿线设现浇C20混凝土支墩，间距30m；两端设镇墩，镇墩采用现浇C20混凝土，镇墩高1.0m，宽1.0m；退水排入设计河床，退水处设防冲丁坝，用于退水消能。. 景观凉亭; 因景区基础设施配套的需要，在护坡坡顶区域内设2座景观凉亭，凉亭采用厂家预制木质结构，凉亭总高6.14m，亭内高度3.75m，设有4根立柱，屋面采用中青瓦坡屋顶，亭内宽度3.0m，适宜观景、乘凉。. 辅助及公用工程; 施工营地; 施工营地布置于德芒村，占地0.05hm2，占地类型为闲置空地。主要为施工办公区，机械设备停放，建筑材料堆放区。. 临时道路; 施工修建临时道路长0.7km，道路宽度 3.5m，占地面积为 0.25hm2，占地类型为草地. 临时临时弃土场; 临时临时弃土场位于主体工程区西北侧，距离 300-500m，目前为荒坡，地面凹凸不平整，面积 2.65hm2，. 表2-2 项目组成及建设内容一览表 序号及名称; 单位; 数量; 备注. 一、海拔; m; 2591～2612m; 黄海高程系. 二、气象; 属高原大陆性半湿润气候. 1、年平均气温; ℃; 4.24. 2、极端最高气温; ℃; 26.7. 3、极端最低气温; ℃; -31.3. 4、多年平均降水量; mm; 409.6. 5、多年平均蒸发量; mm; 905.6. 6、最大冻土层; m; 1.5. 7、无霜期; d; 90. 8、多年平均风速; m/s; 2.3. 三、水文. 1、工程区流域面积; km2; 1608. 2、多年平均流量; m3/s; 1.17. 3、设计洪峰流量; m3/s; 251; 五十年一遇（P=20%）. 四、主要建筑物. 主要建筑量. （1）新建护岸; m; 476. （2）防冲丁坝; 座; 4. （3）新建护坡; m; 406. （4）退水涵管; m; 45. （5）景观凉亭; 座; 2. 五、主要工程量. 1、土石方; 万m3; 3.57. 2、混凝土与钢筋混凝土; m3; 1234. 3、水泥; m3; 394. 4、钢筋; t; 0.1. 5、砂石; m3; 598. 6、砾石; m3; 2909. 7、块石; m3; 24866. 7、劳力; 万工日; 0.84. 8、劳动期限; 月; 6. 六、工程总投资; 万元; 1189.80. 5、工程施工布置 5.1交通条件 项目区位于贵南县沙沟乡德茫村，距离沙沟乡政府10km，距离过马营镇35km，与龙羊峡库区回水区相连，地处沙沟谷地，距离县城125km，距离西宁市190km。通过西久公路、乡村公路可以到达项目区，对外交通较为便利。项目区内需要新建临时施工便道，施工区内施工便道由施工单位现场条件确定。 5.2施工用电、供水及通讯条件 施工用水：可从就近沙沟内取地表水，水质能满足施工用水要求，生活用水可利用景区内饮用自来水。 施工用电：施工用电可就近从景区农用电网引入，局部施工点可自发供电，较为便捷。 施工通讯：工程所在区域内有无线通讯网覆盖，可利用移动通讯设备和利用有限通讯设备相结合使用。 5.4施工导截流 ### 5.4.1导流标准 本工程为IV级堤防工程，主要建筑物为4级，临时建筑物为5级，根据《堤防工程施工规范》（SL260-2014）有关规定，确定导流标准为20年一遇洪水标准，沙沟防护河段25年一遇洪峰流量为87.0m3/s。 ### 5.4.2导流方式 防护河段护岸岸线布置于沙沟左岸Ⅰ级阶地上，堤线基本按原河岸走向布置。受龙羊峡水库水位的影响，工程基础部分施工安排在汛期低水位时，由于地形、地质条件限制，施工中需构筑纵、横向围堰，同时护岸需要开挖一定深度的基坑，而基础多为淤泥质粉土，故有施工排水，需设抽水泵抽排给水。 导流方式为分段导流、分段实施，纵横向围堰交错利用，修一段围一段，围堰材料循环利用。本着就地取材，充分利用开挖料和便于施工的原则， ### 5.4.3围堰布置与结构 按分段导流方式，需修建上游横向围堰、下游横向围堰、纵向围堰，以150m纵向长度，分为三段，导流第一阶段纵向围堰自护岸桩号K0+000～K0+150，长度150m，基本平行于护岸布置，距离护岸岸线间距35m，上游围堰自纵向围堰起始端连接岸坡，斜交于岸线，下游围堰自纵向围堰终端连接岸线，垂直于岸线；第二阶段：纵横向围堰交错利用，围堰材料循环使用，已建下游围堰利用为第二阶段导流的上游围堰，纵向围堰拆除重建，下游围堰利用已建上游围堰的材料修建；第三阶段：围堰建设方式与第二阶段相同，施工结束后，依次拆除围堰，恢复河床地貌，不得在河床中堆积、影响行洪。 本工程临时建筑物围堰为5级，按照导流标准，沙沟防护河段5年一遇洪峰流量为87.0m3/s，原河床宽度为198m，导流围堰及基坑宽度35m，束窄后的河床宽度为163m，计算水深0.73m，依据《水利水电工程围堰设计规范》SL645-2013，5级围堰超高取0.5m，计算高度1.23m，本次设计围堰高度1.5m。 围堰结构上采用土石围堰，断面型式为梯形断面，围堰高为1.5m，堰顶宽为1.5m，迎水面堰坡取1:2.0，背水面堰坡取1:2.0；迎水面铺设300g/m2土工膜，维纶带装土护面。 ### 5.4.4防汛渡汛方案 - 本工程受地理位置、龙羊峡水库水位的制约因素，需在低水位时施工，根据龙羊峡水库的运行情况，低水位处于5-9月，为沙沟汛期，因此工程的施工进度安排在汛期施工，须做好度汛方案。 防汛渡汛工作以防为主、防抢结合为原则，以人民生命安全和施工设备、建筑物安全为首要目标，成立防汛渡汛领导小组，统一指挥、统一调度、力保工程安全渡汛。 根据现场实际地形条件、施工生产场所和设施存在或潜在的危险因素，合理分析确定危险源及危险性；工程建设期、运行期应加强与当地防汛部门信息接收、投送，及时掌握龙羊峡库区不同洪水级别下的回水位信息，并进入汛期后应由专人坚持每天记录、接受、获取各级防汛部门、天气预报信息，特别是灾害性警报，及时上报、采取相应措施，对河道上游进行监测和巡查，加强对重大危险源的部位、环境进行监测，配备抢修物资和设备；及时研判预警级别，高效开启预防预警行动。 防汛渡汛领导小组做好本工程在汛期可能发生的洪水、暴雨灾害事件的预防和应急处置工作，使洪水、暴雨灾害处于可控、抢险状态，保证防汛抢险工作高效有序进行，保障生产人员生命和施工设备、建筑物的安全，最大程度减少损失，保障工程施工安全渡汛和顺利完成。 6、工程占地 根据工程总体布置及占地性质，本工程包括永久占地和临时占地两类，其中永久占地主要为护岸、防冲丁坝、护坡、退水涵管、景观凉亭，临时占地为护岸、护坡、景观凉亭等建筑物修建时临时堆放建筑材料、施工道路、施工生产生活区占地，经统计，本次建设项目总占地面积4.49hm2，其中永久占地 1.19hm2，临时占地 3.30hm2。按土地利用类型划分，占用其他草地 4.49hm2， 7、施工土石方平衡 工程土石方主要来源于护岸、护坡等建筑物基础开挖，本工程挖方总量为3.57万 m3，利用土填方总量为800m3，因需抛石、换填等措施，主要在护岸和护坡处产生弃土，弃土3.49万 m3，用于临时道路路基整修土方2450m3，其余土方3.24万m3进行弃土处理。本工程剩余弃渣运至西北侧低洼地带回填。平均运距为300-500m。 |
| 总平面及现场布置 | 1.工程总体布置 1、总平面图 本工程主要防护沙沟左岸“贵南泽玛”景区基础设施，新建护岸，长度406m，护岸结构型式采用直立式格宾网箱结构，现状河道较宽，本次仅防护左岸，沿自然河道左岸、纵向折线布置，直立式格宾网箱护岸基础宽度4.0m，护岸高度3.0m，网箱采用叠垒方式，护岸基础下设抛填大粒径块石，采用抛填挤淤法，粒径100-150cm，厚度3.0m，宽度6.0m，埋深5.0m。 为防止护岸被冲击，布设分段布设防冲丁坝，稳定河床，减少河道泥沙排入下游；防冲丁坝分别在河床中布置，轴线与水流流向夹角60°，共布设4座。 退水涵管设在冲沟处，首端设集水池，集水池采用现浇C20钢筋混凝土结构，管道进口设拦污栅；退水涵管采用DN600钢带波纹管，沿线设现浇C20混凝土支墩，两端设镇墩，退水排入设计河床，退水处设防冲丁坝，用于退水消能。 因景区基础设施配套的需要，在护坡坡顶区域内设2座景观凉亭，凉亭采用厂家预制木质结构，凉亭总高6.14m，亭内高度3.75m，设有4根立柱，屋面采用中青瓦坡屋顶，亭内宽度3.0m，适宜观景、乘凉。平面布置详见附图3。 2.施工布置情况及合理性分析 2.1施工营地 本项目全线设置1处施工营地，占地类型为空地，占地面积0.05hm。主要为施工办公生活区、机械设备停放、建筑材料堆放区。根据现场调查，施工营地不在自然保护区、饮用水源保护区，施工营地与施工现场均有农村便道相通，施工材料运输便利，施工营地周边200m范围内无环境敏感点存在，所选区域地势平缓，在施工期采取扬尘、废水、噪声污染防治措施后，对周围环境影响较小，施工结束后通过加强施工营地场地清理及平整等措施，可以恢复由于施工营地占地等引起的生态影响，在一定时间内，可恢复或改善该处生态环境，施工营地选址是可行的。 2.2施工临时道路 施工修建临时道路长0.7km，道路宽度 3.5m，占地面积为 0.25hm2，占地类型为草地。根据现场调查，本次新增的施工临时便道占地内主要生长灌木有沙棘、金露梅、银露梅等，草本植物主要有芨芨草、马兰花等，植被覆盖度为20-30%，无重点保护野生植物及珍稀野生植物，新建施工便道可能会破坏其占地范围内的植被，草地碾压和植被破坏。本次环评要求为便于后期植被恢复，施工便道不需铺筑路面，施工单位在施工过程中应对施工行为进行严格管理，采用划界施工等严格控制施工范围，严禁越界施工，禁止随意增加临时施工便道占地面积，以减少周围植被的损失；合理规划设计施工便道及便道宽度，有专人进行施工疏导和管理，要求各种机械和车辆固定行车路线，不得擅自扩大施工便道的范围；施工结束后，施工便道均需深翻后平整、覆土恢复植被。在严格采取本环评报告提出的生态恢复措施后，项目临时施工便道设置对周围生态环境影响较小，因此设置临时施工便道合理可行。 |
| 施工方案 | - 施工方法 ### 1.1高边坡施工 - 高边坡施工规定及要求 - ①施工中应制定并审查高边坡专项施工方案及安全措施。 - ②施工生产区域应实行封闭管理，主要进出口处应设有明显的施工警示标志和安全文明生产规定、禁令。与施工无关的人员、设备不得进入施工区。 - ③作业人员应严格遵守劳动纪律，服从领导和安全检查人员的指挥，工作时思想集中，坚守岗位，未经许可不得从事本工种之外的工作。严禁酒后上班，不得在禁止烟火的地方吸烟、动火。 - ④进入施工现场必须按照作业要求正确穿戴个人防护用品，严禁赤脚或穿高跟鞋、硬底鞋、带钉易滑的鞋和拖鞋进入施工现场。 - ⑤施工现场行走应注意安全，不得在边坡下方休息或停留。 ⑥临边、危险区域、易燃易爆场所，变压器周围应设置围栏和安全警示牌，夜间设红灯示警。施工现场各种防护设施、警示标志未经施工负责人批准，不得移动和拆除。 ⑦从事高边坡作业人员应定期体检，经医生诊断凡患高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其他不适于高空作业的，不得从事高边坡作业。 - ⑧作业所用材料要堆放平稳，工具应随手放入工具袋内，上下传递物件不得抛掷。 ⑨遇有影响施工安全的恶劣气候时，禁止进行高边坡作业。 (2)施工内容 本高边坡防护工程包括格宾网箱护坡、预制拱形护坡、植草、护脚及排水沟等防护内容。 (3)边坡施工 高边坡施工做好土石方开挖与护坡工程施工的有机结合和进度协调，坚持“分级开挖，分级防护”的原则，自上而下，开挖一级，防护一级，工序衔接紧凑，严禁一挖到底。 高边坡开挖应贯彻“动态设计、信息化施工的原则”，在开挖过程密切注意核对地质情况，发现实际地质情况与设计不符时，或地质有异常变化是，立即通报有关部门。 (4)坡面开挖、回填碾压、整形 - ①土方开挖采用挖机开挖、人工配合，分级进行。开挖前用木板按设计坡率做好坡度架，安排专人指挥边坡开挖，保证边坡不陡于设计，坡面平顺、平整。坡面整形主要以机械施工为主，局部人工配合修整。 ②坡面回填区，先进行清基，清基厚度30cm，分级进行，回填混合砂，层厚40-50cm，选择适宜的碾压机械，碾压中观测坡面，不得应碾压振动引起开挖面滑坡。 - ③坡面整形的目的是尽快为坡面防护工程施工提供完整的作业面，坡面整形从上而下逐级进行，开挖一级支护一级。 (5) 预制拱形护坡 ①边坡开挖前后先开挖排水沟槽，以防雨水冲刷边坡。 ②当该级边坡开挖完并修整后，先进行边坡防护护脚、平台排水沟的施工。 ③同时施工检查踏步，待浆砌工程完工后，植草防护施工。 (6)浆砌拱形骨架、六角空心砖护坡方法 ①使用的原材料的强度、规格等要求符合设计及规范要求。 ②砂浆配合比采用作用磅秤控制，用砂浆拌和机拌制，随伴随用。 ③砌体工程采用座浆法或挤浆方法施工，片石之间相互交错，丁顺结合，挤浆密实，砂浆饱满。 ④砌浆第一层砌块时，护脚基地表面清洗、再做浆砌筑：土质基底则清理松土后坐浆砌筑。 ⑥浆砌拱形骨架及六角空心砖，应线条顺直，外观平整，平整度小于5mm。 (6)危险源的控制 1）风险规划和控制 工程开工前，对边坡工程施工可能存在的危险源进行辨识、评估，并采取控制措施 2）危险源种类 在高边坡施工中存在的危险源：机械伤害、触电伤害、坍塌和滑坡。 3）危险源辨识和风险评估 从人的不安全行为、作业活动的不安全因素、设备设施和周围环境的不安全状态等方面，高边坡施工可能存在的危险进行识别一般危险源。预防措施不能防止事故发生的，很可能造成人员伤亡的。其它伤害的判断为一般危险源。 4）风险控制和管理 ①对评价出的危险源制定控制措施，有针对性地进行安全技术交底。 ②建立工程项目施工安全重大危险源的台帐，加强重大危险源的监控管理。对本工程项目的施工安全重大危险源应予以公告，并在其部位悬挂安全警示标志。 ③项目部对重大危险源实施动态管理，项目管理人员、专职安全管理人员要全面准确的掌握工程项目的施工安全重大危险源，加强对施工安全重大危险源的检查。 (7)预防措施 1) 开挖 ①边坡土方开挖采取自上而下的开挖方式，同时应作好边坡开口线上下一定范围内的锁口和锚固工作。对于需要支护的边坡，采用边开挖边支护的方法。 ②在开挖面靠近平台设计高程时，各级平台预留1.5～2m的保护层，保护层开挖严格按照保护层开挖技术要求进行，并在平台外侧，分别设置护栏。 ③在靠近其他建筑物边沿或电杆、电缆、电线、风水管等附近开挖时，应由技术部门根据实际情况，制定出专门的安全防护措施。 ④边坡开挖的分层厚度应根据地形地质条件、两马道间的高差、钻孔设备和装载机械的技术参数等因素确定。 2)、土方挖运 ①进入高边坡部位施工的机械，应全面检查其技术性能，不得带病作业。 ②施工机械进入施工区前，应对经过线路进行检查，确认路基基础、宽度、坡度、弯度、桥梁、涵洞等能满足安全条件后方可行进。 ③施工机械工作时，严禁一切人员在工作范围内停留；机械运转中人员不得上、下车；严禁施工机械(运输车辆)驾驶室内超载，出渣车车厢内严禁载人。 ④挖掘机械工作位置要平整，工作前履带要制动，挖斗回转时不得从汽车驾驶室顶部通过，汽车未停稳不得装车。 ⑤机械在靠近边坡作业时，距边沿应保持必要的安全距离，确保轮胎(履带)压在坚实的地基上。 ⑥装载机行走时，驾驶室两侧和铲斗内严禁载人。 ⑦推土机在作业时，应将其工作水平度控制在操作规程的规定以内。下坡时，严禁空挡滑行。 ⑧运输车辆应保证方向、制动、信号等齐全可靠。装渣高度不得高出车箱，严禁超速超载。 ⑨施工机械停止作业时，必须停放在安全可靠、基础牢固的平地，严禁在斜坡上停车，临时在斜坡上停车，必须用三角木等对车轮阻滑。 ⑩施工设备应进行班前班后检查，加强现场维护保养，严禁“带病”运行，不得在斜坡上或危险地段进行设备的维修保养工作。 (8)安全监测 ①为了确保施工期的安全施工，应进行安全监测。监测的部位包括开挖结构面和开口线上部土体，通过人工巡视检查和对观测数据进行整理、分析，掌握边坡岩体内部作用力和外部变形情况，评估和判断高边坡的稳定状况。 ②施工期巡视检查 定期进行边坡的巡视检查工作，检查内容包括边坡是否出现裂缝，以及裂缝的变化情况（裂缝的深度及宽度）、是否出现掉渣或掉块现象，坡表有无隆起或下陷，排水沟是否通畅，渗水量及水质是否正常等，并做好巡视记录。 ③边坡外部变形监测 在边坡重点部位，布置变形观测墩，施工期的变形观测应结合永久观测进行。通过大地测量法监测边坡变形情况，包括平面变形测量和高程变形测量。有条件的宜采用较为先进的全球定位（GPS）变形测量系统。 ④边坡渗流监测 通过对地下水位和渗流量的变化情况来判断边坡的稳定状态。采用的设备为渗压计及测压管等。 ⑤应做好边坡施工安全监测成果的整理、反馈工作，以指导施工，边坡的变形数据的处理分析，是边坡监测数据管理系统中一个重要内容，用于对边坡未来的状况进行预报、预警，并对边坡的稳定现状进行科学的评价，预测可能出现的边坡破坏，应做好边坡施工安全监测成果的整理、反馈工作，以指导施工。 ### 1.2护岸格宾网箱施工 格宾网箱由格宾网片组装成箱笼后填充石料构成。 （1）材料要求 1）格宾网片 格宾网由热镀10%铝锌合金钢丝机械编制而成，网孔尺寸为60mm×80mm格宾网所用钢丝应为低碳钢丝，其化学成分应符合《碳素结构钢》（GB/T 700-2006）有关规定，网丝丝径不小于2.5mm，边丝丝径不小于3.0mm（丝径均不含镀层厚度），抗拉强度应大于350N/mm2，伸长率应不小于10%，其他要求应符合《一般用途低碳钢丝》（YB/T 5294-2006）的有关规定，组合丝、水平固定丝、螺旋固定丝、扣件的材质与力学指标应与网丝一致。 格宾网片面不允许有断丝，网片面色泽基本一致，不得有破损、锈蚀，网片的抗拉强度（顺编织方向）应大于30kN/m。 热镀层应大于250g/m2，应均匀、连续、表面光滑，不得有裂纹和漏镀的地方。钢丝在4倍直径的锌棒上密绕6圈，镀层表面不得有起层或开裂。 2）石料 格宾网箱填充所用石料采用块石。格宾网箱填筑所用石料应新鲜、完整、质地坚硬，不得有剥落层和裂缝，填充后生态格网结构的孔隙率应小于30%，抗压强度值不小于40MPa，填充格宾网箱的块石中值粒径不得小于150mm，不允许使用薄片、条状、尖角等形状的块石，级配较好，不均匀系数≥5。风化岩石、泥岩等不得用作充填石料。 （2）格宾网箱施工 1）格宾网箱组装 ①单个格宾网箱尺寸：护坡网箱，顺水流方向长3m，每隔1m加一间隔片。 ②网箱组装应满足以下要求： 间隔网与网身应成90°相交后，才可绑扎，间隔网与网身的四处交角各绑扎一道，间隔网与网身交接处，每间隔25cm绑扎一道。 ③绑扎线必须是与网线同材质的钢丝。 ④每道绑扎必须是双股线并绞紧。 ⑤网箱间相邻的上下框线或折线，必须符合每间隔25cm绑扎一道要求。 格宾网箱示意图 2）石料填充 ①网箱必须从下往上的顺序人工砌筑，砌筑应平整、咬合紧密。 ②填料应同时均匀的向一组网箱的各网格内填料，严禁往单个网格内填料。 ③填充料可一次填满高度，填充石料顶面宜适当高出护垫，但必须密实，平整度±5cm，填充料的容重应达到1.70×103kg/m3。 3）封盖施工 面层石料必须砌垒整平。封盖网与网身、间隔网间相交边框线必须每隔25cm绑扎一道。应将所有网箱相邻的封盖框线与边框线绑扎在一起。 ### 1.3混凝土施工 本工程混凝土主要有踏步、直立式护坡等。混凝土在现场拌合后入浇筑仓，再平仓、振捣浇筑。混凝土要分层浇筑、振捣密实、表面平整，拆摸后无挂帘、错台、鼓肚、蜂窝、麻面现象，混凝土浇筑完后8～12h开始洒水养护，在高温炎热天气可适当提前，当气温低于5℃时，应停止洒水养护，养护时间为28d。 2、施工劳动定员及施工周期安排 （1）施工劳动定员 本项目土石方开挖等施工以机械为主，人工为辅。施工高峰期施工人员约为20人。 （2）施工周期：工程分为四个阶段，即工程筹建期、工程准备期、主体工程施工期、工程完建期。施工总工期不包括筹建期。 ①工程筹建期 主要成立工程建设管理机构，筹集建设资金，上报前期工作文件、立项，开展工程实施方案并上报审查，取得设计审查意见和批复，由建设单位进行工程征地、对外交通、供电、供水、通讯等调查，为施工单位进场施工创造条件。工程筹建期的主要工作内容为上报开工报告并获得批准，工程筹建期为1个月。 ②工程准备期 建设单位办理各种开工前的手续，委托设计单位进行施工图设计并进行施工的招标、评标、签约等工作，同时进行征地、移民，完成场内临时道路、场地平整、临时工棚修建等施工必需的临时设施，工程准备期为1个月。 ③主体工程施工期 是主体工程开始至工程开始发挥效益的工期，主要由施工单位完成土石方开挖填筑及浇筑等永久工程建筑，施工期为6个月。 ④工程完建期 是自工程发挥效益至工程竣工的工期，主体工程施工完后，用一个月的时间工棚拆迁，施工场地恢复等工程的扫尾工作，共计1个月。因此，本工程总工期为9个月。 |
| 其他 | 无 |

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、环境空气质量现状 本项目所在位于贵南县沙沟乡德茫村，区域无污染型工业项目，区域大气环境功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准。根据2021年6月发布的《2020年青海省生态环境状况公报》，海南州环境空气中PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3的年均浓度分别为36μg/m3、19μg/m3、10μg/m3、17μg/m3、0.9mg/m3、130μg/m3。 2020年，项目所在区域环境空气质量中PM10、PM2.5、SO2、NO2年均浓度均未超标；CO、O3日均值均达标，项目区环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准。 注：*为剔除沙尘天气影响后的数据； 综上分析判定，本项目所在区域为环境空气质量达标区。 2、声环境质量现状 本项目为新建项目，无原有声环境污染源，声环境质量为自然本底。 3、地表水质量环境 项目涉及地表水为沙沟河，为龙羊峡支流，根据《青海省水环境功能区划》，沙沟河为Ⅱ类水体，执行Ⅱ类标准，同时本项目各供水点位于农村、牧区，周边无工况企业，本项目所涉及到的河流环境质量现状保持本底。 4、陆生生态环境现状 （1）土壤与植被根据现场踏勘，并结合《青海省土壤类型图》，项目区土壤类型主要为钙层土，分布的主要树种乔木有白杨、桦树、旱柳等，灌木有金露梅，柳兰等；草本植物主要有芨芨草等，部分区域的农作物主要有燕麦、小麦、油菜、等，植被覆盖度为50%。 （2）野生动物项目区野生动物主要为与人类活动密切相关的啮齿类动物，如家鼠，兔类、及常见的鸟类及爬行类，如麻雀、乌鸦、喜鹊等。根据查阅相关资料及现场踏勘，评价范围内未发现国家和地方保护野生动物。 因此，项目建设不存在对珍稀动植物资源造成影响、破坏的问题。 - 5、水生生态环境现状 根据现场调查及走访当地村民，本项目沙沟河常年有水，以三文鱼、小银鱼、高白鲑为主。 主沙沟河又名夏曲、先木多沟，黄河右岸一级支流，发源于青海省东部海南藏族自治州贵南县境内的擦钦尼哈峰，海拔4160.0m。源流段名隆乔合，北流偏西，出山谷潜入霞石铎滩，滩宽约8.0～10.0km，西为郎仟山，东有西山，两侧山脚下有泉水多处；干流在河长23.0km处，左岸纳支流哈日阿温，以下始见常流水，流向转向西北；至过马营乡人民政府驻地，以下干流始称沙沟河。至恰仟山，河西为扎弟滩，主流分为两股，转向北流5.0km多合成一股；至佳土夫流向转为自东向西，到赛什堂水文站旧址，折向西北，在河长54.4km处，左岸接纳最大支流多石在沟，继续西北流，经沙沟河乡人民政府驻地后，在关塘村附近第二大支流木河沟汇入，汇口以下干流转向正北流，蜿蜒曲折于宽谷之中，至查纳寺注入黄河龙羊峡水库。沙沟河全长90.5km，流域面积1523.0km2。河口海拔2463.0m，落差1697.0m，河道平均比降18.7％，河宽8～9m，沙质河床。水系不发育，大多为时令河，径流以降水和泉水补给为主，年降水量300mm，年平均流量1.17m3/s，年径流量0.37亿m3。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，项目所在区域无原有污染及主要生态破坏问题存在。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目位于贵南县德芒村，区域内无自然保护区、历史人文保护点、饮用水水源保护区等环境敏感目标分布。评价范围内环境敏感点主要为项目周边居民为主，以及保护施工区生态系统的完整性、稳定性和多样性，维护其原有的生态功能。减缓工程建设活动对野生动物的繁殖、觅食的干扰和不利影响，使野生动植物物种不因工程建设而消失。尽量减少施工区、新建施工运输道路、取料场、弃渣场布置等的植被破坏，尽快恢复破坏的植被，妥善处理开挖和弃渣对环境的影响。具体环境保护目标及方位、距离见表3-2及项目周边环境示意附图2。 表3-1 本项目环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 距离规模; 坐标; 方位; 保护级别. 空气环境; 唐乃亥; 600m; E:100°50′26.50″,N35°58′46.95″; WE; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准. 德芒村; 50m 250户，1140人; E：100°51′43.98″ N：35°58′26.87″; W. 声环境; 德芒村; 50m 250户，1140人; E：100°51′43.98″ N：35°58′26.87″; W; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准. 地表水环境; 沙沟河; 2m; E：100°84′96.98″ N：35°97′26.87″; NE; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准. 生态环境; 不破坏生态完整性、稳定性、多样性，维护其原有的生态功能。. |
| 评价 标准 | 环境质量标准 1、环境空气质量标准 项目所在区域为环境空气质量为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体见表3-3。 表3-2 环境空气质量参考标准（GB 3095-2012） 项目; 环境空气质量标准值. SO2; 年平均; 60μg/m3. 日平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 日平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. TSP; 年平均; 200μg/m3. 日平均; 300μg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. 日平均; 150μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 日平均; 75μg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. CO; 日平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. 2、声环境质量标准 本项目位于贵南县德芒村，声环境质量评价执行《声环境质量标准》（GB 3096—2008）中的2类标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。 3、地表水环境质量标准 项目所在区域内最近地表水为龙羊峡支流沙沟河，根据《青海省水环境功能区划》，属Ⅱ类水体，水环境质量评价标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准。 表3-3 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; pH（无量纲）; COD; BOD5; NH3-N. Ⅱ类标准; 6-9; ≤15; ≤3; ≤1.0. 污染物排放标准 1、大气污染物排放标准 项目区执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值。 表3-4 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物; 监控点; 标准限值. TSP; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、噪声排放标准 本项目在施工阶段噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523—2011）的标准，即昼间70dB（A），夜间55dB（A）。 3、废水排放标准 本项目施工期间产生的废水主要是施工人员的生活废水及混凝土浇筑时产生的施工废水等。产生的废水污染物种类简单，可用于场地降尘，不外排；运营期无废水排放。故本次评价不设废水排放标准。 4、固废 项目生活垃圾等一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改清单。 |
| 其他 | 本项目在运营期间不产生环境污染物，不涉及总量控制指标。 |

四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | - 生态影响分析 （1）对景观环境的影响 工程施工对局部地形、植被的破坏，必将在短期内对区域的景观环境产生不利影响，施工期对景观环境的影响主要表现在以下几个方面： ①由于工程建设范围大，工程施工对局部地形、植被的破坏，将破坏拟建场地原有的环境的特色，影响施工场地原有景观环境； ②工程施工的场地平整等工程需取土，施工期临时取弃土石方的存在，若不及时有效地处置，将严重地影响区域的景观环境，而且工程施工时的飞灰扬尘下雨时未完工路面及临时临时弃土场的水土流失将使区域的景观环境更加恶劣。对此，建设单位和施工单位应予以充分重视，采取及时有效的措施加以防治，规范施工，杜绝上述现象发生。 综上所述，工程施工对景观环境将产生不利影响，建设单位和施工单位应采取及时有效的防治措施，将不利影响控制在最低限度。 （2）对陆生生态的影响 ①对植被的影响 本项目施工期间在平整土地过程中将植物从地表剥落，直接对植被造成损害，在一定程度上降低区域的生物量。项目施工的范围不大，对植被损害的范围有限。 ②对野生动物的影响 施工期施工人员及施工机械设备的噪声虽然会对陆生动物取食、繁衍等造成影响，破坏现有野生动物的生存环境，导致动物栖息环境改变。但工程施工区人类活动频繁，不存在需要特殊保护的动物，主要为鸟类、田鼠等小型动物，因此施工期对区域的动物资源不会产生明显影响。 ③对物种多样性的影响 生物多样性是生态自然发展的结果，生物多样性的保护是生态环境保护的基本要求和目的。项目施工会对植被造成损害，此外，项目施工过程中运输、机械的运行噪声等将影响项目所在区域动物的栖息，影响施工区域的生物多样性。 本项目施工区域破坏的植被多为当地广布性物种，因此，项目的建设施工对区域生物多样性的影响有限。 - 环境空气影响分析 本工程施工期对环境空气质量的影响源主要包括施工机械燃油废气、基础开挖、车辆运输产生的粉尘，施工期扬尘是施工活动危害环境的主要因素，其危害性是不容忽视的，悬浮于空气中的扬尘被施工人员和影响范围内人群吸入，将严重影响人群的身心健康。因此，施工单位在施工过程中必须采取相应的减尘、降尘措施，来减轻扬尘对周边环境的影响。 （1）车辆运输扬尘 根据类比调查研究结果，在正常风速等天气条件下，运输过程中扬尘浓度随距离增加迅速降低，至150m处一般能够符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，施工道路扬尘具有明显的局地污染特征。工程在车辆行驶路面实施洒水抑尘措施，每天洒水4～5次，可使扬尘量减少70％。施工车辆物料运输采取篷布加盖防尘，运输路线选择尽量避绕人口密集区、学校、医院等敏感点，途径沿线居民居住区等处时，采取必要的洒水降尘措施，减轻车辆的运输扬尘对沿线环境的影响，与此同时，还应注意施工人员保护措施，施工时注意佩戴口罩，特别是土石方挖填时，以减轻扬尘对施工人员的伤害。 综上，工程施工期对大气环境的影响具有范围较小和时间限于施工期等特点，通过采取覆盖、洒水等措施，可以将施工期的扬尘影响降低到最小程度。 （2）施工机械燃油废气 施工燃油机械和运输车辆运作过程中将产生含SO2、NOx、CO等气体。根据相关资料，每耗1升油料，排放空气污染物NOx 9g，SO2 3.24g，CO 27g，符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）表2中相关限值，由于此类废气系无组织流动性排放，应选择尾气排放达标的施工燃油机械和运输车辆，并对施工燃油机械车辆定期养护以减少尾气中污染物的含量，尾气中污染物经稀释扩散后基本不会对周边空气环境产生明显影响。 综上所述，在建设项目的施工期内，主要大气污染物为各个施工工序产生的粉尘，产生的粉尘对周边大气环境有一定的影响，因项目的施工是临时的，随着项目施工结束，对大气环境的影响也随之结束。 3、水环境影响分析 项目施工期废水主要是施工人员的日常生活污水和建筑施工废水。 （1）建筑施工废水 项目施工过程中产生的废水主要包括养护废水、车辆冲洗废水、设备冲洗废水。 项目对工程筑砌面进行养护产生的养护废水，被地面土石吸收，通过自然蒸发或入渗等在短时间内进行损耗，对环境影响不大。 整个施工期需对施工机械进行清洗，清洗产生的废水和车辆冲洗废水（车辆冲洗平台），该部分废水SS浓度约为5000mg/L。须统一收集沉淀后循环利用，不外排，其对区域地表水环境影响不大。 （2）生活污水 本项目高峰期施工人员及管理人员约20人。工人生活用水按10L/人·天计算，施工期6个月（每个月按30天计），生活用水约36t，以排放系数0.8计，排放量约为28.8t/a。施工人员生活污水中主要含COD、BOD5、NH3-N、SS等，部分生活污水（盥洗水）用于场地降尘，施工人员使用景区内厕所，不造成影响。 4、声环境影响分析 施工活动会对场址周边声环境造成一定影响，施工噪声主要是各种不同性能的动力机械在运转时产生，如场地开挖、场地平整、混凝土搅拌、建材运输等，具有阶段性、分散性、临时性和流动性等特点。施工期噪声评价标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），施工噪声限值见表4.2-2。 表4.2-2 建筑施工厂界环境噪声排放标准单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 建设过程各施工阶段主要噪声源声级大小均不一样，其噪声值也不一样。类比调查，施工噪声对外声环境影响时段主要集中在土石方和排洪渠施工阶段；施工期为露天作业，场地内机械设备大多属于移动声源，设备交替作业，在场地内位置和使用频率变化较大，要准确预测各施工场界噪声值较为困难，因此本次影响评价仅针对各噪声源单独作用时超标范围进行预测，施工设备在无防护、露天施工条件下，噪声随着距离的衰减按下式计算： 式中：L1、L2—距离声源r1、r2处的噪声声级； r1、r2—距离声源的距离，计算时r1=1m。 预测结果见表4.2-3。 表4.2-3 各类施工机械在不同距离处的噪声预测值 单位：dB（A） 设备名称; 声级 dB(A); 距声源 距离(m); 评价标准dB (A); 最大超标范围(m). 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 装载机; 86; 5; 55; 45; 17; 50. 挖掘机; 85; 5; 55; 45; 16; 43. 运输车辆; 85; 15; 55; 45; 24; 40. 路面切割机; 105; 1; 55; 45; 38; 183. 电 锯; 103; 1; 55; 45; 51; 251. 由表4.2-3可知，在施工过程中，施工机械噪声将成为主要噪声源，在不计房屋、树木、空气等的影响下，昼间超标范围主要出现在距施工机械51m的范围内。评价根据施工场地周边环境敏感点分布情况，建设项目施工期敏感保护目标主要为项目起点德芒村的住户，多位于农村地区，加之本项目夜间不施工，评价认为施工机械对周边敏感点产生的影响较小，考虑到施工期的暂时性，且停止夜间施工并采取有效措施控制后，项目施工期对区域声环境造成的影响是可以接受的。 5、固体废物影响分析及防治措施 项目施工期固体废弃物来源于废弃石料、材料等建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 （1） 建筑垃圾 建筑垃圾主要包括一些建筑材料下脚料、包装袋、碎砂石以及混凝土等，建筑垃圾产生量约为0.9t。项目施工过程中产生的建筑垃圾，在施工现场应设置临时建筑废物堆放场并进行密闭处理，对有回收利用价值的分类回收利用，其余部分运往环卫部门指定的建筑垃圾填埋场进行填埋。 （2）生活垃圾 项目施工人员约20人，生活垃圾按0.5kg/d人计，施工期产生生活垃圾0.01t/d。生活垃圾集中收集后，交由由环卫部门定期运往过马营生活垃圾填埋场进行填埋处理，对周边环境造成的影响不大。 （3）土石方 工程土石方主要来源于护岸、护坡等建筑物基础开挖，本工程挖方总量为3.57万 m3，利用土填方总量为800m3，因需抛石、换填等措施，主要在护岸和护坡处产生弃土，弃土3.49万 m3，用于临时道路路基整修土方2450m3，其余土方3.24万m3进行弃土处理。本工程剩余弃渣运至西北侧低洼地带回填。平均运距为300-500m。 综上所述，项目施工期固体废弃物在合理处置、分类利用的情况下，对环境的影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 该工程属非污染生态型项目，运营期项目本身不产生污染。项目的建设对环境的影响主要以改善环境为主，同时结合防洪沿岸道路、绿化、景观的建设对沿线的生态环境都将起着重要的作用。 运营期通过绿化措施可以恢复项目建设对生态环境造成的影响。同时绿化设计改善了渠道沿线单一的景观结构，绿化采取带、块、点合理布局，乔、灌、草搭配，使达到主次分明、移步易景、整体有机的景观效果，增加了项目区生态稳定性。 |
| 选线环境合理性分析 | 施工营地合理性分析 本项目全线设置1处施工营地，占地类型为空地，占地面积0.05hm。主要为施工办公生活区、机械设备停放、建筑材料堆放区。根据现场调查，施工营地不在自然保护区、饮用水源保护区，施工营地与施工现场均有农村便道相通，施工材料运输便利，施工营地周边200m范围内无环境敏感点存在，所选区域地势平缓，在施工期采取扬尘、废水、噪声污染防治措施后，对周围环境影响较小，施工结束后通过加强施工营地场地清理及平整等措施，可以恢复由于施工营地占地等引起的生态影响，在一定时间内，可恢复或改善该处生态环境，施工营地选址是可行的。 临时弃土场合理性分析 临时弃土场位于主体工程区西北侧，距离 300-500m，目前为荒坡，地面凹凸不平整，面积 2.65hm2，经与村委商议，弃土用于平整土方，施工期设编织袋挡墙、截排水沟。施工结束后通过加强施工营地场地清理及平整等措施，可以恢复由于施工营地占地等引起的生态影响，在一定时间内，可恢复或改善该处生态环境，施工营地选址是可行的 施工临时道路合理性分析 施工修建临时道路长0.7km，道路宽度 3.5m，占地面积为 0.25hm2，占地类型为草地。根据现场调查，本次新增的施工临时便道占地内主要生长草本植物主要有芨芨草、马兰花等，植被覆盖度为10-20%，无重点保护野生植物及珍稀野生植物，新建施工便道可能会破坏其占地范围内的植被，草地碾压和植被破坏。本次环评要求为便于后期植被恢复，施工便道不需铺筑路面，施工单位在施工过程中应对施工行为进行严格管理，采用划界施工等严格控制施工范围，严禁越界施工，禁止随意增加临时施工便道占地面积，以减少周围植被的损失；合理规划设计施工便道及便道宽度，有专人进行施工疏导和管理，要求各种机械和车辆固定行车路线，不得擅自扩大施工便道的范围；施工结束后，施工便道均需深翻后平整、覆土恢复植被。在严格采取本环评报告提出的生态恢复措施后，项目临时施工便道设置对周围生态环境影响较小，因此设置临时施工便道合理可行。 |

五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态影响防治措施 本项目总体对生态环境影响较小，鉴于区域生态环境以及区域植被自然恢复过程缓慢，需加强施工期和运行期的管理，以最大程度减小对生态环境的影响。 （1）施工区生态影响防治措施 ①工程施工道路利用现有道路，尽可能减少临时道路的修建，减少临时占地面积，减少对项目区内植被的影响、施工占压； ②基础开挖时严格控制施工作业带，控制临时土方堆放的宽度，严格按照分段开挖、分段修筑、分段回填的方式进行，严禁一次性大面积开挖，施工完成后及时进行土方回填，严禁土方长时间占压草地； ③为避免施工人员对植被和土壤的影响和破坏，在做好施工组织设计的同时，划定工程占地范围，扰动范围应控制在6.0-6.8m范围内。在施工区设置警示牌，标明施工活动区，严禁超范围砍伐和进入非施工区活动； ④对剥离表土进行分区堆放并进行保护，后期用于植被恢复。 （2）施工生产生活区生态影响防治措施 ①施工营地内部按车辆行驶路线铺设防尘布，既能减少施工时运输车辆扬尘，同时能够避免车辆对表层植物的碾压。 ②施工生产生活区设置垃圾桶，集中收集生活垃圾，定期清运，避免对施工营地周围环境造成污染； ③施工结束后清理营地内遗留的垃圾，占压破坏的草地在施工结束后播撒青海早熟禾、垂穗披碱草等草种，恢复原有植被。 - 陆生动物保护措施 加强施工人员及管理人员环境保护知识的学习和教育，制定并落实一系列施工规定及要求，严禁一切捕杀动物的现象发生。 - 水生生物保护措施 ①合理确定施工期与施工方式，建议在枯水期完成涉水施工，最大限度缩短涉水施工时间。 ②施工围堰设置前可采取人工干预等方式将围堰内的鱼类等水生生物迁徙至围堰外河道，避免对鱼类等水生生物造成破坏。 ③施工期间严禁在河道内清洗施工机械，避免因SS、石油类等对河道内鱼类等其它水生生物的生境造成影响。 ⑤严禁在项目区河道内倾倒生活及建筑垃圾、排放施工废水及生活污水。 综上所述，工程施工期将对区域生态环境产生一定的影响，但这种影响是短暂的，破坏性较小，在严格落实本环评提出的各项防治措施后，随着施工过程的结束，人为干扰的减少，损失的植被将有所恢复。 2、环境空气影响防治措施 在施工过程中，施工单位必须严格按照《青海省人民政府关于印发青海省打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020）的通知》（青政办〔2018〕86号）和《海南州人民政府办公室关于印发海南州大气污染防治实施方案的通知》（南政办〔2017〕42号）中相关要求，强化施工扬尘监管结合本项目实际施工特点，特提出以下扬尘防治措施 ①妥善保管施工材料，易起尘的砂石料等用防尘网遮盖，砂石料等随用随拉，严禁在施工营地内过多的存放。 ②加强对车辆机械密闭装置的维护，确保设备正常使用，运输途中的物料不得沿途泄漏、散落或者飞扬；出入运输车辆应保持干净卫生、不带泥（土）上路，不超载，做到安全、密闭运输。 ③砂石料运输车辆，采用密闭车斗，并保证砂石料不遗撒外漏，如有砂石料等撒漏，必须及时清扫，若无密闭车斗，装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证砂石料等不露出。 ④遇干燥天气时，施工临时道路应当设置洒水车并根据天气情况进行不定频次的洒水降尘处理。 3、水环境影响防治措施 项目施工期废水主要是施工人员的日常生活污水和建筑施工废水等。 （1）建筑施工废水 项目对工程筑砌面进行养护产生的养护废水，被地面土石吸收，通过自然蒸发或入渗等在短时间内进行损耗，对环境影响不大。 整个施工期需对施工机械进行清洗，清洗产生的废水和车辆冲洗废水（车辆冲洗平台），该部分废水SS浓度约为5000mg/L。须统一收集沉淀后循环利用，不外排，其对区域地表水环境影响不大。 （2）生活污水 本项目高峰期施工人员及管理人员约20人。工人生活用水按10L/人·天计算，施工期6个月（每个月按30天计），生活用水约36t，以排放系数0.8计，排放量约为28.8t/a。施工人员生活污水中主要含COD、BOD5、NH3-N、SS等，部分生活污水（盥洗水）用于场地降尘，施工人员使用景区内厕所。 4、声环境影响防治措施 拟建项目施工期应结合场地周边环境敏感点情况，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）等文件的相关要求，创造良好的施工环境，做到文明施工，尤其注意禁止夜间施工。为减小施工噪声对周边环境的影响，环评提出以下要求： （1）生产作业尽量向现场外部发展，减少现场施工作业的作业量或作业内容； （2）施工现场使用新型隔音围护，可以大大降低施工作业噪声向外界的传播强度； （3）积极改进作业技术，采用先进设备与材料，降低作业噪声的产生量。尽量选用低噪声或备有消声降噪的施工机械。施工现场的强噪声机械可以设置作业棚，以减少强噪音的扩散； （4）减少人为噪音：应严格执行《建筑工程施工现场管理规定》，进行文明施工，建立健全现场噪声管理责任制，加强对施工人员的素质培养，建筑材料轻拿轻放，增强全体施工人员防噪声扰民的意识； （5）夜间22：00至次日凌晨6：00禁止施工，需连续施工作业的，必须在开工前到环境保护行政主管部门办理夜间施工审批，并向附近单位公告。昼间可以将施工作业时间与单位的休息时间错开，中午避免进行高噪声的施工作业； （6）强化项目施工期间环境管理，严格控制施工车辆运行，避免进出场地造成道路堵塞。同时评价要求对进场道路临时硬化、车辆限速行驶、禁鸣喇叭，减少其交通噪声对周边环境的影响。此外，夜间应尽量避免大量施工车辆运行，以保证道路两侧居民的休息环境； （7）项目在选择运输路线时应尽量避开交通拥挤的主干道，同时限制车速，严禁鸣笛，减少对周边环境敏感目标产生的噪声影响。 采取有效措施对施工噪声进行控制后，施工期噪声能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）标准的要求，防止噪声扰民情况的发生。 5、固体废物影响防治措施 施工期固体废弃物来源于废弃石料等建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。为减小施工期固体废弃物对周边环境的影响，环评提出以下要求： 施工建筑垃圾可回收利用的进行回收利用，不可回收利用的运往环卫部门指定的建筑垃圾填埋场进行填埋，不可随意弃放；在施工营地设置垃圾箱，施工人员生活垃圾定点收集，及时清运；对收集、贮存、运输、处置固体废物的设施、设备和场所，加强管理和维护，保证其正常运行和使用。 工程土石方主要来源于护岸、护坡等建筑物基础开挖，本工程挖方总量为3.57万 m3，利用土填方总量为800m3，因需抛石、换填等措施，主要在护岸和护坡处产生弃土，弃土3.49万 m3，用于临时道路路基整修土方2450m3，其余土方3.24万m3进行弃土处理。本工程剩余弃渣运至西北侧低洼地带回填。平均运距为300-500m。 综上所述，项目施工期固体废弃物在合理处置、分类利用的情况下，对环境的影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 该工程属非污染生态型项目，运营期项目本身不产生污染。项目的建设对环境的影响主要以改善环境为主，同时结合沿岸道路、绿化、景观的建设对沿线的生态环境都将起着重要的作用。 运营期通过绿化措施可以恢复项目建设对生态环境造成的影响。同时绿化设计改善了渠道沿线单一的景观结构，绿化采取带、块、点合理布局，乔、灌、草搭配，使达到主次分明、移步易景、整体有机的景观效果，增加了项目区生态稳定性。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 项目环保投资即用于治理污染、保护环境的投资。根据项目提出的环保治理措施和对策，估算环保设施投资。环保投资估算见表5-1，项目总投资1189.80万元，其中环保总投资约15万元，占总投资的1.26%。 表9.1-1 项目环保投资估算 序号; 污染源; 污染治理设施; 总投资 （万元）. 1; 废气; 洒水、防尘网、运输车辆篷布遮盖等; 3. 2; 生态恢复; 施工完毕后对临时施工营地等区域进行平整、植被恢复; 7. 3; 固废; 生活垃圾定期清运；土石方、建筑垃圾的清运及回填; 5. |

六、生态环境保护措施监督检查清单

| # 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收要求 |
| 陆生生态 | （1）施工区生态影响防治措施 ①工程施工道路利用现有道路，尽可能减少临时道路的修建，减少临时占地面积，减少对项目区内植被的影响、施工占压； ②基础开挖时严格控制施工作业带，控制临时土方堆放的宽度，严格按照分段开挖、分段修筑、分段回填的方式进行，严禁一次性大面积开挖，施工完成后及时进行土方回填，严禁土方长时间占压草地； ③为避免施工人员对植被和土壤的影响和破坏，在做好施工组织设计的同时，划定工程占地范围，扰动范围应控制在6.0-6.8m范围内。在施工区设置警示牌，标明施工活动区，严禁超范围砍伐和进入非施工区活动。 （2）施工生产生活区生态影响防治措施 ①施工营地内部按车辆行驶路线铺设防尘布，既能减少施工时运输车辆扬尘，同时能够避免车辆对表层植物的碾压。 ②施工生产生活区设置垃圾桶，集中收集生活垃圾，定期清运，避免对施工营地周围环境造成污染； ③施工结束后清理营地内遗留的垃圾，占压破坏的草地在施工结束后播撒青海早熟禾、垂穗披碱草等草种，恢复原有植被。 | - 临时占地恢复，其植被覆盖度应与周边未扰动区域植被覆盖度一致，施工结束后播撒草籽，使草地区域植被覆盖度恢复至原来的10-20%及以上。 - 临时占地内无建筑垃圾及生活垃圾遗留。 | 对播撒草籽的临时占地进行人工抚育恢复，确保与周边环境植被覆盖度一致。 | 草地区域植被覆盖度不低于20%。 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | （1）生活污水处理措施 盥洗废水的用于场地内抑尘。 （3）加强机械设备的维护保养，避免施工机械在施工过程中发生漏油、滴油的现象发生。 （4）项目拌合设备冲洗废水经沉淀池收集处理后用于砂石料堆体表面洒水抑尘，严禁外排。 （5）合理安排施工方案，严格控制施工时间，尽可能缩短工期，最大限度地减少施工对水环境的影响。 | 无施工废水、机械清洗废水等排放；无生活污水及生活垃圾进入地表水；避免造成大范围扰动。 | 在沿线居民区设置垃圾箱，并由环卫部门定期清理禁止附近村民向河道倾倒垃圾。 | 水质满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅱ类标准。 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | （1）降低设备声级：施工过程中定期检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声； （2）合理安排施工时间和布局施工现场，禁止夜间施工；尽可能避免大量高噪声设备同时施工，以避免局部声级过高，禁止夜间施工；尽量缩短声环境敏感点附近的高强度噪声设备的施工时间，减少对敏感目标的影响；加强个人防护。 | 施工阶段噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523—2011）的标准，即昼间70dB（A），夜间55dB（A）。 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | （1）扬尘污染防治措施：①施工中大量的挖方和填方应采用湿法作业抑制扬尘，开挖土方集中堆放，及时回填，以减少粉尘影响范围和时间； ②加强运输车辆的管理，合理安排施工车辆行驶路线，尽量避开居民集中区，路经居民区集中区域应尽量减缓行驶车速； ③施工作业应尽量避开大风天气，并配备洒水车，对施工场地和运输车辆行驶路面定期洒水，防止浮尘产生，如在大风日则加大洒水量及洒水次数； ④建筑材料的堆场处应定点定位，并采取适当的围挡、遮盖防尘措施，在迎风面用苫布或其它材料遮挡，减少扬尘污染。 ⑤施工区干道车辆实行限速行驶，土方、砂石等在运输过程中应加盖封闭并适量装车，以防运输过程中撒落引起二次扬尘；运输车辆在离开施工区时冲洗轮胎，检查装车质量，防止扬尘污染； ⑥晴天干燥季节对存土、铲土运输，要采取洒水措施，以保持表面湿润，减少扬尘产生量。 （2）燃油尾气防治措施：选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输车辆，使用符合标准的油料或清洁能源，使其排放的废气能够达到国家标准。加强对燃油机械设备的维护和保养，使发动机处于正常、良好的工作状态。 | 控制扬尘影响范围，其影响范围应控制在30m范围区域，避免对敏感点环境空气造成污染影响 | / | / |
| 固体废物 | （1）施工过程中产生的废弃材料必须回收，遗弃的沙石、建材、钢材、包装材料等分类堆放，具有回收利用价值的建筑垃圾，外售给废品回收站，不能回收利用的及时清运，做到工完场清，严禁随意处置。 （2）施工期及运行期产生的生活垃圾可通过在各施工营地和项目管理区设置塑料垃圾桶进行收集，并安排每周1～2次垃圾的清运、处理工作。 | 施工区和施工营地无生活垃圾、建筑垃圾留存。 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

七、结论

通过本工程的建设，对项目区防洪安全、基础设施建设、生态环境、移民扶持与移民收入、产业发展、社会稳定等各方面具有积极促进、推动作用，且符合水利基础建设及移民区产业扶持的国家政策，具备建设条件，无复杂工程技术难题，受移民区群众支持，建设资金有保障，因此该工程的建设是可行的。 在工程运行中，须加强工程的运行管理，要对项目区修建的护岸、护坡、防冲丁坝、退水涵管、亲水踏步等建筑物定期巡线，出现问题及时维护，使工程发挥长期效益，保障项目区“泽玛景区”的正常运营，改善项目区周边生态环境，对促进区域文化、旅游产业、经济发展和社会稳定具有重要意义。